ANALISIS TARIKAN PERJALANAN PADA PERBELANJAAN MESRA INDAH MALL DI KOTA SAMARINDA

Robiansyah Candra Dinata ¹)

Rosa Agustaniah ²)

Suratmi ³)

JURUSAN TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

SAMARINDA

2015

ABSTRACT

Mesra Indah mall is one of the busiest areas in Samarinda city which is close to Pasar Pagi (traditional market). Many buildings in that region have a great has a great influence on the pull of travel in the region, a trip to Mesra Indah Mall that need to be analyzed on the journey toward the pull model to the region.

This study aims to explain the model of trip attraction in Mesra Indah mall and to determine the percentage of R2 and F, which is expected to be used for estimate the quantity of trip attraction.

Primary data obtained by questioner carried out with random sampling, while secondary data obtained by independent data of Mesra Indah Mall, that is width, total of employees, and all of the supporting facilities and the dependent variable is the quantity of trip attraction.

Results of the analysis model of the pull of total trips to the shape modeling Y=0,524+0,110X2+0,196X3+0,306X5 with the percentage of R2= 0,545. It showed the context level of dependent variable and independent variable on High Colleration means 54,5%. Percentage of total trip attraction can be explain by variable Y = total trip attraction, X1 = age, X3 = education and  X5 = salary and the percentage of F (percentage F > table F) (27,590>2,65).

Keyword : Trip Attraction,  Mesra indah mall

¹)  Karya siswa, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

²) Dosen, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

³) Dosen, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

PENGANTAR

Samarinda adalah ibu kota provinsi Kalimantan Timur dan sebagai kota ekonomi dan pemerintahan di daerah provinsi Kalimantan Timur. Pembangunan gedung kantor, pusat pembelanjaan, taman kota, gedung serba guna dan lain-lain, di kota Samarinda Pengembangannya semakin hari semakin pesat, oleh karena itu maka pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana kota untuk menunjang kelancaran dari pertumbuhan kota Samarinda itu sendiri.

Dalam hal perkembangan kota Samarinda yang paling pesat perkembangannya adalah pusat perbelanjaan. Di kota Samarinda sedikitnya terdapat enam pusat perbelanjaan yang kesemuanya masuk dalam kategori pusat perbelanjaan besar. Salah satu dari pusat perbelanjaan yang lama sudah berdiri yaitu Mesra Indah Mall. Mesra Indah Mall adalah pusat perbelanjaan yang pertama berdiri di Kota Samarinda terletak di Jalan K.H. Khalid 42, Kelurahan Sidodadi Segiri, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Kode Pos 75123  yang merupakan daerah tersibuk di Samarinda dan dekat dengan Pasar Pagi (pasar tradisional).

Adapun luas bangunan Mall Mesra Indah yakni 2.800 m². Mall ini berada di jalur lalu lintas yang cukup padat, sehingga apabila ingin datang maka harus betah terhadap macet dan menngantri masuk ke dalam mall nya. Dengan berdirinya Mesra Indah Mall maka akan menimbulkan tarikan lalu-lintas pada jalan sekitar Mesra Indah Mall dan akan menambah volume lalu lintas. Meskipun bukan satu-satunya penyebab utama penurunan kinerja jalan, terjadinya penambahan volume lalu lintas jalan akan mengakibatkan tundaan lalu lintas pada ruas jalan disekitar Mesra Indah Mall.

Hal yang mempengaruhi tundaan lalu-lintas disebabkan oleh adanya pergerakan kendaraan keluar masuk dari Mesra Indah dan kendaraan yang menyeberang jalan baik yang bertujuan untuk masuk ke pusat perbelanjaan Mesra Indah maupun yang bermaksud meninggalkan Mesra Indah. Keadaan tersebut masih juga dipengaruhi dengan adanya angkutan umum yang berhenti menunggu penumpang, parkir liar di badan jalan dan pejalan kaki.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang kemudian difokuskan pada bagaimana analisis identifikasi variable dan bagaimana analisis model tarikkan perjalanan pada kawasan mesra indah mall.

Adapun maksud Peneliian ini, adalah Menganalisis identifikasi variabel dan Membuat

model tarikan perjalanan pada kawasan mesra indah mall. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Mengetahui identifikasi variabel dan.Menganalisis model tarikkan perjalanan pada kawasan Mesra Indah Mall.

Untuk membatasi luasnya ruang lingkup pembahasan dalam suatu penelitian, maka dalam penelitian ini lebih difokuskan kepada lokasi penelitian Mesra Indah Mall jalan K.H. Khalid kota Samarinda, Metode analisis perhitungan yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda linier, dengan bantuan software Statistical Product and Service sulution (SPSS) versi 17), Tidak menghitung kapasitas jalan, Pengambilan data dilakukan dengan cara memperhitungkan pengunjung yang memasuki / menuju mesra indah mall.

CARA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Lokasi penelitian secara detail pada Tugas Akhir dengan judul “Analisis Tarikan Perjalanan Pada Perbelanjaan Mesra Indah Mall di Kota Samarinda” di jalan K.H. Khalid kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara membagikan kuisioner dan Survey di lokasi penelitian secara sampling dan acak. Sedangkan, untuk mengetahui indetifikasi variabel dan membuat model tarikan perjalanan maka didapat hasil dari perhitungan SPSS seperti disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1 Hasil analisis perhitungan dari SPSS tarikan perjalanan total

| Nilai R² | Uji F | Uji t | Bentuk Model |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,545 | 27.590 | 2.622 | 0,524 (Y) |
|  |  | 2.173 | 0,110 (X2) |
|  |  | 3.892 | 0,196 (X3) |
|  |  | 6.171 | 0,306 (X5) |

Nilai R²  (koefisien Regresi Berganda) berguna untuk mengetahui keeratan hubungan antara perubahan X2, X3 dan X5 terhadap perubahan terikat (y) .Koefisen korelasi R² = 0,545 menunjukkan tingkat hubungan variabel dependen (Variabel Terikat) dengan variabel independen (Variabel Bebas) pada tingkat kolerasi kuat hubungannya yaitu (0,545).

- 0 – 0.25 􀃆 korelasi sangat lemah

- 0.25 – 0.50 􀃆 korelasi moderat

- 0.50 – 0.75 􀃆 korelasi kuat

- 0.75 – 1.00 􀃆 korelasi sangat kuat

Uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen /Variabel Bebas pada usia (X2), pendidikan terakhir (X3), dan penghasilan (X5) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen / Variabel Terikat (Y) Tarikan perjalanan total. Atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen (Variabel Terikat) atau tidak. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasikan), untuk menguji tingkat signifikansi koefisien regresi variabel independen secara serempak terhadap variabel dependen.

Tahap-tahap untuk melakukan uji F adalah sebagai berikut:

- Merumuskan Hipotesis

Ho :	Tidak ada pengaruh secara signifikan antara usia (X2), pendidikan terakhir (X3) dan penghasilan (X5) secara bersama-sama terhadap Tarikan Perjalanan Total (Y).

H1 :	Ada pengaruh secara antara usia (X2), pendidikan terakhir (X3) dan penghasilan (X5) secara bersama-sama terhadap Tarikan Perjalanan Total (Y).

- Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi menggunakan  = 5% (signifikansi 5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian).

- Menentukan F hitung

Berdasarkan tabel 4.12 Hasil Uji F diperoleh F hitung sebesar 27,590.

- Menentukan F tabel

Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%,  = 5%, df 3 (jumlah variabel bebas)  = 3, dan df 3 (n-k-1) atau 200-3-1  = 196 (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen / Variabel Bebas). hasil diperoleh untuk F tabel sebesar 2,65 (Lihat pada lampiran tabel F).

- Kriteria pengujian

- Ho diterima bila F hitung < F tabel

- Ho ditolak bila F hitung > F tabel

- Membandingkan F hitung dengan F tabel.

Nilai F hitung > F tabel (27,590 > 2,65), maka Ho tolak.

- Kesimpulan

Karena F hitung > F tabel (27,590 > 2,65), maka Ho ditolak, artinya ada pengaruh secara signifikan antara usia (X2), pendidikan terakhir (X3) dan penghasilan (X5) secara bersama-sama terhadap terhadap Tarikan Perjalanan Total (Y). Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa usia, pendidikan terakhir dan penghasilan secara bersama-sama berpengaruh terhadap tarikan perjalanan total.

Dan uji t ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen / Variabel Bebas (X2, X3, dan X5) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Terikat (Y).

  - Pengujian Koefisien Regresi Variabel Usia (X2)

- Menentukan Hipotesis

Ho : Secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara Tarikan Perjalanan total (Y) dengan usia (X2).

Ha : Secara parsial ada pengaruh signifikan antara Tarikan Perjalanan total (Y) dengan usia (X2).

2. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05 (α = 5% signifikansi 5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian).

3. Menentukan t hitung

Berdasarkan tabel 4.13 diperoleh t hitung sebesar 2,173.

4. Menentukan t tabel

Tabel distribusi t dicari pada  = 5% : 2 = 2,5% (uji 3 sisi) dengan derajat kebebasan (df) n-k-1 atau 200-3-1 = 196(n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen / Variabel Bebas). Dengan pengujian 3 sisi (signifikansi = 0,025) hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 1.972 (Lihat pada lampiran tabel t).

5. Kriteria Pengujian

- Ho diterima bila t hitung < t tabel

- Ho ditolak bila t hitung > t tabel

6. Membandingkan t hitung dengan t tabel

Nilai t hitung > t tabel (2,173 > 1,972) maka Ho ditolak.

7. Kesimpulan

Oleh karena nilai t hitung > t tabel (2,173 > 1,972) maka Ho ditolak, artinya secara parsial ada pengaruh signifikan antara tarikan perjalanan total (Y) dengan usia (X2) Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial tarikan perjalanan total (Y) berpengaruh terhadap usia  (X2).

b.   Pengujian Koefisien Regresi Variabel Pendidikan Terakhir (X3)

1. Menentukan Hipotesis

Ho : 	Secara parsial tidak ada pengaruh signifikan perjalanan total (Y) dengan pendidikan terakhir (X3).

Ha :  Secara parsial ada pengaruh signifikan perjalanan total (Y) dengan pendidikan terakhir (X3).

2. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05 (α = 5% signifikansi 5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian).

3.Menentukan t hitung

Berdasarkan tabel 4.13 diperoleh t hitung sebesar 3,892.

4. Menentukan t tabel

Tabel distribusi t dicari pada  = 5% : 2 = 2,5% (uji 3 sisi) dengan derajat kebebasan (df) n-k-1 atau  200-3-1  = 196 (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen). Dengan pengujian 3 sisi (signifikansi = 0,025) hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 1,972 (Lihat pada lampiran tabel t).

5. Kriteria Pengujian

- Ho diterima bila t hitung < t tabel

- Ho ditolak bila t hitung > t tabel

6. Membandingkan thitung dengan t tabel

Nilai t hitung > t tabel (3,892 > 1,972) maka Ho ditolak.

7. Kesimpulan

Oleh karena nilai t hitung > t tabel (3,892 > 1,972)  maka Ho ditolak, artinya secara parsial ada pengaruh signifikan antara Tarikan perjalanan total (Y) dengan pendidikan terakhir (X3). Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial Tarikan perjalanan total (Y) berpengaruh terhadap pendidikan terakhir (X3).

c.   Pengujian Koefisien Regresi Variabel Penghasilan (X5)

1. Menentukan Hipotesis

Ho : Secara parsial tidak ada pengaruh signifikan perjalanan total (Y) dengan penghasilan (X3) .

Ha :  Secara parsial ada pengaruh signifikan perjalanan total (Y) dengan penghasilan (X3).

2. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05 (α = 5% signifikansi 5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian).

3. Menentukan t hitung

Berdasarkan tabel 4.13 diperoleh t hitung sebesar 6,171.

4. Menentukan t tabel

Tabel distribusi t dicari pada  = 5% : 2 = 2,5% (uji 3 sisi) dengan derajat kebebasan (df) n-k-1 atau  200-3-1  = 196 (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen). Dengan pengujian 3 sisi (signifikansi = 0,025) hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 1,972 (Lihat pada lampiran tabel t).

5. Kriteria Pengujian

- Ho diterima bila t hitung < t tabel

- Ho ditolak bila t hitung > t tabel

6. Membandingkan thitung dengan t tabel

Nilai t hitung > t tabel (6,171 > 1,972) maka Ho ditolak.

7. Kesimpulan

Oleh karena nilai t hitung > t tabel (6,171 > 1,972)  maka Ho ditolak, artinya secara parsial ada pengaruh signifikan antara penghasilan (X5) dengan Tarikan perjalanan total (Y). Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial penghasilan (X5) berpengaruh terhadap Tarikan perjalanan total (Y).

Untuk tarikan perjalanan total dengan  analisis regresi SPSS 17, maka di ambil

tiga variabel model (X) tertinggi. Alternatif bentuk model beserta koefisien  determinasinya (R) didapat bentuk model Y= 0,524+0,110X2+0.196X3+0,306X5 dimana X2 = usia, X3 = pendidikan terakhir dan X5 = penghasilan.

Setelah mendapatkan hasil analisis perhitungan untuk tarikan perjalanan total maka, dibedakan bedasarkan masing-masing moda yaitu, sepeda motor, mobil, dan angkutan kota, yang masing-masing ditentukan sebagai variabel dependent. Variabel bebas yang diperkirakan berpengaruh terhadap tarikan perjalanan ini adalah waktu tempuh, jarak tempuh, penghasilan, usia, umur, pendidikan terakhir, pekerjaan, maksud perjalanan, dan jenis kelamin. Untuk tarikan perjalanan sepeda motor, mobil dan angkutn kota didapat hasil seperti disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2 hasil analisis perhitungan dari SPSS tarikan perjalanan sepeda motor

| Nilai R² | Uji F | Uji t | Bentuk Model |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,281 | 3.291 | 2.835 | 1,102 (Y) |
|  |  | 0.741 | 0,080 (X7) |
|  |  | 0.472 | 0,036 (X8) |
|  |  | 2.969 | 0,253 (X9) |

Pengguna Sepeda motor yang berkunjung ke kawasan mesra indah mall dalam melakukan perjalanannya yang telah di survey adalah 119 Orang dari 200 Orang nilai ini adalah 59,5 % pengunjung yang melakukan perjalanannya dengan menggunakan Sepeda Motor, Pada pengguna kendaraan tersebut telah di prediksi apakah ada pengaruh variabel X (Variabel bebas) yaitu penghasilan, waktu tempuh, dan berkunjung dalam weekend/hari libur terhadap Variabel Y (Variabel Terikat).

Nilai R²  (koefisien Regresi Berganda) berguna untuk mengetahui keeratan hubungan antara perubahan X7, X8, dan X9 terhadap perubahan terikat (y) .Koefisen korelasi R² = 0,281 menunjukkan tingkat hubungan variabel dependen (Variabel Terikat) dengan variabel independen ( Variabel Bebas) pada tingkat kolerasi moderat.

- 0 – 0.25 􀃆 korelasi sangat lemah

- 0.25 – 0.50 􀃆 korelasi moderat

- 0.50 – 0.75 􀃆 korelasi kuat

- 0.75 – 1.00 􀃆 korelasi sangat kuat

Uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen /Variabel Bebas pada waktu tempuh (X7), berkunjung dalam seminggu (X8) dan berkunjung dalam weekend/hari libur (X9) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen / Variabel Terikat (Y) Tarikan perjalanan pada sepeda Motor. Atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen (Variabel Terikat) atau tidak. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasikan), untuk menguji tingkat signifikansi koefisien regresi variabel independen secara serempak terhadap variabel dependen.

Tahap-tahap untuk melakukan uji F adalah sebagai berikut:

- Merumuskan Hipotesis

Ho :	Tidak ada pengaruh secara signifikan antara waktu tempuh (X7), berkunjung dalam seminggu (X8) dan berkunjung dalam weekend/hari libur (X9) secara bersama-sama terhadap penguna sepeda Motor (Y).

H1 :	ada pengaruh secara signifikan antara waktu tempuh (X7), berkunjung dalam seminggu (X8) dan berkunjung dalam weekend/hari libur (X9) secara bersama-sama terhadap penguna sepeda Motor (Y).

- Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi menggunakan  = 5% (signifikansi 5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian).

- Menentukan F hitung

Berdasarkan tabel 4.17 Hasil Uji F diperoleh F hitung sebesar 3,291.

- Menentukan F tabel

Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%,  = 5%, df 3 (jumlah variabel–1)  = 3, dan df 3 (n-k-1) atau 119-3-1  = 115 (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen / Variabel Bebas). hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 2,68 (Lihat pada lampiran tabel F).

5.	Kriteria pengujian

- Ho diterima bila F hitung < F tabel

- Ho ditolak bila F hitung > F tabel

6. 	Membandingkan F hitung dengan F tabel.

Nilai F hitung > F tabel (3,291 > 2,68), maka Ho ditolak.

7. 	Kesimpulan

Karena F hitung > F tabel (3,291 > 2,68), maka Ho ditolak, artinya ada pengaruh secara signifikan antara antara waktu tempuh (X7), berkunjung dalam seminggu (X8) dan berkunjung dalam weekend/hari libur (X9)) secara bersama-sama terhadap penguna sepeda motor (Y). Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa antara waktu tempuh, berkunjung dalam seminggu dan berkunjung dalam weekend/hari libur secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengguna sepeda motor (Y).

Dan uji t ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen / Variabel Bebas (X7, X8, dan X9) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Terikat (Y).

- Pengujian Koefisien Regresi Variabel Waktu Tempuh (X7)

- Menentukan Hipotesis

Ho : 	Secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara Tarikan Perjalanan motor dengan waktu tempuh.

Ha :	Secara parsial ada pengaruh signifikan antara Tarikan Perjalanan motor dengan waktu tempuh.

2.  Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05 (α = 5% signifikansi 5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian).

3.  Menentukan t hitung

Berdasarkan tabel 4.18  diperoleh t hitung sebesar 0,741.

4.  Menentukan t tabel

Tabel distribusi t dicari pada  = 5% : 2 = 2,5% (uji 3 sisi) dengan derajat kebebasan (df) n-k-1 atau  119-3-1 = 115 (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen / Variabel Bebas). Dengan pengujian 3 sisi (signifikansi = 0,025) hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 1,980 (Lihat pada lampiran tabel t).

5.  Kriteria Pengujian

- Ho diterima bila t hitung < t tabel

- Ho ditolak bila t hitung > t tabel

6.  Membandingkan t hitung dengan t tabel

Nilai t hitung < t tabel (0,741 < 1,980) maka Ho diterima.

7.  Kesimpulan

Oleh karena nilai t hitung < t tabel (0,741 < 1.980) maka Ho diterima, artinya secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara waktu tempuh dengan tarikan perjalanan motor. Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial waktu tempuh (X7) tidak berpengaruh terhadap tarikan perjalanan sepeda motor (Y).

b.	Pengujian Koefisien Regresi Variabel Berkunjung dalam Seminggu (X8)

1. Menentukan Hipotesis

Ho : 	Secara parsial tidak ada pengaruh signifikan perjalanan motor (Y) dengan berkunjung dalam seminggu (X8).

Ha :  Secara parsial ada pengaruh signifikan perjalanan motor (Y) dengan berkunjung dalam seminggu (X8).

2. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05 (α = 5% signifikansi 5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian).

3. Menentukan t hitung

Berdasarkan tabel 4.18 diperoleh t hitung sebesar 0,472.

4.  Menentukan t tabel

Tabel distribusi t dicari pada  = 5% : 2 = 2,5% (uji 3 sisi) dengan derajat kebebasan (df) n-k-1 atau  119-3-1  = 115 (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen). Dengan pengujian 3 sisi (signifikansi = 0,025) hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 1,980 (Lihat pada lampiran tabel t).

5.  Kriteria Pengujian

- Ho diterima bila t hitung < t tabel

- Ho ditolak bila t hitung > t tabel

6.  Membandingkan thitung dengan t tabel

Nilai -t hitung < t tabel (0,472 < 1,980) maka Ho diterima.

7.   Kesimpulan

Oleh karena nilai t hitung < t tabel (0,472 < 1,980)  maka Ho diterima, artinya secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara berkunjung dalam seminggu (X8) dengan Tarikan perjalanan motor (Y). Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial berkunjung dalam seminggu tidak berpengaruh terhadap Tarikan perjalanan sepeda  motor (Y).

c.	Pengujian Koefisien Regresi Variabel Berkunjung Dalam

Weekend/Hari libur (X9)

1. Menentukan Hipotesis

Ho : Secara parsial tidak ada pengaruh signifikan perjalanan motot (Y) dengan berkunjung dalam weekend (X9).

Ha : Secara parsial ada pengaruh signifikan perjalanan motor (Y) dengan berkunjung dalam weekend (X9).

2. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05 (α = 5% signifikansi 5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian).

3. Menentukan t hitung

Berdasarkan tabel 4.18 diperoleh t hitung sebesar 2,969.

4. Menentukan t tabel

Tabel distribusi t dicari pada  = 5% : 2 = 2,5% (uji 3 sisi) dengan derajat kebebasan (df) n-k-1 atau  119-3-1  = 115 (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen). Dengan pengujian 3 sisi (signifikansi = 0,025) hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 1,980 (Lihat pada lampiran tabel t).

5. Kriteria Pengujian

- Ho diterima bila t hitung < t tabel

- Ho ditolak bila t hitung > t tabel

6. Membandingkan thitung dengan t tabel

Nilai t hitung > t tabel (2,969 > 1,980), maka Ho ditolak.

7.  Kesimpulan

Oleh karena nilai t hitung > t tabel (2,969 > 1,980), maka Ho ditolak, artinya secara parsial ada pengaruh signifikan antara berkunjung dalam weekend (X9) dengan Tarikan perjalanan motor (Y). Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial berkunjung dalam weekend  berpengaruh terhadap Tarikan perjalanan motor (Y).

Untuk tarikan perjalanan sepeda motor dengan  analisis regresi SPSS 17, maka di ambil

tiga variabel model (X) tertinggi. Alternatif bentuk model beserta koefisien  determinasinya (R) didapat bentuk model Y = 1,102+0,080X7+0,036X8+0,253X9 dimana : X7 = waktu tempuh, X8 = berkunjung dalam seminggu, dan X9 = berkunjung dalam weekend/hari libur.

Tabel 3 Hasil analisis perhitungan dari SPSS tarikan perjalanan mobil

| Nilai R² | Uji F | Uji t | Bentuk Model |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,363 | 2.225 | 0.094 | 0,096 (Y) |
|  |  | 1.383 | 0,197 (X3) |
|  |  | -0.547 | -0,159 (X6) |
|  |  | 2.201 | 0,494 (X7) |

Pengguna mobil yang di lakukan pengunjung Kawasan mesra indah mall dalam melakukan perjalanannya yang telah di survey adalah 48 Orang dari 200 Orang nilai ini adalah 24 % pengunjung yang melakukan perjalanannya dengan menggunakan mobil,  Pada pengguna kendaraan tersebut telah di prediksi apakah ada pengaruh variabel X (Variabel bebas) yaitu pendidikan terakhir, jarak tempuh, dan waktu tempuh terhadap Variabel Y (Variabel Terikat).

Nilai R²  (koefisien Regresi Berganda) berguna untuk mengetahui keeratan hubungan antara perubahan X3, X6 dan X7 terhadap perubahan terikat (y) .Koefisen korelasi R² = 0,363 menunjukkan tingkat hubungan variabel dependen (Variabel Terikat) dengan variabel independen ( Variabel Bebas) pada tingkat kolerasi moderat.

- 0 – 0.25 􀃆 korelasi sangat lemah

- 0.25 – 0.50 􀃆 korelasi moderat

- 0.50 – 0.75 􀃆 korelasi kuat

- 0.75 – 1.00 􀃆 korelasi sangat kuat

Uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen /Variabel Bebas pada pendidikan terakhir  (X3), jarak tempuh (X6) dan waktu tempuh (X7) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen / Variabel Terikat (Y) Tarikan perjalanan pada mobil. Atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen (Variabel Terikat) atau tidak. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasikan), untuk menguji tingkat signifikansi koefisien regresi variabel independen secara serempak terhadap variabel dependen.

Tahap-tahap untuk melakukan uji F adalah sebagai berikut:

- Merumuskan Hipotesis

Ho :	Tidak ada pengaruh secara signifikan antara pendidikan terakhir  (X3), jarak tempuh (X6) dan waktu tempuh (X7) secara bersama-sama terhadap penguna mobil (Y).

H1 :	ada pengaruh secara signifikan antara pendidikan terakhir  (X3) ,jarak tempuh (X6) dan waktu tempuh (X7) secara bersama-sama terhadap penguna mobil (Y).

- Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi menggunakan  = 5% (signifikansi 5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian).

- Menentukan F hitung

Berdasarkan tabel 4.22 Hasil Uji F diperoleh F hitung sebesar 2,225.

- Menentukan F tabel

Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%,  = 5%, df 3 (jumlah variabel–1)  = 3, dan df 3 (n-k-1) atau 48-3-1  = 44 (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen / Variabel Bebas). hasil diperoleh untuk f tabel sebesar 2,82 (Lihat pada lampiran tabel f).

5.	Kriteria pengujian

- Ho diterima bila F hitung < F tabel

- Ho ditolak bila F hitung > F tabel

6.	Membandingkan F hitung dengan F tabel.

Nilai F hitung < F tabel (2,225 < 2,82), maka Ho diterima.

- Kesimpulan

Karena F hitung < F tabel (2,225 < 2,82), maka Ho diterima, artinya tidak ada pengaruh secara signifikan antara pendidikan terakhir (X3), jarak tempuh (X6) dan waktu tempuh (X7) secara bersama-sama terhadap penguna mobil  (Y). Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan terakhir, jarak tempuh, dan waktu tempuh secara bersama-sama berpengaruh terhadap mobil (Y).

Dan uji t ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen / Variabel Bebas (X3, X6, dan X7) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Terikat (Y).

- Pengujian Koefisien Regresi Variabel Pendidikan terakhir (X3)

- Menentukan Hipotesis

Ho : 	Secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara Tarikan Perjalanan mobil dengan pendidikan terakhir.

Ha :	Secara parsial ada pengaruh signifikan antara Tarikan Perjalanan mobil dengan pendidikan terakhir.

2.   Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05 (α = 5% signifikansi 5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian).

3.   Menentukan t hitung

Berdasarkan tabel 4.23 diperoleh t hitung sebesar 1,383.

4.   Menentukan t tabel

Tabel distribusi t dicari pada  = 5% : 2 = 2,5% (uji 3 sisi) dengan derajat kebebasan (df) n-k-1 atau  48-3-1 = 44 (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen / Variabel Bebas). Dengan pengujian 3 sisi (signifikansi = 0,025) hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 2,015 (Lihat pada lampiran tabel t) .

5.   Kriteria Pengujian

- Ho diterima bila t hitung < t tabel

- Ho ditolak bila t hitung > t tabel

6.   Membandingkan t hitung dengan t tabel

Nilai t hitung < t tabel (1,383 < 2,015) maka Ho diterima

7.   Kesimpulan

Oleh karena nilai t hitung < t tabel (1,383 < 2,015) maka Ho diterima, artinya secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara pendidikan terakhir dengan tarikan perjalanan mobil (Y). Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial pendidikan terakhir (X3) tidak berpengaruh terhadap tarikan perjalanan mobil (Y).

b.	Pengujian Koefisien Regresi Variabel Jarak Tempuh (X6)

1. Menentukan Hipotesis

Ho : 	Secara parsial tidak ada pengaruh signifikan perjalanan mobil (Y) dengan jarak tempuh (X6).

Ha :  Secara parsial ada pengaruh signifikan perjalanan mobil (Y) dengan jarak tempuh (X6).

2. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05 (α = 5% signifikansi 5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian).

3. Menentukan t hitung

Berdasarkan tabel 4.23 diperoleh t hitung sebesar -0,547.

4. Menentukan t tabel

Tabel distribusi t dicari pada  = 5% : 2 = 2,5% (uji 3 sisi) dengan derajat kebebasan (df) n-k-1 atau 48-3-1  = 44 (n adalah jumlah kasus dan k 3 adalah jumlah variabel independen). Dengan pengujian  sisi (signifikansi = 0,025) hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 2,.015 (Lihat pada lampiran tabel t).

5. Kriteria Pengujian

- Ho diterima bila -t hitung < t tabel

- Ho ditolak bila -t hitung > t tabel

6. Membandingkan thitung dengan t tabel

Nilai -t hitung < t tabel (-0,547 < 2,.015), maka Ho diterima.

7.  Kesimpulan

Oleh karena nilai t hitung < t tabel (-0,547 < 2,.015),  maka Ho diterima, artinya secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara jarak tempuh (X6) dengan Tarikan perjalanan mobil (Y). Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial jarak tempuh (X6) tidak berpengaruh terhadap Tarikan perjalanan mobil (Y).

c.	Pengujian Koefisien Regresi Variabel Waktu Tempuh (X7)

1. Menentukan Hipotesis

Ho : Secara parsial tidak ada pengaruh signifikan perjalanan mobil (Y) dengan waktu tempuh (X7).

Ha : Secara parsial ada pengaruh signifikan perjalanan mobil (Y) dengan waktu tempuh (X7).

2. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05 (α = 5% signifikansi 5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian).

3. Menentukan t hitung

Berdasarkan tabel 4.23 diperoleh t hitung sebesar 2,201.

4.  Menentukan t tabel

Tabel distribusi t dicari pada  = 5% : 2 = 2,5% (uji 3 sisi) dengan derajat kebebasan (df) n-k-1 atau  48-3-1  = 44 (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen). Dengan pengujian 3 sisi (signifikansi = 0,025) hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 2,015 (Lihat pada lampiran tabel t) .

5.  Kriteria Pengujian

- Ho diterima bila t hitung < t tabel

- Ho ditolak bila t hitung > t tabel

6. Membandingkan t hitung dengan t tabel

Nilai t hitung > t tabel (2,201 > 2,015), maka Ho ditolak.

7.  Kesimpulan

Oleh karena nilai t hitung > t tabel (3,053 > 2,015),  maka Ho ditolak, artinya secara parsial ada pengaruh signifikan antara waktu tempuh (X7) dengan Tarikan perjalanan mobil (Y). Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial waktu tempuh (X7) berpengaruh terhadap Tarikan perjalanan mobil (Y).

Untuk tarikan perjalanan mobil dengan  analisis regresi SPSS 17, maka di ambil

tiga variabel model (X) tertinggi. Alternatif bentuk model beserta koefisien  determinasinya (R) didapat bentuk model Y = 0,096+0,197X3-0,159X6+0,494X7 dimana : X3 = pendidikan terakhir, X6 = jarak tempuh dan X7 = waktu tempuh.

Tabel 4 Hasil analisis perhitungan dari SPSS tarikan perjalanan angkutan kota

| Nilai R² | Uji F | Uji t | Bentuk Model |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,361 | 1.447 | 0.783 | 0,474 (Y) |
|  |  | 1.566 | 0,236 (X7) |
|  |  | 0.961 | 0,125 (X8) |
|  |  | 1.076 | 0,163 (X9) |

Pengguna angkutan kota yang di lakukan pengunjung ke Kawasan mesra indah mall dalam melakukan perjalanannya yang telah di survey adalah 33 Orang dari 200 Orang nilai ini adalah 16,5 % Pengunjung yang melakukan perjalanannya dengan menggunakan angkutan kota, Pada pengguna kendaraan tersebut lah di prediksi apakah ada pengaruh variabel X (Variabel bebas) yaitu jarak tempuh, berkunjung dalam seminggu, dan berkunjung dalam weekend/hari libur terhadap Variabel Y (Variabel terikat).

Nilai R²  (koefisien Regresi Berganda) berguna untuk mengetahui keeratan hubungan antara perubahan X6, X8 dan X9 terhadap perubahan terikat (y). Koefisen korelasi R² = 0,361 menunjukkan tingkat hubungan variabel dependen (Variabel rikat) dengan variabel independen Variabel Bebas) pada tingkat kolerasi moderat.

- 0 – 0.25 􀃆 korelasi sangat lemah

- 0.25 – 0.50 􀃆 korelasi moderat

- 0.50 – 0.75 􀃆 korelasi kuat

- 0.75 – 1.00 􀃆 korelasi sangat kuat

Uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen /Variabel Bebas pada jarak tempuh, berkunjung dalam seminggu, dan berkunjung dalam weekend/hari libur secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen / Variabel rikat (Y) Tarikan perjalanan pada angkutan kota. Atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen (Variabel terikat) atau tidak. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasikan), untuk menguji tingkat signifikansi koefisien regresi variabel independen secara serempak terhadap variabel dependen.

Tahap-tahap untuk melakukan uji F adalah sebagai berikut:

- Merumuskan Hipotesis

Ho :	Tidak ada pengaruh secara signifikan antara jarak tempuh (X6), berkunjung dalam seminngu (X8) dan berkunjung dalam weekend/hari libur (X9) secara bersama-sama terhadap penguna angkutan kota (Y).

H1 :	ada pengaruh secara signifikan antara jarak tempuh (X6), berkunjung dalam seminngu (X8) dan berkunjung dalam weekend/hari libur (X9) secara bersama-sama terhadap penguna angkutan kota (Y).

- Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi menggunakan  = 5% (signifikansi 5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian)

- Menentukan F hitung

Berdasarkan tabel 4.27 Hasil Uji F diperoleh F hitung sebesar 1,447

- Menentukan F tabel

Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%,  = 5%, df 3 (jumlah variabel–1)  = 3, dan df 3 (n-k-1) atau 33-3-1  = 29 (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen / Variabel Bebas).

5.	Kriteria pengujian

- Ho diterima bila F hitung < F tabel

- Ho ditolak bila F hitung > F tabel

6.	Membandingkan F hitung dengan F tabel.

Nilai F hitung < F tabel (1,447 < 2,93) maka Ho diterima

- Kesimpulan

Karena F hitung > F tabel (1,447 < 2,93), maka Ho diterima, artinya tidak ada pengaruh secara signifikan antara jarak tempuh (X6), berkunjung dalam seminngu (X8) dan berkunjung dalam weekend/hari libur (X9) secara bersama-sama terhadap penguna anguktan kota (Y). Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa jarak tempuh, berkunjung dalam seminngu dan berkunjung dalam weekend/hari libur secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap tarikan prjalanan angkutan kota (Y).

Dan Uji t ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen / Variabel Bebas (X6, X8, dan X9) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Terikat (Y).

- Pengujian Koefisien Regresi Variabel Jarak Tempuh (X6)

- Menentukan Hipotesis

Ho : Secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara Tarikan Perjalanan angkutan kota (Y) dengan jarak tempuh (X6).

Ha : Secara parsial ada pengaruh signifikan antara Tarikan Perjalanan angkutan kota (Y) dengan jarak tempuh (X6).

2. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05 (α = 5% signifikansi 5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian).

3. Menentukan t hitung

Berdasarkan tabel 4.28  diperoleh t hitung sebesar 1,566.

4. Menentukan t tabel

Tabel distribusi t dicari pada  = 5% : 2 = 2,5% (uji 3 sisi) dengan derajat kebebasan (df) n-k-1 atau  33-3-1 = 29 (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen / Variabel Bebas). Dengan pengujian 3 sisi (signifikansi = 0,025) hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 2,045 (Lihat pada lampiran tabel t).

5. Kriteria Pengujian

- Ho diterima bila t hitung < t tabel

- Ho ditolak bila t hitung > t tabel

6. Membandingkan t hitung dengan t tabel

Nilai t hitung < t tabel (1,566 < 2.045) maka Ho diterima

7. Kesimpulan

Oleh karena nilai t hitung < t tabel (1,566 < 2.045)  maka Ho diterima, artinya secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara jarak tempuh dengan tarikan perjalanan angkutan kota. Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial jarak tempuh tempuh (X6) tidak berpengaruh terhadap tarikan perjalanan angkutan kota.

- Pengujian Koefisien Regresi Variabel Berkunjung Dalam Seminggu

(X8)

1.Menentukan Hipotesis

Ho : 	Secara parsial tidak ada pengaruh signifikan perjalanan angkutan kota (Y) dengan berkunjung dalam seminggu (X8).

Ha :  Secara parsial ada pengaruh signifikan perjalanan angkutan kota (Y) dengan berkunjung dalam seminggu (X8).

2. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05 (α = 5% signifikansi 5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian).

3. Menentukan t hitung

Berdasarkan tabel 4.28 diperoleh t hitung sebesar 0,961.

4. Menentukan t tabel

Tabel distribusi t dicari pada  = 5% : 2 = 2,5% (uji 3 sisi) dengan derajat kebebasan (df) n-k-1 atau  33-3-1 = 29 (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen / Variabel Bebas). Dengan pengujian 3 sisi (signifikansi = 0,025) hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 2,045 (Lihat pada lampiran tabel t) .

5. Kriteria Pengujian

- Ho diterima bila t hitung < t tabel

- Ho ditolak bila t hitung > t tabel

6. Membandingkan thitung dengan t tabel

Nilai t hitung < t tabel (0,961 < 2,045), maka Ho diterima.

7. Kesimpulan

Oleh karena nilai t hitung < t tabel (0,961 < 2,045),  maka Ho diterima, artinya secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara berkunjung dalam seminggu (X8) dengan Tarikan perjalanan angkutan kota (Y). Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial berkunjung dalam seminggu (X8) tidak berpengaruh terhadap Tarikan perjalanan mobil (Y).

- Pengujian Koefisien Regresi Variabel Berkunjung Dalam Weekend

(X9)

1.  Menentukan Hipotesis

Ho : Secara parsial tidak ada pengaruh signifikan perjalanan angkutan kota (Y) dengan berkunjung dalam weekend (X9).

Ha : Secara parsial ada pengaruh signifikan perjalanan angkutan kota (Y) dengan berkunjung dalam weekend (X9).

- Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05 (α = 5% signifikansi 5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian).

- Menentukan t hitung

Berdasarkan tabel 4.28 diperoleh t hitung sebesar 1,076.

4.   Menentukan t tabel

Tabel distribusi t dicari pada  = 5% : 2 = 2,5% (uji 3 sisi) dengan derajat kebebasan (df) n-k-1 atau  33-3-1 = 29 (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen / Variabel Bebas). Dengan pengujian 3 sisi (signifikansi = 0,025) hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 2,045 (Lihat pada lampiran tabel t).

5.  Kriteria Pengujian

- Ho diterima bila t hitung < t tabel

- Ho ditolak bila t hitung > t tabel

6.  Membandingkan thitung dengan t tabel

Nilai t hitung < t tabel (1,076 < 2,.045), maka Ho diterima.

7.  Kesimpulan

Oleh karena nilai t hitung < t tabel (1,076 < 2,.045),  maka Ho diterima, artinya secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara berkunjung dalam weekend (X9) dengan Tarikan perjalanan angkutan kota (Y). Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial berkunjung dalam weekend (X9) berpengaruh terhadap Tarikan perjalanan angkutan kota (Y).

Untuk tarikan perjalanan angkutan kota dengan  analisis regresi SPSS 17, maka di ambil

tiga variabel model (X) tertinggi. Alternatif bentuk model beserta koefisien  determinasinya (R) didapat bentuk model Y = 0,474+0,236X6+0,125X8+0,163X9 dimana : X6 = jarak tempuh, X8 = berkunjung dalam seminngu dan X9 = berkunjung dalam weekend/hari libur.

KESIMPULAN DAN SARAN

- Tarikan perjalanan total dengan nilai R² = 0,545 menunjukkan bahwa kolerasi kuat dan nilai F hitung > F tabel (27,590 > 2,65), maka Ho tolak, artinya ada pengaruh secara signifikan antara usia (X2), pendidikan terakhir (X3) dan penghasilan (X5) secara bersama-sama terhadap terhadap Tarikan Perjalanan Total (Y). Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa usia, pendidikan terakhir dan penghasilan secara bersama-sama berpengaruh terhadap tarikan perjalanan total. Dengan bentuk model untuk tarikan perjalanan total Y = 0,524+0,110X2+0.196X3+0,306X5.

- Tarikan perjalanan sepeda motor dengan nilai R² 0,281 menunjukkan bahwa kolerasi moderat dan nilai F hitung > F tabel (3,291 > 2,68),  maka Ho ditolak, artinya ada pengaruh secara signifikan antara antara waktu tempuh (X7), berkunjung dalam seminggu (X8) dan berkunjung dalam weekend/hari libur (X9) secara bersama-sama terhadap penguna sepeda motor (Y). Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa antara waktu tempuh, berkunjung dalam seminggu dan berkunjung dalam weekend/hari libur secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengguna sepeda motor (Y). Dengan bentuk model untuk tarikan perjalanan sepeda motor Y = 1,102+0,080X7+0,036X8+0,253X9.

- Tarikan perjalanan mobil dengan nilai R2  = 0,363 menunjukkan bahwa kolerasi moderat dan Nilai F hitung < F tabel (2,225 < 2,82), maka Ho diterima, artinya tidak ada pengaruh secara signifikan antara pendidikan terakhir (X3), jarak tempuh (X6) dan waktu tempuh (X7) secara bersama-sama terhadap penguna mobil  (Y). Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan terakhir, jarak tempuh, dan waktu tempuh secara bersama-sama berpengaruh terhadap mobil (Y). Dengan bentuk model untuk tarikan perjalanan mobil Y = 0,096+0,197X3-0,159X6+0,494X7.

- Tarikan perjalanan angkutan kota dengan R2 = 0.361 menunjukkan bahwa kolerasi moderat dan nilai F hitung < F tabel (1,447 < 2,93), maka Ho diterima, artinya tidak ada pengaruh secara signifikan antara jarak tempuh (X6), berkunjung dalam seminngu (X8) dan berkunjung dalam weekend/hari libur (X9) secara bersama-sama terhadap penguna angukutan kota  (Y). Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa jarak tempuh, berkunjung dalam seminngu dan berkunjung dalam weekend/hari libur  secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap tarikan prjalanan angkutan kota (Y). Dengan bentuk model untuk tarikan perjalanan angkutan kota Y = 0,474+0,236X6+0,125X8+0,163X9.

Dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai solusi untuk perhitungan dengan model

tersebut dapat dipertimbangan dalam menentukan rekomendasi perencanaan transportasi dan perencanaan kota di masa yang akan datang terutama dalam pelayanan prasarana jalan (kapasitas jalan) dan pelayanan angkutan umum dan sehingga, Model yang dihasilkan diharapkan dapat digunakan untuk memperkirakan banyaknya tarikan perjalanan yang menuju ke kawasan mesra indah mall di  Jalan K.H Khalid di Samarinda, sehingga dapat digunakan untuk menentukan kebijakan yang mungkin timbul akibat tarikan perjalanan tersebut.

DAFTAR PUSAKA

https://www.scribd.com/doc/204307856/Perencanaan-Dan-Pemodelan-Transportasi-Ofyar-Z-Tamin

Tamin, O.Z. (2000). Perencanaan dan Pemodelan Transportasi, ITB, Bandung.

Yuliani, (2004). analisis model tarikan perjalanan pada kawasan pendidikan di cengklik, Tugas Akhir S1,Jurusan Teknik Sipil, Universitas Sebelas maret Surakarta.

Sutrisno Hadi., Andi Offset., (1982). Analisis Regresi,Yogyakarta.

Putranto, Leksmono Suryo.(1999). Tarikan Perjalanan Gedung Perkantoran di Jakarta Barat, Jurnal Transportasi.

Fidel Miro, (2005). Perencanaan Transportasi. Penerbit Erlangga, Padang

Handri, (2014). Analisis model tarikan perjalanan pada kawasan pendidikan di jalan Ir.H.Juanda kota Samarinda, Tugas Akhir S1, Jurusan Teknik Sipil, Universitas 17 Agustus Samarinda.

http://junaidichaniago.wordpress.com 2014