TUGAS AKHIR

PERHITUNGAN TEBAL PERKERASAN KAKU

PADA KEGIATAN PENINGKATAN JALAN AKSES PERUMAHAN KORPRI KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

Diajukan untuk :

Memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Teknik Sipil Strata Satu ( S1 )

Di Susun Oleh :

T A M R I N

NPM : 08.11.1001.7311.085

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

FAKULTAS TEKNIK

JURUSAN TEKNIK SIPIL

SAMARINDA

2012

Abstrak

Perkerasan jalan adalah merupakan salah satu unsur konstruksi jalan raya sangat penting dalam rangka kelancaran transportasi darat sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penggunanya, sehingga perlu direncanakan dengan baik berdasarkan standard dan kriteria perencanaan yang berlaku di Indonesia. Jenis perkerasan jalan, dapat berupa perkerasan lentur (flexible pavement), perkeraaan kaku (rigid pavement), dan perkerasan komposit, yang menggabungkan perkerasan kaku dan perkerasan lentur. Khusus untuk perkeraaan kaku (rigid pavement) yang terbuat dari beton semen baik bertulang maupun tanpa tulangan dan lebih banyak digunakan pada ruas jalan yang mempunyai volume kendaraan berat yang tinggi serta sering mengalami banjir. Ruas jalan Akses Perumahan Korpri Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah ruas jalan Kecamatan yang banyak dilalui oleh kendaraan,bus perusahaan, angkutan kota serta mobil pribadi dan mobil angkutan umum lainnya. Oleh karena itu dalam merencanakan suatu konstruksi perkeraaan kaku (rigid pavement) diperlukan penelitian yang kompleks dan spesifik sehingga akan diperoleh perencanaan tebal perkerasan beton semen yang mampu mendukung beban yang melintasi ruas jalan tersebut. Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka penulis melakukan penelitian pada ruas jalan tersebut di atas dalam rangka menyelesaikan tugas akhir atau skripsi Sarjana (S1) Teknik Sipil Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, dengan mengambil judul : “Perhitungan Tebal Pekerasan Kaku Pada Jalan Akses Perumahan Korpri Kecamatan Tenggarong Seberang”.

Kata Kunci : Rigid Akses Perumahan Korpri

Data Hasil Survey Lapangan

Data Eksisting

Panjang jalan yang dilakukan penelitian oleh penulis pada Kegiatan pada pekerjaan ini  adalah sepanjang 1500 meter atau dari STA 0+000 sampai dengan STA 1+500, dengan lebar jalan 6 m yang masih berupa pembukaan badan jalan yang nantinya akan direncanakan dengan menggunakan mutu beton K-350 Kg/cm2.

Data Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR)

Adapun data lalu lintas harian rata-rata yang diperoleh penulis dari hasil penelitian atau survey dilapangan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Data Lalu-lintas Harian Rata-Rata (LHR)

| No | Jenis Kendaraan | Jumlah (Unit/hari) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mobil Penumpang | 1357 |
| 2. | Bus | 35 |
| 3. | Truk 2 As Besar | 472 |
| 4. | Truk 3 As | 19 |
| 5. | Truk Trailer | 8 |
| Jumlah |  | 1891 |

Sumber : Hasil Survey Penulis, 2012

Data CBR Tanah

Adapun hasil pengujian CBR (California Bearing Ratio) tanah dengan menggunakan DCP (Dynamic Cone Penetrometer) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2 Pengujian CBR dengan Menggunakan DCP

| Titik | Km/Sta | CBR |
| --- | --- | --- |
|  |  | % |
| 1 | 0+000 | 6,26 |
| 2 | 0+250 | 6,73 |
| 3 | 0+500 | 8,07 |
| 4 | 0+750 | 6,20 |
| 5 | 1+000 | 6,34 |
| 6 | 1+250 | 6,62 |
| 7 | 1+500 | 9,69 |
| CBR rata-rata |  | 7,13 |

Sumber : Data Konsultan Perencana, 2012

Data Curah Hujan

Data curah hujan yang diperoleh dari Stasiun Meteorologi Temindung Samarinda dari Tahun 2002 sampai dengan 2011 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3 Data Curah Hujan Tahunan Rata-Rata

| RAKAPITULASI DATA CURAH HUJAN TAHUNAN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Tahun | Curah Hujan (mm) |  |
|  |  | Maximum (Hari) | Jumlah |
| 1 | 2002 | 66,3 | 1677 |
| 2 | 2003 | 87,7 | 2345,3 |
| 3 | 2004 | 118,2 | 2591,5 |
| 4 | 2005 | 108,0 | 2550,4 |
| 5 | 2006 | 132,1 | 1946,7 |
| 6 | 2007 | 94,4 | 2454,1 |
| 7 | 2008 | 117,1 | 2702,0 |
| 8 | 2009 | 60,2 | 2163,2 |
| 9 | 2010 | 86,5 | 2437,2 |
| 10 | 2011 | 105,5 | 2490,1 |
| Σ = |  | 976 | 23357,4 |
| Rata-rata Pertahun |  | 97,6 | 2335,74 |

Sumber : Stasiun Meteorologi Temindung Samarinda, 2012

Data Pertumbuhan Lalu lintas

Data pertumbuhan lalu lintas diperoleh penulis dari Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dari Tahun 2006 sampai dengan 2010 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4 Laju Pertumbuhan Lalu Lintas di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Sampai Dengan Tahun 2010

| No. | TAHUN | JUMLAH KENDARAAN (Unit) | PERSENTASE (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2 3. 4. 5. | 2006 2007 2008 2009 2010 | 116.198 133.983 154.490 186.169 216.977 | 15,31 15,31 20,51 16,55 |
| Jumlah |  | 807.817 | 67,67 |
| Rata –rata kendaraan per tahun |  | 269.2722,3 | 16,92 |

Sumber : Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, 2012

Jadi, rata-rata pertumbuhan lalu lintas per tahun adalah 16,92 % ≈ 17 %

Data Teknis Perencanaan Perkerasan

Data teknis perencanaan perkerasan Pada Kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- Peranan Jalan		:	Jalan Kolektor .

- Tipe jalan 		:	2 lajur 2 arah.

- Kelandaian rata-rata	:	2 %

- Kondisi iklim		:	Curah hujan rata-rata 97,6 mm per tahun

- Usia rencana		:	20  tahun

- Rencana jenis perkerasan	:	Perkerasan beton bersambung dengan tulangan

Koefesien Distribusi Kendaraan Niaga Pada Lajur Rencana

Jalan yang direncanakaan 2 lajur 2 arah maka pada tabel 2.7. halaman 21 diperoleh :

- Nilai koefesien distribusi : 0,50

Faktor Keamanan Beban (FKB)

Peranan jalan dari perencanaan adalah jalan kolektor, maka pada tabel 2.9. halaman 24 diperoleh :

- Faktor Keamanan Beban : 1,0

Distribusi Beban Sumbu Dari Berbagai Jenis Kendaraan

Pada tabel 4.5. berikut ini kita dapat melihat beberapa jenis kendaraan dan konfigurasi sumbunya serta distribusi kendaraan ke masing-masing sumbu sesuai yang diberikan oleh Bina Marga, serta pada tabel 4.6. tersebut juga diberikan analisis beban sumbu yang dihitung oleh penulis.

Tabel 4.5 Distribusi Beban Sumbu Dari Berbagai Jenis Kendaraan

Sumber : Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota, No.038/T/BM/1997

Tabel 4.6 Analisis Beban Sumbu

| Beban Max (Ton) | Persen Per Beban Sumbu (%) | Beban (Ton) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3=1x2 |
| 2 | 50% 50% | 1,00 1,00 |
| 9 | 34% 66% | 3,06 5,94 |
| 8,3 | 34% 66% | 2,82 5,48 |
| 18,2 | 34% 66% | 6,29 12,01 |
| 25 | 25% 75% | 6,25 18,75 |
| 31,4 | 18% 28% 27% 27% | 5,65 8,79 8,48 8,48 |
| 26,2 | 18% 41% 41% | 4,72 10,74 10,74 |
| 42 | 18% 28% 54% | 7,56 11,76 22,68 |

Sumber : Hasil Perhitungan Penulis, 2012.

Perhitungan Tebal Perkerasan Kaku

Perhitungan tebal perkerasan kaku ini menggunakan metode SNI Pd-T-14-2003 dan diketahui data parameter perencanaan sebagai berikut :

- CBR tanah dasar 		:	7,13 %

- Kuat tekan beton (f’c)	:	350 kg/cm2 atau 35 Mpa

- Bahan pondasi bawah 	:	Stabilisasi

- Rencana jenis perkerasan	:	Perkerasan beton bersambung dengan tulangan

- Koefesien distribusi	:	0,50

- Faktor Keamanan beban	:	1,0

- Bahu jalan		:	Ya (beton)

- Ruji / Dowel 		:	Ya

- Data lalu-lintas harian rata-rata	:

- Mobil penumpang	:	1357

- Bus			:	35

- Truk 2 As besar	:	472

- Truk 3 As		:	19

- Trailer 			:	8

- Pertumbuhan lalu lintas (i)	:	17 %

- Umur rencana (UR)	:	20 tahun

Mencari faktor pertumbuhan lalu lintas :

R 	=

R	=

R	=	130,03

Dimana :

R	=	Faktor pertumbuhan lalu lintas

I	=	Laju pertumbuhan lalu lintas per tahun dalam %

UR	=	Umur rancana (tahun)

Jumlah Sumbu Kendaraan Niaga (JSKN) selama umur rencana 20 tahun :

Lalu lintas rencana :

JSKN	=	365 x JSKNH x R

=	365 x 1076 x 130,03

=	51.067.982,20 buah

Lajur rencana dan koefisien distribusi :

Jumlah lajur berdasarkan lebar perkerasan dan koefisien distribusi (c) kendaraan niaga pada lajur rencana.

Untuk  perencanaan jalan pada kegiatan ini diketahui terdiri dari 2 lajur dan 2 arah, maka koefisien distribusi yang diambil adalah = 0,50 (Tabel 2.7.) Lajur rencana dan koefisien distribusi.

JSKN rencana	=	Cd x JSKN

=	0,50 x 51.067.982,2

=	25.533.991,10 buah

Perhitungan Tebal Pelat Beton

Diketahui data yang digunakan dalam perhitungan tebal pelat beton adalah sebagai berikut :

- Sumber data 		:	Hasil Survey

- Jenis perkerasan		:	BBDT

- Umur rencana		:	20 tahun

- Jumlah sumbu kendaraan 	:	25.533.991,10 buah

- Faktor keamanan beban	:	1,0

- Jenis agregat		:	Agregat pecah

- Kuat tarik lentur beton (fcr) umur 28 hari 	:	K √f’c

:	0,75 √35

:	4,44 MPa

- Jenis dan tebal lapis pondasi	:	Bahan Pengikat (BP) 10 cm

- CBR tanah dasar		:	7,13 %

- CBR tanah dasar efektif	:	45 %

- Tebal taksiran pelat	:	250 mm

Perhitungan Tulangan

Diketahui data yang digunakan dalam perhitungan tulangan adalah sebagai berikut :

- Tebal pelat beton 	:	25 cm

- Lebar pelat	:	2 x 3 m (2 lajur tanpa median)

- Panjang pelat 	:	15 m

- Koefesien gesek antara pelat beton dengan pondasi bawah :	1,5

- Kuat tarik ijin baja	:	240 Mpa

- Berat isi beton 	:	2400 kg/m3

- Gravitasi (g)	:	9,81 m/dt2

Perhitungan Tulangan Memanjang

Luas penampang tulangan yang dibutuhkan, dihitung dengan menggunakan persamaan 2.14. perhitungan tulangan yaitu sebagai berikut :

As perlu	=

=

=	459,84 mm2

Syarat As minimum = 0,1 % x 250 x 1000 = 250 mm2 (As perlu > As minimum)

Digunakan tulangan dengan diameter 12 mm (As = 113,1 mm2)

Jumlah tulangan 	=

=	4,06 buah ≈ 4 buah

Jarak tulangan memanjang 	=

= 	250 mm

Perhitungan Tulangan Melintang

Luas penampang tulangan yang dibutuhkan dihitung dengan menggunakan persamaan 2.14. perhitungan tulangan yaitu sebagai berikut :

As perlu	=

=

=	183,93 mm2

Syarat As minimum = 0,1 % x 250 x 1000 = 250 mm2 (As perlu > As minimum)

Digunakan tulangan dengan diameter 12 mm (As = 113,1mm2)

Jumlah tulangan	=

=	1,63 buah ≈ 2 buah

Jarak tulangan melintang 	=

= 500 mm

Sambungan

Perhitungan sambungan terbagi menjadi dua bagian yaitu sambungan memanjang dengan batang pengikat (Tie Bar) dan sambungan melintang dengan ruji (Dowel), adapun perhitungan sambungan sebagai berikut :

Sambungan Memanjang Dengan Batang Pengikat (Tie Bar)

Pemasangan sambungan memanjang ditunjukan untuk mengendalikan terjadinya retak memanjang. Sambungan memanjang dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut :

At 	=	204 x b x h

=	204 x 4 x 0,25

=	204 mm2

Digunakan tulangan baja ulir dengan diameter 16 mm dengan jarak batang pengikat (Tie Bar) 750 mm.

At perlu	=	¼  d2

=	¼ x 3,14 x 162

=	201,1 mm2

Panjang batang pengikat (Tie Bar) dapat dihitung dengan persamaan berikut :

L	=	(38,3 x Ø) + 75

=	(38,3 x 16) + 75

=	687,8 mm ≈ 688 mm

Dari hasil data perhitungan diatas dengan tebal pelat 25 cm diperoleh :

- Diameter tie bar 	:	16 mm

- Panjang tie bar	:	688 mm

- Jarak tie bar	:	750 mm

Sambungan Melintang Dengan Ruji (Dowel)

Berdasarkan tebal pelat 25 cm yang diperoleh dari hasil perhitungan maka digunakan tabel dowel yang disarankan sesuai dengan tebal pelat maka diperoleh :

- Diameter dowel	:	36 mm

- Panjang dowel	:	450 mm

- Jarak dowel	:	300 mm

Gambar Penempatan Dowel dan Tie Bar

Adapun gambar penempatan Dowel dan Tie Bar, seperti disajikan pada gambar berikut ini :

300 cm

300 cm

600 cm

Dowel (Ruji) Ø 36 mm,

jarak 300 mm, panjang 450 mm.

Tie Bar Besi Ulir Ø 16 mm,

jarak 750 mm, panjang 688 mm.

Gambar 4.3 	Tampak Atas Sambungan Susut  Melintang dengan Dowel dan Tipikal Sambungan Pelaksaaan Memanjang dengan Lidah Alur dan Tie Bar

Kesimpulan

1.	Dengan menggunakan data parameter berupa :

- 	Panjang jalan yang direncanakan adalah sepanjang 1500 m dengan lebar 6 meter yang masih berupa pembukaan badan jalan.

-	Menggunakan mutu beton K-350 Kg/cm2.

-	Jalan ini termasuk dalam klasifikasi jalan menurut fungsinya yaitu jalan kolektor.

-	Umur rencana yang direncanakan adalah 20 tahun.

-	Rencana jenis perkerasan adalah perkerasan beton bersambung dengan tulangan (BBDT).

-	CBR tanah rata-rata yang digunakan adalah 7,13% dengan CBR tanah dasar efektif yaitu 45%.

- Berdasarkan dari data parameter, diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

  - Tebal perkerasan beton (Rigid Pavement) yang digunakan adalah 225 mm

  - Pada penulangan memanjang digunakan tulangan dengan Ø12 mm, dengan jarak tulangan memanjang 250 mm.

  - Pada penulangan melintang digunakan tulangan dengan Ø12 mm, dengan jarak tulangan melintang 500 mm.

  - Ruji (Dowel) yang digunakan adalah Ø36 mm, pajang 450 mm, dengan jarak antar dowel adalah 300 mm.

  - Batang pengikat (Tie Bars) yang digunakan adalah Ø16 mm, panjang 688 mm, dengan jarak antar tie bar adalah 750 mm.

Saran

Dalam pelaksanaan pekerjaan, bila dipasaran tidak ditemui diameter besi yang sesuai  dengan hasil perencanaan, maka dapat digunakan dengan besi yang diameternya mendekati perencanaan, dengan ketentuan harus dilakukan perhitungan kembali sesuai dengan tebal perkerasan yang direncanakan.