PERBANDINGAN TIANG PANCANG BAJA DAN BETON PADA PERENCANAAN DINDING PENAHAN TANAH CANTILEVER DI KM-09 JALAN POROS

SAMARINDA – TENGGARONG

DI TINJAU DARI SEGI BIAYA DAN KEAMANAN

Febriansyah Nurdin 1)

Dr. Ir. H. Habir,MT. 2)

Zulpan Syahputra, ST,.MT. 3)

Jurusan Teknik Sipil

Fakultas Teknik

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRAK

Febriansyah Nurdin, Pondasi tiang pancang adalah suatu konstruksi pondasi yang mampu menahan gaya orthogonal kesumbu tiang dengan jalan menyerap lenturan. Pondasi tiang dibuat menjadi satu kesatuan yang monolit dengan menyatukan pangkal tiang pancang yang terdapat dibawah konstruksi, dengan tumpuan pondasi.

Tiang pancang yang digunakan dalam perbandingan ini adalah tiang pancang baja dan beton. Perhitungan keamanan tiang ditinjau khusus pada kapasitas daya dukung tiang. Kapasitas daya dukung tiang pancang sangat diperlukan untuk mendapatkan perencanaan pondasi yang memenuhi persyaratan. Banyak metode perhitungan untuk menganalisis daya dukung tiang pancang, namun perlu dipertimbangkan metode mana yang lebih memenuhi, untuk itu perlu dilakukan analisis daya dukung dari beberapa metode berdasarkan data lapangan dengan menggunakan data sondir dan dan data SPT dibandingkan satu sama lainnya, sehingga didapatkan hasil yang lebih realistis.

Tiang pancang sebagai perbandingannya ada 4 macam yaitu spiral pipe baja, H-Beam baja, segiempat beton dan segitiga beton. Dari beberapa tipe tiang pancang yang di analisa maka tiang pancang baja  yang paling besar daya dukungnya adalah tipe H-beam, sedangkan untuk beton yang paling tinggi daya dukung nya dengan tipe segiempat. Apabila tiang pancang di tinjau dari segi biaya maka untuk tiang pancang jenis baja, spiral pipe lebih ekonomis, sedangkan untuk jenis beton maka tipe segitiga lebih ekonomis bila digunakan.

Kata kunci : perbandingan tiang pancang, tiang pancang baja dan beton, Kapasitas daya dukung tiang pancang,

- Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

- Dosen Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

- Dosen Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kalimantan Timur memiliki luas wilayah daratan 127.267,52 km². Provinsi ini banyak mengalami perkembangan terutama dalam segi infrastrukturnya, akan tetapi provinsi Kalimantan Timur sendiri banyak dijumpai longsoran, penurunan, maupun konsolidasi terhadap bangunan – bangunan yang telah berdiri. Formasi tanah yang lunak dan juga tanah yang kuat terletak sangat dalam, maka dari itu fondasi tiang pancang merupakan suatu saran yang tepat untuk mengatasi daerah ini.

Pondasi tiang pancang (pile foundation) adalah bagian dari struktur yang digunakan untuk menerima dan mentransfer (menyalurkan) beban dari struktur atas ke tanah penunjang yang terletak pada kedalaman tertentu. Penggunaan pondasi tiang pancang sebagai pondasi bangunan apabila tanah yang berada dibawah dasar bangunan tidak mempunyai daya dukung (bearing capacity) yang cukup untuk memikul berat bangunan beban yang bekerja padanya (Sardjono  HS, 1988). Atau apabila tanah yang mempunyai daya dukung yang cukup untuk memikul berat bangunan dan seluruh beban yang bekerja berada pada lapisan yang sangat dalam dari permukaan tanah kedalaman > 8 m (Bowles, 1991).

Fondasi Tiang banyak digunakan untuk mendukung bangunan dermaga, gedung bertingkat, Perencanaan jalan raya dan dinding penahan tanah. Jenis tiang pancang sendiri ada yang terbuat dari beton baja dan komposit. Tentu saja dari perbedaan tersebut dapat mempengaruhi dari segi biaya maupun keamanannya.

Rumusan Masalah

- Berapa perbandingan kapasitas daya dukung tiang pancang baja dan beton pada  dinding penahan tanah cantilever  ?

- Berapa perbandingan kebutuhan  tiang pancang baja dan beton pada  dinding penahan tanah cantilever  ?

- Berapa perbandingan keamanan dan biaya tiang pancang baja dan beton pada  dinding penahan tanah cantilever  ?

Tujuan Penelitian

- Mengetahui perbandingan kapasitas daya dukung tiang pancang baja dan beton pada  dinding penahan tanah cantilever.

- Mengetahui perbandingan kebutuhan  tiang pancang baja dan beton pada  dinding penahan tanah cantilever.

- Mengetahui perbandingan keamanan dan biaya tiang pancang baja dan beton pada  dinding penahan tanah cantilever.

Manfaat Penelitian

- Untuk mengetahui faktor-faktor aman dari perhitungan stabilitas terhadap penggulingan, penggeseran, dan stabilitas terhadap keruntuhan kapasitas daya dukung tanah

- Untuk mengetahui perhitungan perbandingan tiang pancang baja dan beton pada perencanaan dinding penahan tanah cantilever di Km-09 jalan poros Samarinda – Tenggarong di tinjau dari segi biaya dan keamanan.

DASAR TEORI

Pondasi Tiang

Pondasi tiang adalah suatu konstruksi pondasi yang mampu menahan gaya orthogonal kesumbu tiang dengan jalan menyerap lenturan. Pondasi tiang dibuat menjadi satu kesatuan yang monolit dengan menyatukan pangkal tiang pancang yang terdapat dibawah konstruksi, dengan tumpuan pondasi. (Sosrodarsono dan Nakazawa,  2000).

Pondasi tiang digunakan untuk mendukung bangunan bila lapisan tanah kuat terletak sangat dalam. Pondasi jenis ini dapat  juga digunakan untuk mendukung bangunan  yang  menahan  gaya  angkat  keatas,  terutama pada bangunan-bangunan tingkat yang tinggi  yang dipengaruhi oleh gaya-gaya penggulingan akibat angin. Tiang-tiang  juga  digunakan  untuk  mendukung  bangunan  dermaga.  (Hardiyatmo, 2015).

Kapasitas Dukung Tiang

Kapasitas dukung tiang adalah kemampuan atau kapasitas tiang dalam mendukung beban. Dalam beberapa literature digunakan istilah pile capacity atau pile carrying capacity. Untuk perhitungan kapasitas dukung tiang dapat berdasarkan hasil pengujian lapangan yaitu dari data sondir ( cone penetration test ) dan dari data boring ( standart penetration test )

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang ditinjau sebagai penyusunan proposal skripsi ini adalah pada  Jalan Poros Samarinda – Tenggarong KM-09. Koordinat lokasi penelitian adalah E 507301 N 9952743. Panjang penanganan jalan yang akan di bangun dinding penahan tanah tipe cantilever ini adalah 30 m. Dinding penahan tanah ini di mulai dari titik STA 09+00 – STA 09+030.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data primer dilakukan dengan uji lapangan dan laboratorium oleh CV.Borneo Pratama Konstruksi yang merupakan hasil laporan survey lapangan CV.Borneo Pratama Konstruksi. Sedangkan dalam memperoleh  data skunder dilakukan dengan mengolah data primer. Adapun data-data tersebut meliputi :

    - Data Primer

- Data Sondir

- Data Boring

- Data Topografi

    - Data Sekunder

- Data Perencanaan

Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang dibutuhkan sudah diperoleh, kemudian proses analisa data tersebut.  Adapun cara - cara Analisa data tersebut sebagai berikut :

- Pengolahan Data Kontur

- Merencanakan Dimensi Dinding Penahan Tanah

- Perhitungan Beban Vertikal

- Perhitungan Koefisien Tekanan Tanah Aktif  dan Tanah Pasif

- Metode Coloumb atau Metode Rankine

- Perhitungan Tekanan Tanah Aktif dan Pasif

- Perhitungan Stabilitas Daya Dukung Tanah

- Metode Hansen

- Analisa Kemampuan Tiang Pancang Tunggal Baja dan Beton

- Analisa Kemampuan Tiang Pancang Kelompok (Pile Group) Baja dan Beton

- Perumusan Untuk Efisiensi Tiang Dari Converse-Labarre Formula

- Analisa Kebutuhan Tiang Pancang

- Analisa Biaya Tiang Pancang Baja dan Beton

ANALISA dan PEMBAHASAN

Dimensi Dinding Penahan Tanah dan Data Boring

Gambar 1. Dimensi dinding penahan tanah dan data boring

Perhitungan Beban Vertikal dan Momen pada Dinding Penahan Tanah

Data tanah pada segmen 1 :

Tanah urug :

Lapisan tanah 1

Kohesi (C)	:	3,728	kN/m²

Sudut geser (φ)            : 15,39°

Berat isi tanah (s)	: 	25,506	kN/m³

Lapisan tanah 2

Kohesi (C)	:	1,472	kN/m²

Sudut geser (φ)            : 25,95°

Berat isi tanah (s)	: 	25,212	kN/m³

Lapisan tanah 3

Kohesi (C)	:	0,441	kN/m²

Sudut geser (φ)            : 28,88°

Berat isi tanah (s)	: 	24,917	kN/m³

Tanah Fondasi :

Kohesi (C)	:	1,790	kN/m²

Sudut geser (φ)            : 25,021°

Berat isi tanah (s)	: 	24,819	kN/m³

Berat isi beton (c)	: 	25,000	kN/m³

Data tanah pada segmen 2 :

Tanah urug :

Lapisan tanah 1

Kohesi (C)	:	0,54	kN/m²

Sudut geser (φ)            : 32,59°

Berat isi tanah (s)	: 	25,21	kN/m³

Lapisan tanah 2

Kohesi (C)	:	0,15	kN/m²

Sudut geser (φ)            : 21,05°

Berat isi tanah (s)	: 	24,72	kN/m³

Tanah Fondasi :

Kohesi (C)	:	1,790	kN/m²

Sudut geser (φ)            : 25,32°

Berat isi tanah (s)	: 	24,92	kN/m³

Berat isi beton (c)	: 	25,000	kN/m³

Tabel 1 Perhitungan beban struktur dan tanah segmen 1

| No | Berat W |  | Jarak Terhadap |  | Momen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kN) |  | Titik O (M) |  | ( kN ) |
| 1 | w1 | 62,4 | A1 | 1,90 | 118,6 |
| 2 | w2 | 31,2 | A2 | 1,57 | 48,9 |
| 3 | w3 | 96,0 | A3 | 2,00 | 192,0 |
| 4 | wT1 | 116,3 | AT1 | 3,05 | 354,7 |
| 5 | wT2 | 86,2 | AT2 | 3,05 | 263,0 |
| 6 | wT3 | 39,8 | AT3 | 3,05 | 121,3 |
|  | ∑Pv = | 431,9 | ∑Mx = |  | 1098,5 |

Tabel 2 Perhitungan tekanan tanah aktif dan pasif metode Rankinee segmen 1

| No | Tekanan Tanah |  |  | Lengan terhadap alas | Momen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kN) |  |  | (m) | (kN·m) |  |
| 1 | Pa1 | 35,54 | (-) | 1,67 | 59,23 | (-) |
| 2 | Pa2 | 35,92 | (-) | 1,50 | 53,88 | (-) |
| 3 | Pa3 | 13,32 | (-) | 1,00 | 13,32 | (-) |
| 4 | Pa4 | 55,75 | (-) | 0,75 | 41,81 | (-) |
| 5 | Pa5 | 11,73 | (-) | 0,50 | 5,86 | (-) |
| 6 | Paq1 | 61,87 | (-) | 2,50 | 154,67 | (-) |
| 7 | Paq2 | 41,69 | (-) | 1,50 | 62,54 | (-) |
| 8 | Paq3 | 37,15 | (-) | 0,75 | 27,87 | (-) |
| 9 | Pp | 96,49 | (+) | 0,50 | 48,24 | (+) |
|  | PH | 196,49 |  | MHa | 370,93 |  |

Tabel 3 Perhitungan beban struktur dan tanah segmen 2

| No | Berat W |  | Jarak Terhadap |  | Momen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kN) |  | Titik O (M) |  | ( kN ) |
| 1 | w1 | 62,40 | A1 | 1,90 | 118,56 |
| 2 | w2 | 31,20 | A2 | 1,57 | 48,88 |
| 3 | w3 | 96,00 | A3 | 2,00 | 192,00 |
| 4 | wT1 | 103,47 | AT1 | 3,05 | 315,58 |
| 5 | wT2 | 135,27 | AT2 | 3,05 | 412,59 |
|  | ∑Pv = | 428,34 | ∑Mx = |  | 1087,61 |

Tabel 4 Perhitungan tekanan tanah aktif dan pasif metode Rankine

| No | Tekanan Tanah |  |  | Lengan terhadap alas | Momen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kN) |  |  | (m) | (kN·m) |  |
| 1 | Pa1 | 14,70 | (-) | 1,67 | 24,49 | (-) |
| 2 | Pa2 | 82,16 | (-) | 1,60 | 131,46 | (-) |
| 3 | Pa3 | 71,61 | (-) | 1,07 | 76,38 | (-) |
| 4 | Paq1 | 31,96 | (-) | 2,50 | 79,89 | (-) |
| 5 | Paq2 | 50,24 | (-) | 1,60 | 80,39 | (-) |
| 7 | Pp | 70,79 | (+) | 0,50 | 35,39 | (+) |
|  | PH | 179,88 |  | MHa | 357,23 |  |

Perhitungan Stabilitas pada Dinding Penahan Tanah

Terhadap Stabilitas Gaya Guling

F guling = ΣMxΣMh  ≥   1,5 Aman

Terhadap Stabilitas Gaya Geser

Tahanan geser pada dinding sepanjang B = 4 m, dihitung dengan menganggap dasar dinding sangat kasar, sehingga sudut gesek δs = φ dan adhesi cd = c2 :

ΣRh	= cd B x ΣPv tg δs

F geser   = ΣRhΣPh  >  1,5 Aman

Perhitungan Terhadap Keruntuhan Kapasitas Daya Dukung

Dalam hal ini akan digunkan metode Hansen. Pada hitungan ini dianggap fondasi terletak di kedalaman 1 meter dari permukaan.

xe	= ΣMx−ΣMhΣPv

‘e	=  B2−xe

B’	= B – 2e

A’	= B’ x 1 = 3,98 m2

q	 = PvB(1±6eB)

Faktor Kemiringan Beban ((Tabel 3.5c hal.174 Fondasi 1, HC) :

iq	 	= 1−0,5HV+A'ca(ctgϕ)5> 0

ic	= iq – ( 1- iq ) / Nc tg φ

iγ	 	= 1−0,7HV+A'ca(ctgϕ)5

Faktor kedalaman (Tabel 3.5a hal.173 Fondasi 1, HC) :

dc	= 1+ 0,4 (D/B)

dq	= 1 + 2 (D/B) tg φ (1-sin φ)²

dγ	= 1

Faktor bentuk sq = sc = sγ = 1 ( fondasi memanjang )

p0	= Df x γ

qult    =  ScdcicCNc +Sqdqiqp0Nq +Sγdγiγ 0,5B’γb Nγ

Bila dihitung dengan berdasarkan lebar fondasi efektif , yaitu tekanan fondasi ketanah dasar terbagi rata secara sama, maka :

q’	= PvB'

Faktor aman terhadap keruntuhan kapasitas dukung :

F 	= quq'

Atau dapat pula faktor aman dihitung dengan :

F 	= qu×B'q'

Tabel 5 Hasil perhitungan stabilitas pada dinding penahan

| Segmen | V | Mv | H | Mh | Geser | Guling | Keruntuhan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kN | kN.m | kN | kN.m | > 1,5 | > 1,5 | > 3 |
| Seg- 1 | 431,90 | 1098,45 | 196,48 | 370,93 | 1,06 | 2,96 | 1,07 |
| Seg- 2 | 428,34 | 1087,61 | 179,88 | 357,23 | 1,17 | 3,04 | 1,55 |

Karena  stabilitas terhadap geser dan stabilitas terhadap keruntuhan daya dukung tanah tidak memenuhi syarat keamanan, maka konstruksi dinding penahan tanah pada segmen 1 dan segmen 2 perlu ditambah dengan tiang pancang.

Analisa Perhitungan Kapasitas Dukung Tiang Pancang

Berdasarkan data sondir ( Cone Penetration Test )

P tiang  	= Ao×qcsf+Ak×JHLsf

P netto 	= P tiang  - Wp

Berdasarkan data boring ( Standard Penetration Test )

Kapasitas nominal tiang pancang secara empiris dari nilai N hasil pengujian SPT menurut mayerhoff dinyatakan dengan  :

Nb	=	 L1×NL

N	=	N8.D+N4.D2

As	=	π x d x L

Ptiang1	= 38 x N + Ab x Nb x As

Ptiang2	= 380 x Nb x Ab

Pnetto	= Pmaks - Wp

Berdasrkan Daya Dukung Tiang Pancang Kelompok

Pv total  	= Pv  panjang dinding

Untuk perhitungan jumlah pancang dapat menggunakan rumus  :

n tiang pancang 	=PvTotalPtiang

Perletakan tiang adalah 2 baris memanjang, masing – masing baris berisi 22 tiang (untuk tiang pancang tegak), maka total tiang pancang yang di gunakan adalah :

m 	= jumlah baris

n	= jumlah tiang dalam 1 baris

θ	= arc tan d/s

d	= diameter tiang

s	= jarak antara tiang (as ke as)

Untuk perhitungan efisiensi tiang digunakan perumusan untuk efisiensi tiang dari Converse-Labarre Formula :

Eg	= 1−θ90(n−1)m+(m−1)nm×n

Qu tiang 	= Eg  P tiang x Jumlah Pancang

P maks = ΣPvn+My×Xmaksny×Σx2+Mx×Ymaksnx×Σy

Tabel 6 Hasil perhitungan kapasitas daya dukung tiang

| Dimensi | Jumlah Pancang | Kapasitas Daya Dukung Tiang |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sondir | SPT | Tiang Kelompok |
| mm | Buah | kN | kN | kN |
| 300 | 44 | 643,632 | 642,543 | 22.791,308 |
| 300 x 300 | 44 | 645,744 | 433,127 | 22.866,096 |
| 250 x 250 | 44 | 633,301 | 556,747 | 23.305,464 |
| 320 x 320 | 48 | 550,142 | 394,810 | 20.262,763 |

Analisa Perhitungan Biaya Tiang Pancang

Analisa perhitungan biaya tiang pancang berdasarkan Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun 2014 Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur.

Tabel 7 Harga satuan pokok kegiatan

| No. | Uraian | Satuan | Harga |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rp. |
| 1 | Pengadaan Tiang Pancang Baja | kg | 35,083.93 |
| 2 | Pemancangan Tiang Pancang Baja | m' | 669,267.94 |
| 3 | Baja Tulangan BJ 32 Ulir | kg | 24,452.83 |
| 4 | Penyambungan Tiang | buah | 141,932.5 |
| 5 | Baja Tulangan BJ 24 Polos | kg | 22,584.80 |
| 6 | Beton K-250 | m3 | 2,477,944.72 |
| 7 | Pengisian Pasir Tiang Pancang | m3 | 437,867.48 |
| 8 | Pengadaan Tiang Pancang Beton | m3 | 10,297,990.21 |
| 9 | Pemancangan Tiang Pancang Beton | m' | 418,832.80 |

Sumber HPSK PU Kal-Tim Tahun 2014

Gambar 2 Detail tiang pancang baja spiral pipe

Tabel 8 Perhitungan biaya tiang pancang baja spiral pipe

| Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume | Harga Satuan | Biaya |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rp. | Rp. |
| Tiang Pancang Spiral Pipe | kg | 34663,200 | 35.083,93 | 1.216.121.282,38 |
| Besi 8 D 19 L= 3m | kg | 2347,488 | 24.452,83 | 57.402.724,99 |
| Besi Ø 12-200 | kg | 562,184 | 22.584,80 | 12.696.815,30 |
| Beton K-250 = 3m | m3 | 9,627 | 2.477.944,72 | 23.854.214,87 |
| Pemancangan Tiang Baja | m' | 528,000 | 669.267,94 | 353.373.472,32 |
| Pengisian Pasir Tiang | m3 | 28,880 | 437,867.48 | 12,645,542.332 |
| Penyambungan Sepatu Tiang | buah | 44,00 | 141,932.5 | 6,245,030.000 |
| TOTAL |  |  |  | 1.682.339.082,185 |

Gambar 3 Detail tiang pancang baja H-Beam

Tabel 9 Perhitungan biaya tiang pancang baja H-Beam

| Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume | Harga Satuan | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rp. | Rp. |
| Tiang Pancang H-Beam | kg | 49581,407 | 35.083,93 | 1.739.510.602,94 |
| Pemancangan Tiang Baja | m' | 528,000 | 669.267,94 | 353.373.472,32 |
| TOTAL |  |  |  | 2.092.884.075,26 |

Gambar 4 Detail tiang pancang beton segi empat

Tabel 10 Perhitungan biaya tiang pancang beton segi empat

| Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume | Harga Satuan | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rp. | Rp. |
| Tiang Pancang Beton Square | m3 | 33 | 12.187.511,27 | 402.187.871,91 |
| Pemancangan Tiang Beton | m' | 528 | 418.832,80 | 221.143.718,40 |
| TOTAL |  |  |  | 623.331.590,31 |

Gambar 5  Detail tiang pancang beton segi tiga

Tabel 11 Perhitungan biaya tiang pancang beton segi tiga

| raian Pekerjaan | Satuan | Volume | Harga Satuan | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rp. | Rp. |
| Tiang Pancang Beton | m3 | 26 | 12.187.511,27 | 311.270.602,57 |
| Pemancangan Tiang Beton | m' | 576,00 | 418.832,80 | 241.247.692,80 |
| TOTAL |  |  |  | 552.518.295,37 |

PENUTUP

Kesimpulan

Perbandingan kapasitas daya dukung tiang dari hasil analisa dan perhitungan yang telah dilakukan ialah :

|  |  | CPT | SPT | Tiang Kelompok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kN | kN | kN |
| 1. Baja Spiral Pipe | 300 | 643,632 | 642,543 | 22.791,308 |
| 2. Baja H-Beam | 300 x 300 | 645,744 | 433,127 | 22.866,096 |
| 3. Beton segi empat | 250 x 250 | 633,301 | 556,747 | 23.305,464 |
| 4. Beton Segi tiga | 320 x 320 | 550,142 | 394,810 | 20.262,763 |

Perbandingan kebutuhan tiang pancang dari hasil analisa dan perhitungan yang telah dilakukan ialah :

| 1. Baja Spiral Pipe | 300 | 44 Buah | 643,632 kN |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Baja H-Beam | 300 x 300 | 44 Buah | 645,744 kN |
| 3. Beton segi empat | 250 x 250 | 44 Buah | 633,301 kN |
| 4. Beton segi tiga | 320 x 320 | 48 Buah | 550,142 kN |

Perbandingan tiang pancang apabila ditinjau dari segi keamanan dan biaya  maka dari hasil analisa dan perhitungan yang telah dilakukan ialah :

|  |  | Safety Factor |  |  |  | Biaya |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CPT |  | SPT |  |  |  |
|  |  | > 2,0 |  |  |  | (Rp.) |  |
| 1. Baja Spiral Pipe | 300 | 2,980 | 2,975 |  | 1.682.339.082,185 |  |  |
| 2. Baja H-Beam | 300 x 300 | 2,990 | 2,006 |  | 2.092.884.075,261 |  |  |
| 3. Beton segi empat | 250 x 250 | 2,933 | 2,578 |  | 623.331.590,310 |  |  |
| 4. Beton segi tiga | 320 x 320 | 2,548 | 1,828 |  | 552.518.295,367 |  |  |

Saran

Saran yang di berikan penulis dari hasil penelitian ini adalah :

- Apabila Tiang pancang yang digunakan sedalam 12 m maka sebaiknya menggunakan tiang pancang jenis beton tipe segi tiga, karena dari analisa dan perhitungan yang dilakukan bila ditinjau dari segi biaya dan keamanan, maka jenis tiang pancang ini lebih efisien dan ekonomis bila digunakan.

- Apabila Tiang pancang yang digunakan lebih dari 12 m maka sebaiknya menggunakan tiang pancang jenis baja tipe bulat, karena jenis tiang ini mampu bertahan apabila pemancangan yang dalam dan tidak dapat patah seperti tiang pancang beton. Dari analisa dan perhitungan yang dilakukan bila ditinjau dari segi biaya dan keamanan, maka jenis tiang pancang ini lebih efisien dan ekonomis bila digunakan.

- Untuk menganalisa tiang pancang sebaiknya menggunakan data uji CPT (sondir) sedangkan untuk data uji SPT sebagai perbandingan saja.

DAFTAR PUSTAKA

Bowles, J.E. (1996), foundation analysis and Design , McGraw-Hill Kogakusha, Ltd., Tokyo, Japan.

Coduto, P.D. (1994), Foundation Design Principles and Practies,Prentice-Hall Inc., New Jersey.

FHWA. (2006), Soil and Foundations - Refrences Manual - Volume II, FHWA  NHI-06-089, U.S. Dep. Of Transportatiton, Washington, DC.

Hardiyatmo, H.C. (2011), Analisis dan Perancangan Fondasi I – Edisi II, LPPM-UGM

Hardiyatmo, H.C. (2015), Analisis dan Perancangan Fondasi II – Edisi III, LPPM-UGM

Hardiyatmo, H.C. (2015), Converse Labarre, Equation for Pile Group Efficiency,

Analisis dan Perancangan Fondasi II – Edisi III, LPPM-UGM

Hansen, J.B. (1961), The Ultimate Resistance of Rigid Piles Againts Transversal Forces, Danis Geotechnical Institute, Bulletin No.12, Copenhagen, pp.5-9

Mayerhof, G.G. (1956), Penetration Tests and Bearing Capacity of Cohesionless Soils, JSMFD, ASCE, Vol.82, SM 1, pp.1-19

SNI-03-2827, (2008) , Cara Uji Penetrasi Lapangan dengan Alat Sondir, Departeman Pekerjaan Umum Republuk Indonesia

SNI-03-2847, (2002), Tata Cara Perhitungan Beton untuk Bangunan Gedung, Departeman Pekerjaan Umuum Republik Indonesia

SNI-T02, (2005), Standar Pembebanan untuk Jembatan, Departeman Pekerjaan Umuum Republuk Indonesia

Sardjono. HS, (1991), Pondasi Tiang Pancang, Jilid I, Sinar Wijaya-Surabaya

Sardjono. HS, (1998), Pondasi Tiang Pancang, Jilid II, Sinar Wijaya-Surabaya

Sasrodarsono, S, (2000) Mekanika Tanah & Teknik Pondasi, PT. Pradnya Paramita – Jakarta.

Tambunan, J. (2012) , Studi Analisis Daya Dukung Pondasi Tiang Pancang, Jurnal Rancang Sipil, Universitas Simalungun.

Terzaghi, K. And Peck, R.B. (1948, 1967), Soil Mechanics in Engineering Pratice, 2nd. John Wiley and Sons, New York.

Tomlinson, M.J. (1963), Foundation Design and Construction, The Garden City Press Limited, Lechworth, Hertfordshire SG6 1JS, 2nd editon.

Wuaten, H.M.  Dasar – Dasar Struktur Beton Bertulang, modul Teknik Sipil, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.