ANALISA OPTIMALISASI PADA BENDALI V PAPAN LESTARI KOTA BALIKPAPAN

Aldy Nurfajri Putra

12.11.1001.7311.116

Dalam rangka Pengendalian Banjir  Kota  Balikpapan Kota Balikpapan bekerjasama dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Provinsi Kalimantan Timur untuk lebih memprioritaskan pada manfaat penyediaan air untuk kebutuhan air baku, untuk memenuhi kebutuhan air baku yang semakin melonjak maka dibutuhkan juga tempat penampungan air seperti Bendali V ini yang tidak hanya berfungsi sebagai pengendalian banjir tetapi juga bias dimanfaatkan untuk air baku, untuk memenuhi kebutuhan air baku yang semakin melonjak maka dibutuhkan juga tempat penampungan air seperti Bendali V ini yang tidak hanya berfungsi sebagai pengendalian banjir tetapi juga bias dimanfaatkan untuk air baku.

Analisa perhitungan ini menggunakan metode Model  F.J. Mock untuk mencari berapa debit air mingguan sungai Sepinggan pada tahun 2000-2014 dan metode Geometrik, Aritmatik untuk mencari berapa debit air baku yang diperlukan penduduk Perumahan Papan Lestari, Untuk mengetahui volume ketersediaan air baku yang dapat didistribusikan untuk Perumahan Papan Lestari Kota Balikpapan.

Debit air bulanan yang diperoleh di DAS Sepinggan pada Perumahan Sepinggan Papan Lestari  dengan menggunakan  metode  F.J.Mock  dapat memberikan  hasil   yang baik, dengan data curah hujan 14 tahun  ( tahun 2000 – 2014).  Besarnya debit bulanan  rata-rata yang diperoleh  berkisar  Q  = 0.100 m³/detik  sampai  dengan   0.516 m³/ /detik . Dari hasil analisa perhitungan yang telah dilakukan maka kebutuhan air baku yang diperlukan oleh penduduk Perumahan Papan Lestari adalah sebesar 3.930 lt/dtk.

Kata kunci : Bendali, debit air. DAS

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Air  merupakan unsur utama dalam kehidupan manusia, air juga merupakan suatu yang sangat penting dalam rangka usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu sudah selayaknya bila air beserta sumber-sumbernya perlu dihargai dan dijaga kelestariannya serta dimanfaatkan dengan sebaik baiknya dalam arti harus dipergunakan secara efektif dan efisien. Di Kecamatan Balikpapan Selatan ,di kelurahan Sepinggan tepatnya dikawasan Perumahan Papan Lestari sering mengalami banjir sekaligus mengalami kekurangan air baku. Sehubungan dengan kondisi tersebut diatas ,maka dipandang perlu untuk melakukan suatu trobosan dalam mengatasi keadaan tersebut. Pada saat musim penghujan, banyak pemukiman  yang terendam yang bisa menyebabkan banyak kerugian pada sisi ekonominya, sedangkan pada saat musim bukan penghujan justru akan kesulitan memenuhi kebutuhan air bakunya.

Dalam rangka Pengendalian Banjir  Kota  Balikpapan dan didasarkan  oleh studi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan pada perencanaan pengembangan Kota Balikpapan, maka Pemerintah Kota Balikpapan bekerjasama dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Provinsi Kalimantan Timur untuk lebih memprioritaskan pada manfaat penyediaan air untuk kebutuhan air baku, untuk memenuhi kebutuhan air baku yang semakin melonjak maka dibutuhkan juga tempat penampungan air seperti Bendali V ini yang tidak hanya berfungsi sebagai pengendalian banjir tetapi juga bias dimanfaatkan untuk air baku. Berdasarkan data meteorologi yang ada, daerah Kota Balikpapan mempunyai kecenderungan curah hujan yang tidak merata sepanjang tahun, inilah yang menyebabkan daerah Kota Balikpapan terjadi kelebihan air bahkan menyebabkan banjir dan juga kadang kekurangan air. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, mengingat kondisi topografi yang berbukit, alternatif dibangunnya suatu Bendali (Bendungan Pengendali) sebagai tampungan air di musim hujan dan dapat digunakan sebagai penyimpanan air baku di musim kemarau, merupakan jalan keluar yang tepat.

Rumusan Masalah

1.	Berapakah debit air mingguan sungai Sepinggan pada tahun 2000-2014?

2.	Berapakah debit air baku yang diperlukan penduduk Perumahan Papan Lestari?

Maksud dan Tujuan penelitian

1.  Maksud

Untuk mengetahui volume ketersediaan air baku yang dapat didistribusikan untuk Perumahan Papan Lestari Kota Balikpapan.

2.  Tujuan

Untuk memberikan manfaat yang optimal pada Bendali V agar lebih berguna untuk penduduk pada Perumahan Papan Lestari Kota Balikpapan.

Manfaat penelitian

Manfaat pnelitian ini adalah memberikan solusi pemecahan masalah kekurangan air baku pada kawasan Perumahan Papan Lestari Kota Balikpapan.

DASAR TEORI

Pengertian Bendali

Bendali adalah suatu bangunan yang dibangun untuk mengendalikan air di suatu tempat. Bendali merupakan sebuah bangunan bendungan tapi memiliki fungsi yang beragam. Ada yang sebagai tempat penampungan air ada juga yang sebagai pengendalian banjir.

Simulasi Mock

Pada   prinsipnya metode F.J Mock ini disarkan pada konsep pokok hidrologi : ‘water balance” atau konsep keseimbangan air. Pada konsep ini berdasarkan pada sirkulasi air di bumi atau siklus hidrologi dimana hujan yang jatuh dipermukaan bumi dalam hal ini  catchment area sebagian akan hilang sebagai evapotranspirasi, sebagian akan langsung direct run off (limpasan langsung). Data-data yang diperlukan dalam metode ini adalah :

- curah hujan bulanan (P)

- jumlah hari hujan (n)

- evapotranspirasi potensial (PET)

langkah –langkah perhitungan water balance metode F.J Mock sesuai prosedur yaitu :

- Menghitung limited evapotranspirasi (Et)

- Menghitung water surplus (ws)

- Menghitung besarnya base flow (aliran dasar)

- Menghitung banyaknya run off

Kalibarasi Model Mock

Parameter  Model

Mock menyajikan sebuah model yang sederhana untuk menaksirkan tersedianya air disungai dari angka curah hujan , evapotranspirasi, kelembaban tanah dan cadangan air tanah. Model mock menggunakan data hujan, data evapotranspirasi potensial, luas DAS dan data croip factor sebagai data masukan (input). Proses pengalihragaman hujan menjadi aliran memperhitungkan 6 parameter yang merupakan karakteristik DAS tersebut, yaitu :

- koefisien infiltrasi musim basah (WIC)

- koefisien infiltrasi musim kemarau (DIC)

- initial Soil Moisture (ISM), yaitu kelembaban tanah pada kondisi awal

- Soil Moisture Capacity (SMC), yaitu kapasitas kelembaban tanah yang digunakan pada seluruh pengaliran

- Initial Groundwater Storage (IGWS) , yaitu tampungan air tanah pada kondisi awal

- Groundwater Recession Constant (K), yaitu factor resesi aliran tanah,

Dasar dasar bekerjanya model ini disusun secara sistematis untuk membantu perhitungan model mock dengan menggunakan program computer.

Kebutuhan Air untuk Penduduk

dimana:

KA (pd)	= 	Kebutuhan air untuk penduduk (m3 / bulan)

P	= 	Jumlah penduduk (orang)

S (pd)	= 	Standar kebutuhan air (liter/orang/hari)

Standar kebutuhan air untuk keperluan penduduk adalah sebagai berikut:

1). Ibu kota  provinsi	:   120 liter/orang/hari

2). Ibu kota kabupaten	:   100 liter/orang/hari

3). Ibu kota kecamatan	:   80 liter/orang/hari

4). Perdesaan	:   60 liter/orang/hari

Kebutuhan Air per-Orang per-Hari

Berdasarkan penelitian dari Puslitbang Pemukiman PU, beberapa kebutuhan pemakaian air di beberapa bangunan dituliskan seperti pada tabel berikut.

Tabel Pemakaian Air per-Orang per-Hari

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Secara Geografis Kota Balikpapan terletak pada 116,5° dan -117° Bujur Timur dan 1,0°-1,5° Lintang Selatan, Kota Balikpapan mempunyai luas 503,3 km2 dengan batas administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara 	: Kabupaten Kutai Kartanegara

- Sebelah Timur	: Selat Makassar

- Sebelah Selatan	: Selat Makassar

- Sebelah Barat	: Kabupaten Penajam Paser Utara

Populasi dan Sample

Dalam Studi ini, data yang digunakan hanya data sekunder. Data sekunder yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini ataupun hasil survei dari instansi lain, serta data penunjang lainnya, antara lain :

- Data Curah Hujan

- Data Klimatologi

- Data Kependudukan

Teknik Pengumpulan Data

- Teknik kepustakaan yaitu dengan mendapatkan informasi dan data mengenai teori-teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diperoleh dari literatur-literatur, bahan kuliah, majalah konstruksi, media internet dan media cetak lainnya.

- Data dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

- Data dari Dinas Bappeda Kota Balikpapan

- Data dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan III

- Data dari BMKG Sepinggan Kota Balikpapan

- Wawancara : data yang diperoleh melalui wawancara langsung (Direct interview)  dengan berbagi pihak yang terkait dengan pekerjaan tersebut.

Metode Analisis Data

Metode analisis data pada perhitungan yang dilakukan adalah meliputi :

- Analisa atau Kajian :

    - Analisa Statistik Curah Hujan Maksimum Tahunan.

    - Analisa Data Hidrologi.

- Perhitungan Curah Hujan

3.	Merencanakan Distribusi Kebutuhan Air penduduk pada Bendali V Papan Lestari Kota Balikpapan

4.	Menghitung Debit Andalan dengan menggunakan Metode FJ. Mock.

5.	Memberikan kesimpulan dari hasil perhitungan dan analisa.Selesai.

PEMBAHASAN

Analisa  Tangkapan Hujan

Data curah hujan harian yang bersumber dari stasiun curah hujan  Sepinggan Balikpapan, dengan periode pencatatan 2004 – 2014. Dipilih  stasiun tersebut karena dekat dengan wilayah penelitian.Perhitungan curah hujan rata-rata aljabar.

Data Curah Hujan Harian

Analisa Curah Hujan Harian Maksimum

Data Curah Hujan Maksimun  Harian dalam bulan Januari -  Desember , periode 2000-2014 bisa dilihat pada table sebelumnya  yaitu table 4.1 Data Curah Harian pada kolom 5 (yang tertulis MAX).

Keadaan Iklim

Data iklim untuk catchment area Sepinggan seperti : temperature udara, kecepatan angin , kelembaban relative dan penyinaran matahari, semuanya di rangkum dalam tabel berikut :

Tabel Data Klimatologi Stasiun Meteorologi Sepinggan

Analisa Ketersediaan Air

Evapotranspirasi   Potensial

Menghitung angka angot pada   Bendali  V  Papan Lestari Sepinggan, Besaran nilai angot dalam hubungan dengan letak lintang (mm/hari) (untuk daerah Indonesia, antara 5°LU sampai 10°LS)

Tabel  Harga RG untuk Indonesia

Angka 15 .23  di dapat  dari   :

Letak  Bendali V   Papan Lestari   pada Geografis Kota Balikpapan  berada antara  1.0  LS  -  1.5  LS(UKL/UPL Bendali V Papan Lestari Kota Balikpapan).

Penjelasan  Perhitungan  pada  tabel  Analisa Pengalihan   Data Hujan Menjadi  Debit   Sungai  Sepinggan  dengan  Model  F.J. Mock :

| Kolom 1 | Tahun Data |
| --- | --- |
| Kolom 2 | Nama Bulan Data |
| Kolom 3 | Hujan 7 Harian , didapat dari tabel 1.1 data curah hujan harian kolom 7.8.9.10 |
| Kolom 4 | Hujan 7 Harian , didapat dari tabel 1.1 data curah hujan harian kolom 11.12.13.14 |
| Kolom 5 | Evapotranspirasi Potensial, didapat dari tabel perhitungan Evapotrasnpirasi Potensial dengan metode Pennman Nedeco |
| Kolom 6 | Evaporasi, didapat dari perhitungan : E = (Ep x m x [0.75 x {9 – Hh}])/jumlah hari data dalam minggu Contoh perhitungan Bulan Januari Minggu 1 tahun 2000; E = ( 2.26 x 0.35 x{0.75 x [9 – 1]})/ 7 = 0.68 |
| Kolom 7 | Evaporasi terbatas , didapat dari sebuah persamaan pernyataan Et = IF (E > 0, Ep – E, Ep) Jika nilai Evaporasi lebih besar dari nol, atau nilainya diantara Ep – E, maka yang dipakai adalah nilai E |
| Kolom 8 | Cukup Jelas ; DS = P – Et Contoh perhitungan Bulan Januari Minggu 1 tahun 2000; E = 80–(1.58 x 7) = 68.931 → 80 nilai P (kolom 3); 1.58 nilai Et (kolom 7); 7 jumlah hari dalam minggu |
| Kolom 9 | Cukup Jelas ; Nilai Tampungan Awal ( ISM) = 250 |
| Kolom 10 | WS = Ds – ( SMC – ISM) Contoh perhitungan Bulan Januari Minggu 1 tahun 2000; WS = 68.931–(250-200)) = 118.931 → 68.931 nilai Ds (kolom 6); 250 nilai Smc (baris 3); 200 nilas ISM (baris 4 atas tabel) |
| Kolom 11 | Infiltrasi = WS x Koef.infiltrasi Contoh perhitungan Bulan Januari Minggu 1 tahun 2000; I = 118.931 x 0.50 = 59.465 → 118.931 nilai Ws (kolom 10); 0.50 nilai koef.I (baris 5 atas tabel) |
| Kolom 12 | Cukup Jelas ; 0.5 x (1 +k ) x I Contoh perhitungan Bulan Januari Minggu 1 tahun 2000; = 0.50 x (1 + 0.40) x 59.465 = 41.626 → 41.626 nilai (kolom 12); 0.50 nilai koef.; 0.40 nilai factor resesi (baris 6 atas tabel) ; 59.465 nilai infiltrasi (kolom 11) |
| Kolom 13 | Cukup Jelas ; = K x (Vn -1) = 0.4 x 47 = 18.800 → 18.800 nilai (kolom 13); 47 nilai IGWS; 0.40 nilai factor resesi (baris 6 atas tabel) |
| Kolom 14 | GWS = [0.5 (k+1)] +[kVn-1] = kolom 12 + kolom 13 = 41.626 + 18.800 = 60.426 → 41.626 nilai kolom 12 ; 18.800 nilai kolom 13 |
| Kolom 15 | QB = Infiltrasi – (GWS – IGWS) = Kolom 11 - (Kolom 14 – baris 5 atas tabel) = 59.465 – (60.426 – 47) = 46.046 |
| Kolom 16 | QI = IF ( WS – I < 0, 0 , WS – I) Jika nilai WS - I lebih besar dari nol, atau 0, maka yang dipakai adalah WS - I |
| Kolom 17 | Q = IF (QI + QB < 0, 0, QI + QB) Jika nilai QI + QB kurang dari nol, atau nol, maka yang dipakai adalah QiI + QB |
| Kolom 18 | Q Total = Luas DAS x 1000 x (kolom 17 x[ 7 x 24 x 3600) Contoh perhitungan Bulan Januari Minggu 1 tahun 2000; = 1.25 x 1000 x ( 105.505 x (7 x 24 x 3600) = 0.218 m3/dtk → |

ANALISA  KEBUTUHAN  AIR

Proyeksi   Jumlah  Penduduk (Proyeksi  tahun 2020)

proyeksi  jumlah penduduk  di suatu daerah dan pada tahun tertentu  dapat dilakukan  apabila diketahui  tingkat pertumbuhan  penduduknya.

Proyeksi  jumlah  penduduk di masa mendatang dapat dilakukan dengan menggunakan   tiga metode  yaitu :

- Metode  Geometrik

Dengan menggunakan metode  geometric, maka perkembangan penduduk suatu daerah   dapat dihitung dengan  formula  sebagai berikut :

- :  Pn = (Po (1 + r)n

Keterangan :

Pn     =  Jumlah  Penduduk  pada akhir  tahun   ke n (jiwa)

Po     =  Jumlah  Penduduk  tahun yang ditinjau  (jiwa)

r        =  tingkat pertumbuhan penduduk pertahun (dalam %)

n        =  jangka waktu  proyeksi  dalam  tahun

- Metode  Aritmatik

Dalam metode  ini, pertumbuhan rata – rata penduduk berkisar pada persentase  r (angka pertambaahan penduduk per tahun)  yang konstan setiap tahun. Metode ini dapat dirumuskan  sebagai  berikut :

- :  Pn = Po (1 + rn)

Keterangan :

Pn  =  Jumlah  Penduduk  pada akhir  tahun   ke n  (jiwa)

Po  =  Jumlah  Penduduk  Tahun yang ditinjau (jiwa)

r     =  angka  pertambahan penduduk pertahun (dalam %)

n    =   jumlah  tahun  proyeksi (tahun)

- Metode  Eksponensial

Perkiraan  jumlah penduduk  berdasarkan metode Eksponensial  dapat  didekati dengan persamaan berikut :

Pn  = Po . e r.n

Keterangan

Pn  =  Jumlah  Penduduk  pada akhir  tahun   ke n  (jiwa)

Po  =  Jumlah  Penduduk  Tahun yang ditinjau (jiwa)

r     =  angka  pertambahan penduduk pertahun (dalam %)

n    =   jumlah  tahun  proyeksi (tahun)

e   =  bilangan  logaritma natural  =  2.7182818

dalam  menetukan  metode yang  akan dipakai sebagai dasar perhitungan adalah berdasarkan pendekatan yang sesuai beberapa   hal  berikut  :

- Tata  guna lahan yang ada dan kesesuaian lahan

- Kecenderungan pertumbuhan fisik kota dan penduduk

- Strategi kebijaksanaan  yang ditetapkan dalam pengembangan  kota

Untuk perkiraan  kebutuhan  air baku  yang akan dating diperlukan perkiraan petambahan penduduk dan perkiraan  sebarannya.  Data kependudukan untuk keperluan analisa  kebutuhan air baku di wilayah Perumahan Papan Lestari Sepinggan  Kota  Balikpapan diperoleh dari kelurahan setempat yaitu  terdiri dari 5 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 2.000 jiwa dan diketahui laju pertumbuhan  penduduk  di kota Balikpapan adalah   sebesar 1.3 %.

- Rumus dasar 	:  Pn = (Po (1 + r)n

Keterangan :

Pn  =  Jumlah  Penduduk tahun  yang diproyeksikan  (2020)

Po  =  Jumlah  Penduduk  awal

r     =  tingkat pertumbuhan penduduk pertahun (dalam %)

n    =  jangka waktu  proyeksi  dalam  tahun

- Hitungan  Proyeksi  Jumlah  Penduduk  Tahun 2020

Pn   =  (Po (1 + r)n

=  2.000 x (1+0.012)6

=  2.000 x (1.012)6

=  2.156,044   =  2.156  jiwa

Proyeksi  Air  Baku

Kebutuhan air total berdasarkan jumlah pemakai air yang telah diproyeksikan untuk   5- 10 tahun  mendatang  an kebutuhan rata – rata setiap pemakai setelah ditambahkan 20 % sebagai factor kehilangan air  (kebocoran).  Kebutuhan total ini  dipakai untuk mengecek apakah sumber   air yang dipilih dapat digunakan . kebutuhan air bersih  ini didasarkan  atas pelayanan dengan menggunakan  dengan Hidran Umum (HU) dengan  perhitungan sebagai berikut:

- Hitung kebutuhan air bersih dengan mengalikan jumlah jiwa yang akan dilayani sesuai dengan tahun perencanaan (P) dikali kebutuhan air perorang perhari (q) dikali factor hari maksimum (fmd  =  1.05 – 1.15)

Q  	=  P.q

Q md	=  Q. fmd

- Hitung kebutuhan total air baku(Qt), dengan factor kehilangan air 20 % dengan persamaan

Qt  = Qmd x (100/80)

- Kemudian dibandingkan dengan hasil pengukuran debit sumber air baku apakah dapat mencukupi atau tidak

- Kebutuhan  air bersih		:   Qmd  =  Pn x q x fmd

- Kebutuhan  air baku 	            : Qt   =  Qmd x 100/80 (factor kehilangan 20 %)

Keterangan  :

Qmd  =  Kebutuhan air baku

Pn	=  jumlah  penduduk tahun  n

fmd   =   factor hari   max (1.05  -  1.15)

Qt	=  kebutuhan  air  total

Sumber  air baku  Bendali  V   dari  segi  kualitas  baik untuk   dijadikan air baku

Dengan  perhitungan  optimasi  90 %  didapat debit  yang direncanakan  sebagai debit yang akan   menyuplai  air baku kepada warga perumahan Papan lestari.

Q  yang diperhitungkan	 		:  286.668  ltr/dtk

Jumlah  penduduk  pada perumahan	:   2.000  jiwa

Pertumbuhan  Penduduk 		            :  1.3  %

Asumsi  Kebutuhan  air bersih  skala komunal  sampai dengan tahun  2020 :  120 ltr /org/hr (Puslitbang Pemukiman PU)

- Kebutuhan air bersih

Qmd  =  Pn x q x fmd

=  2.156 orng x 120 ltr /org/hr x 1.05

=  271.656 ltr/hari

=  3.144  ltr/dtk

- Hitungan  Proyeksi  kebutuhan  air baku

Qt      =  Qmd x 100/80

=  3.144 x 100/80

=  3.930 ltr/dtk

=  339.552 ltr/hari

PENUTUP

- Kesimpulan

- Debit air bulanan yang diperoleh di DAS Sepinggan pada Perumahan Sepinggan Papan Lestari  dengan menggunakan  metode  F.J.Mock  dapat memberikan  hasil   yang baik, dengan data curah hujan 14 tahun  ( tahun 2000 – 2014).  Besarnya debit bulanan  rata-rata yang diperoleh  berkisar  Q  = 0.100 m³/detik  sampai  dengan   0.516 m³/ /detik .

- Dari hasil analisa perhitungan yang telah dilakukan maka kebutuhan air baku yang diperlukan oleh penduduk Perumahan Papan Lestari adalah sebesar 3.930 lt/dtk.

Saran

Berdasarkan  hasil analisis dan manfaat  dari analisis ini  disarankan sebagai berikut :

- Karena  keterbatasan  data sekunder berupa AWLR (automatic water level recorder)  dan ARR (automatic rainfall recorder) pada suatu DAS  menyebabkan penelitian ini  masih  banyak kekurangan. Oleh karena itu  perlu adanya pengkajian  kembali pengamatan yang ada sesuai dengan kondisi lapangan.

- Mengingat  sulitnya  penggunaan  model Mock  yang benar benar akurat  sesuai dengan sifat dan karakteristik DAS, maka kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk jangka panjang  disarankan melengkapi masing-masing DAS dengan data AWLR (automatic water level recorder) dan ARR (automatic rainfall recorder) di masing-masing DAS.

- Jika  ingin melakukan penelitian serupa hendaknya dilakukan dengan memperluas  daerah penelitian. Sehingga nantinya  Mock  yang dihasilkan dapat  mendekati kondisi  lapangan.

\

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Kota Balikpapan

Anonim, Balikpapan Dalam Angka 2014

Anonim, Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Provinsi Kalimantan Timur

Anonim, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur

Anonim, RTRW Kota Balikpapan 2015-2032

E.M Wilson. 1993. Hidrologi Teknik Edisi . ITB Bandung

PU. 1997. Pedoman Kriteria Desain Embung Kecil Untuk Daerah Semi Kering di Indonesia

NotoAdmojo, Budiman. 2001. Optimasi Pengembangan Embung di Indonesia. Maret Vol.2.

PT. Hilmy Anugrah. 2012. SID dan UKL/UPL Bendali V Papan Lestari Kota Balikpapan

Sosrodarsono, Suyono. 2003. Hidrologi Untuk Pengairan. P.T. Pradya Pratama: Jakarta

Soedibyo, Ir. 2001. Teknik Bendungan.

Triatmodjo, Bambang. 2009. Hidrologi Terapan. Cetakan ke-2. Beta Offset: Yogyakarta