PERHITUNGAN STRUKTUR BETON BERTULANG

PADA PEMBANGUNAN GEDUNG DINAS KESEHATAN

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Achmad Herian Norfidar1, Dr. Ir. Hendrik Sulistio, MT.,2 H. Habir, ST., MT.,3

Program Studi Teknik Sipil

Sekolah Strata Satu Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

The process of planning a structure is a process focused and detailed, coherent and repetitive, in accordance with the function, layout, use of the building to be constructed. In the implementation in the field occurred several times during repositioning, so based on the layout of the building will affect the condition of the structural design of the building.

Location of development activities in the Health Department Building Cut Nyak Dien Village Timbau Tenggarong District of Kutai Kartanegara. The collection of data obtained by collecting data from secondary data is data that dierlukan to support the primary data obtained from the literature study, the primary data collection data obtained directly in the field.

The purpose of this thesis is to ascertain the storied portal structure calculations of reinforced concrete and structural elements in it with conventional mechanics calculations based Takabeya methods, design and analysis of reinforced concrete structural components

From the results of calculations performed by the authors obtained the calculation of reinforced concrete structures can be solved takabeya use traditional methods, because takabeya method is more practical compared to other classical methods. As for the process design of reinforced concrete using the value of the biggest moments from the calculation on each stem were reviewed with takabeya method and results of calculations for a reinforced concrete structure turned out to be little difference in the design of reinforced concrete as the beam dimensions and the amount of reinforcement used.

Keywords: Reinforced Concrete, Method, and Design.

PENGANTAR

Dalam penelitian skripsi Pembangunan Gedung Gedung Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara ini menggunakan salah satu metode yang sering digunakan dalam perhitungan konstruksi statis tak tentu, khususnya pada konstruksi portal yang cukup dikenal adalah perhitungan konstruksi dengan metode Takabeya. Dibandingkan dengan metode yang lain, seperti metoda Cross dan metoda Kani, untuk penggunaan metode ini terutama pada struktur portal bertingkat banyak merupakan perhitungan yang paling sederhana dan lebih cepat serta lebih mudah untuk dipelajari dan dimengerti dalam waktu yang relatif singkat.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui beban – beban yang bekerja pada struktur bangunan gedung tersebut, dapat mengetahui perhitungan struktur portal bertingkat dengan perhitungan mekanika teknik menggunakan dan mengetahui dimensi dan pembesian pada balok, kolom dan pelat lantai, atau maksudnya untuk menghitung berapa tulangan yang dipakai.

CARA PENELITIAN

Mengumpulkan data penelitian dengan cara pengambilan data melalui :

- Studi Pustaka yaitu mengumpulkan mempelajari dan menganalisa dari berbagai sumber yang ada kaitannya dengan judul dan permasalahan skripsi ini dengan mencari buku–buku referensi yang berisi materi-materi yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini dan RSNI 03-2847-2002 tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung

- Pengolahan Data di mulai dari Perhitungan Struktur dengan Metode Takabeya kemudian Perhitungan Pelat, Balok dan Kolom

- Penarikkan Kesimpulan diambil secara singkat jelas dan tepat tentang apa yang diperoleh dan telah dibuktikan dari hasil penelitian skripsi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Momen Maksimal pada Struktur Portal Arah 6-6

Tabel 1 Perhitungan Momen Maksimal

| Batang | Beban Merata | BebanTerpusat | L | Mmax |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - 2 2 - 2' 3 - 3' 4' - 3 5 - 6 6 - 6' 7 - 7' 8 - 7 | 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990 | 11,044 11,044 11,044 11,044 11,044 11,044 11,044 11,044 | 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 | 39,021 39,021 39,021 39,021 39,021 39,021 39,021 39,021 |

Hasil Perencanaan Penulangan dan Cek Kapasitas pada Jalur Kolom

| Jarak sisi terluar dengan tulangan |  |  | d = 20 | mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Digunakan Tulangan |  |  | D = 12 | mm |
| No | Penampang Kritis | Bentang |  |  |
|  |  | Luar Negatif | Positif | Luar Negatif |
| 1 | Mu (kNm) | 0,085 | 0,302 | 0,085 |
| 2 | defektif (mm) | 94 | 94 | 94 |
| 3 | blebar jalur (mm) | 1500 | 3000 | 1500 |
| 4 | Mu/b.d2 (kNm2) | 6,399 | 11,399 | 6,399 |
| 5 | ρmin | 0,583 % | 0,583 % | 0,583 % |
| 6 | ρmax | 3,753 % | 3,753 % | 3,753 % |
| 7 | ρterpakai | 0,583 % | 0,583 % | 0,583 % |
| 8 | As = ρterpakai.b.d (mm) | 822,5 | 164,5 | 822,5 |
| 9 | Jarak Tulangan (mm) | 200 | 200 | 200 |
| 10 | As ada (mm) | 847,800 | 1695,600 | 847,800 |
| 11 | a (mm) | 6,857 | 6,857 | 6,857 |
| 12 | Mn (kNm) | 8,866 | 17,731 | 8,866 |
| 13 | ф . Mn (kNm) | 7,092 | 14,185 | 7,092 |
| 14 | ф . Mn ≥ Mu | Oke !! | Oke !! | Oke !! |

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil analisa struktur Beton Bertulang pada Pembangunan Gedung Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Gaya yang bekerja pada struktur

- Bidang D ( Gaya Lintang )

- Bidang N ( Gaya Normal )

- Bidang M ( Momen )

- Sedangkan untuk desain penulangan beton bertulang menggunakan nilai momen dari hasil perhitungan pada setiap batang yang ditinjau dengan metode takabeya.

- Perhitungan penulangan pada pelat, balok dan kolom menggunakan nilai momen dan gaya lintang yang terbesar.

- Adapun tulangan yang digunakan :

- Pelat, yaitu tulangan dengan  ∅  12 – 200 dengan tebal pelat   120 mm.

- Balok 2∅19 sampai dengan 11 ∅ 19 pada tumpuan dan momen lapangan.

- Kolom tulangan  8 ∅10 sampai dengan 12 ∅ 14.

Saran

Mengingat proses analisis struktur sangatlah rumit dan kompleks yang harus diselesaikan konstruktor, maka disarankan untuk :

- Dalam proses perhitungan dengan metode takabeya sebaiknya menggunakan bantuan program  komputer seperti excel, fortran, basic dan lain sebagainya untuk pemberesan momen parsiil dan untuk mendapatkan hasil  pehitungan momen desain tanpa harus melakukan koreksi momen, sebaiknya menggunakan nilai parsiil yang sudah konvergen.

- Dibutuhkan pemahaman yang baik mengenai statika dan mekanika dalam menganalisis struktur, karena permasalahan yang muncul pada setiap struktur umumnya tidak selalu sama sehingga memerlukan pemahaman, kemampuan dan  ketelitian serta kecakapan.

- Persoalan yang muncul dalam analisis struktur dan perancangan struktur beton bertulang bukan hanya persoalan mekanika, biasanya terdapat juga persoalan yang harus diselesaikan secara matematika.

- Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat sebaiknya dianalisis lanjutkan pada software terapan dengan tinjauan 3D (tiga dimensi).

DAFTAR PUSTAKA

Asroni, H. Ali, 2010. Balok dan Pelat Beton Bertulang

Hariandja, B. 1992.Desain Beton Bertulang Jilid 2, Jakarta: Penerbit Erlangga.

http://news

http://news.detik.com
http://paguntakacity.blogspot.com
http://id.wikipedia.org
http://www.republika.co.id
http://hankam.kompasiana.com
http://www.setkab.go.id

Nawi E. G. 1998. Beton Bertulang Suatu Pendekatan Dasar, Bandung: Penerbit Refiks Aditama.

Schodeck. D. L. 1999” Struktur”. Ciracas Jakarta.

Schueller. W. 2001. Struktur Bangunan Bertingkat Tinggi, Bandung: Penerbit Refika Aditama.

SNI 03 - 1727 - 1989, tentang Tata Cara Pembebanan Gedung dan Rumah.

SNI 03-2847-2002. Tata Cara Perencanaan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung, Jakarta : BSN.

Sutomo HM, 1981, Perhitungan Portal Bertingkat Dengan Cara Takabeya 1, Jakarta.

Takabeya F. 1987. Kerangka Bertingkat Banyak, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Universitas 17 Agustus 1945. Materi Kuliah Beton I dan Beton II, Samarinda.

W.C. Vis dan R. Segel. 1987. Perhitungan Perancangan Sederhana Untuk Beton Bertulang: Stuvo.

Wuaten, Hence Michael, 2009. Perencanaan Bangunan Teknik Sipil, Edisi Kedua.

Wuaten, Hence Michael, 2009. Statika dan Mekanika Bahan 1

Wuaten, Hence Michael. Analisis Struktur 1. Bab 4 Analisis Portal Bertingkat Banyak.