PERENCANAAN DRAINASE

KAWASAN INDUSTRI PELABUHAN INTERNASIONAL (KIPI) MALOY KUTAI TIMUR

Musbikhin

Abstrak

Musbikhin, Perencanan Drainase Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy Kutai Timur , di bawah bimbingan Dr. Ir. Yayuk Sri Sundari, M.T. dan                      Bapak Ir. Jusuf Dea, M.T

Perencanaan prasarana jalan harus dilengkapi dengan saluran drainase agar air hujan tidak merusak struktur perkerasan jalan di daerah lokasi Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy di Kabupaten Kutai Timur.  Tujuan drainase yaitu suatu cara pengendalian kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah, serta cara-cara penangggulangan akibat yang ditimbulkan oleh kelebihan air tersebut untuk itu dibuat saluran air permanen di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy.

Dalam merencanakan saluran drainase meliputi tiga tahapan yaitu;  analisis hidrologi, perhitungan hidrolika dan gambar rencana. Analisis hidrologi dilakukan berdasarkan curah hujan, topografi daerah, karakteristik daerah pengaliran serta frekuensi banjir rencana. Dari hasil analisis hidrologi diperoleh besarnya debit air yang harus ditampung oleh selokan samping. Kemudian atas dasar debit yang diperoleh, dimensi selokan samping dapat direncanakan berdasarkan perhitungan hidrolika.

Berdasarkan hasil perhitungan data curah hujan maksimum lima belas tahun terakhir (2001-2015) yangdiperolehdariBadan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur dalam Kutim dalam angka tahun 2015 dan analisis saluran drainase sisi selatan ruas Jalan Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy Kabupaten Kutai Timur didapatkan debit banjir rencana sebagai berikut; Saluran A1 periode ulang dua tahun sebesar 0,996 m3/detik, periode ulang lima tahun sebesar 1,332 m3/detik, dan periode ulang sepuluh tahun sebesar 1,462 m3/detik. Saluran A2 periode ulang dua tahun sebesar 0,940 m3/detik, periode ulang lima tahun sebesar 1,258 m3/detik, dan periode ulang sepuluh tahun sebesar 1,381 m3/detik.

Dari hasil perhitungan debit banjir rencana periode ulang sepuluh tahun, didapatkan penampang saluran drainase berbentuk persegi terbuat dari pasangan batu difinishing dengan dimensi saluran sebagai berikut; lebar dasar saluran (B) 100 cm, tinggi muka air (d) 10 cm, tinggi saluran (H) 130 cm dengan tinggi jagaan (w) 30 cm.

Agar saluran drainase dapat berfungsi dengan baik sesuai perencanaan, perlu dijaga aliran air dalam saluran tidak tersumbat, adanya pemeliharaan terhadap saluran drainase agar air dapat mengalir secara maksimal sehingga dapat mengurangi kerusakan jalan serta biaya perbaikan tidak menjadi besar.

Kata Kunci ; Drainase, Debit Banjir, Dimensi Saluran

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota. Drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Drainase juga diartikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas.

Drainase yaitu suatu cara pengendalian kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah, serta cara-cara penangggulangan akibat yang ditimbulkan oleh kelebihan air tersebut. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Drainase juga diartikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas.

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur khususnya Bidang Bina Marga adalah institusi pemerintah yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam pengembangan prasarana jalan di Provinsi Kalimantan Timur. Perencanaan prasarana jalan harus dilengkapi dengan saluran drainase agar air hujan tidak merusak struktur perkerasan jalan di daerah lokasi Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy di Kabupaten Kutai Timur.  Tujuan drainase yaitu suatu cara pembuangan kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah, serta cara-cara penangggulangan akibat yang ditimbulkan oleh kelebihan air tersebut untuk itu dibuat saluran air permanen di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah peneltian ini sebagai berikut :

- Berapa besarnya debit saluran drainase Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy?

- Berapa dimensi penampang saluran drainase Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy?

Batasan  Masalah

Luasnya cakupan yang dihadapi, maka penulis membatasi penyusunan perencanaan ini, yaitu :

- Lokasi di daerah Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy Kabupaten Kutai Timur.

- Merencanakan dimensi saluran drainase sepanjang  11 kilometer di kiri dan kanan jalan

Tujuan Penelitian

- Mengetahui besarnya debit saluran drainase Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy.

- Mengetahui dimensi penampang saluran drainase Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy.

Manfaat Penelitian

Manfaat perencanaan dari penelitian sistem drainase ini adalah terbentuknya suatu sistem drainase yang dapat menyalurkan dan menyerapkan air di sekitar Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy Kabupaten Kutai Timur sehingga mengurangi terjadinya genangan air yang dapat mempercepat kerusakan struktur jalan.

KERANGKA DASAR TEORI

Drainase adalah salah satu unsur dari prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat kota dalam rangka menuju kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat. Prasarana drainase di sini berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan air (sumber air permukaan dan bawah permukaan tanah) dan atau bangunan resapan. Selain itu juga berfungsi sebagai pengendali kebutuhan air permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek, genangan air dan banjir. Kegunaan dengan adanya saluran drainase ini adalah untuk mengeringkan daerah becek dan genangan air sehingga tidak ada akumulasi air tanah, menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal, mengendalikan erosi tanah, kerusakan jalan dan bangunan yang ada, mengendalikan air hujan yang berlebihan sehingga tidak terjadi bencana banjir.

Merencanakan selokan samping meliputi tiga tahapan yaitu analisis hidrologi, perhitungan hidrolika dan gambar rencana. Analisis hidrologi dilakukan berdasarkan curah hujan, topografi daerah, karakteristik daerah pengaliran serta frekuensi banjir rencana. Dari hasil analisis hidrologi diperoleh besarnya debit air yang harus ditampung oleh selokan samping. Kemudian atas dasar debit yang diperoleh, dimensi selokan samping dapat kita rencanakan berdasarkan perhitungan hidrolika. Dalam perhitungan hidrolika untuk menentukan debit (Q) biasanya menggunakan Rumus Rational Formula dan untuk menentukan dimensi selokan mengunakan Rumus Manning.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Kalimantan Timur atau biasa disingkat Kaltim adalah sebuah provinsi Indonesia di Pulau Kalimantan bagian ujung timur yang berbatasan dengan Malaysia, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Sulawesi. Luas total Kaltim adalah 129.066,64 km² dan populasi sebesar 3,6 juta. Kaltim merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah keempat di nusantara.

Lokasi penelitian berada Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dengan koordinat 0°59'3.96“Lintang Utara (LU) dan 118° 0'42.41“Bujur Timur (BT). Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy di Kabupaten Kutai Timur dipersiapkan menjadi pusat pengolahan CPO beserta produk turunannya dan pusat industri yang terintegrasi dengan pelabuhan berskala Internasional.

Terletak pada lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) yang merupakan lintasan laut perdagangan internasional dan berada pada kawasan pusat ekonomi dunia masa depan (Pacific Rim) merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki KIPI Maloy. Selain itu, KIPI Maloy juga masuk dalam jalur interkoneksitas Kalimantan dan Sulawesi, yang dilalui jalur regional lintas trans Kalimantan dan transportasi penyeberangan laut Tarakan – Toli Toli dan Balikpapan – Mamuju.

Sample Penelitian

Dalam perencanaan sistem drainase ini maka diambil sample perencanaan yaitu :

- Perencanaan dimensi saluran drainase Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy di Kabupaten Kutai Timur sepanjangan 11 kilometer di kiri dan kanan jalan

- Harus mempunyai data curah hujan di Stasiun terdekat dengan perencanaan drainase.

- Memiliki data luas daerah layanan di sekitar lokasi  perencanaan drainase

Teknik Pengumpulan Data

Perencanaan sistem drainase ini dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien apabila terlebih dahulu disusun rencana kerjanya sebagai berikut ;

1. 	Tahap persiapan

Tahap dimaksudkan untuk mempermudah jalannya perencanaan seperti pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan.

- Studi Pustaka

Studi pustaka dimaksudkan untuk mendapatkan arahan dan wawasan sehingga mempermudah dalam pengumpulan data, analisis data mapun dalam penyusunan hasil penelitian.

- Observasi Lapangan

Observasi lapangan dilakukan untuk mengetahui dimana lokasi atau tempat dilakukannya pengumpulan data yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan.

2.	Pengumpulan Data dilakukan dengan menggunakan data yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terkait seperti Dinas PU, Konsultan Perencana dan Kontraktor. Serta melakukan survey ke lapangan sebagai pembanding dan pelengkap.

3. Peralatan yang digunakan untuk mencatat hasil penelitian atau survei.

PEMBAHASAN

Pengumpulan Data Perencanaan Drainase

Pengumpulan data perencanaan drainase ruas Jalan Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy Kabupaten Kutai Timur untuk saluran samping jalan meliputi ;

- Data lokasi perencanaan

- Luas Daerah Layanan

- Kondisi lingkungan perencanaan / koefisien pengaliran (C)

- Data Curah Hujan

Pengolahan Data Curah Hujan

DatacurahhujanyangdiperolehdariBadan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur dalam Kutim dalam angka tahun 2015dan akan dianalisa dengan rumus-rumus empiris yang dianggap umum dan telah teruji kebenarannya.

Tabel 4.1 Curah Hujan Harian Rata –Rata tahun 2001 sampai dengan Tahun 2015 (15 tahun) Kecamatan Sangkulirang - Kutai Timur

| No. | Tahun | Curah Hujan Harian Maksimum (mm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2001 | 101,6 |
| 2 | 2002 | 80 |
| 3 | 2003 | 97,6 |
| 4 | 2004 | 80,8 |
| 5 | 2005 | 98 |
| 6 | 2006 | 171,6 |
| 7 | 2007 | 95,5 |
| 8 | 2008 | 70,6 |
| 9 | 2009 | 116,8 |
| 10 | 2010 | 124,4 |
| 11 | 2011 | 59 |
| 12 | 2012 | 257 |
| 13 | 2013 | 67 |
| 14 | 2014 | 116 |
| 15 | 2015 | 94 |

(Sumber : Kutim dalam angka, 2015)

Sumber : Hasil Analisis, 2016

Gambar 4.1 Grafik Curah Hujan Data Curah Hujan Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur

Perhitungan   Curah   Hujan   Rancangan

Metode E. J. Gumbel

Tabel 4.2 Perhitungan Curah Hujan Rencana Rata-Rata

Dengan Metode Gumbel

| No. | Tahun | Hujan (mm) | Xi | (Xi-X) | (Xi-X)2 | (Xi-X)3 | (Xi-X)4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2001 | 101,6 | 59 | -49,66 | 2466,12 | -122467 | 6081726,15 |
| 2 | 2002 | 80 | 67 | -41,66 | 1735,56 | -72303,2 | 3012153,24 |
| 3 | 2003 | 97,6 | 70,6 | -38,06 | 1448,56 | -55132,3 | 2098336,5 |
| 4 | 2004 | 80,8 | 80 | -28,66 | 821,396 | -23541,2 | 674690,732 |
| 5 | 2005 | 98 | 80,8 | -27,86 | 776,18 | -21624,4 | 602454,771 |
| 6 | 2006 | 171,6 | 94 | -14,66 | 214,916 | -3150,66 | 46188,7151 |
| 7 | 2007 | 95,5 | 95,5 | -13,16 | 173,186 | -2279,12 | 29993,252 |
| 8 | 2008 | 70,6 | 97,6 | -11,06 | 122,324 | -1352,9 | 14963,0631 |
| 9 | 2009 | 116,8 | 98 | -10,66 | 113,636 | -1211,36 | 12913,0496 |
| 10 | 2010 | 124,4 | 101,6 | -7,06 | 49,8436 | -351,896 | 2484,38446 |
| 11 | 2011 | 59 | 116 | 7,34 | 53,8756 | 395,4469 | 2902,58028 |
| 12 | 2012 | 257 | 116,8 | 8,14 | 66,2596 | 539,3531 | 4390,33459 |
| 13 | 2013 | 67 | 124,4 | 15,74 | 247,748 | 3899,547 | 61378,8733 |
| 14 | 2014 | 116 | 171,6 | 62,94 | 3961,44 | 249333,3 | 15693035,4 |
| 15 | 2015 | 94 | 257 | 148,34 | 22004,8 | 3264185 | 484209269 |
|  |  | ∑ | 1629,9 | -2,3E | 34255,8 | 3214939 | 512546880 |

(Sumber : Hasil Perhitungan)

- Harga rata-rata (Rerata)

X  =1ni−1n Xi	= 1151629,9=108,66 mm

- Harga simpangan baku (Standar Deviasi)

Std =i−1nXi−X2n−1

=34255,8 15-1 =49,465mm

- Koefisien Kemencengan (Cs)

Cs   =ni−1nXi−X3(n−1).(n−2).Std3

=15 . 321493915−1.15−2.49,4653=2,189mm

- Koefisien Variasi (Cv)

Cv  =XS

=108,6649,465=0,455mm

- Koefisien Kwitosis (Ck)

Ck  =n2Xi -  {X4(n−1).(n−2).(n−3).Std4

=(152.512546880)15−1.15−2.15−3.49,4654=8,819mm

Metode  Log  Person Type III

Tabel 4.3Perhitungan Curah Hujan Rencana Rata-Rata

Dengan Metode Log person Type III

| No. | Tahun | Hujan (mm) | Xi | Log Xi | (Xi-X) | (Xi-X)2 | (Xi-X)3 | (Xi-X)4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2001 | 101,6 | 59 | 1,771 | -0,234 | 0,05461 | -0,012762 | 0,0029823 |
| 2 | 2002 | 80 | 67 | 1,826 | -0,178 | 0,03185 | -0,005684 | 0,0010144 |
| 3 | 2003 | 97,6 | 70,6 | 1,849 | -0,156 | 0,02425 | -0,003777 | 0,0005882 |
| 4 | 2004 | 80,8 | 80 | 1,903 | -0,101 | 0,01029 | -0,001044 | 0,0001059 |
| 5 | 2005 | 98 | 80,8 | 1,907 | -0,097 | 0,00943 | -0,000916 | 0,0000890 |
| 6 | 2006 | 171,6 | 94 | 1,973 | -0,031 | 0,00099 | -0,000031 | 0,0000010 |
| 7 | 2007 | 95,5 | 95,5 | 1,980 | -0,025 | 0,00060 | -0,000015 | 0,0000004 |
| 8 | 2008 | 70,6 | 97,6 | 1,989 | -0,015 | 0,00023 | -0,000003 | 0,0000001 |
| 9 | 2009 | 116,8 | 98 | 1,991 | -0,013 | 0,00018 | -0,000002 | 0,0000000 |
| 10 | 2010 | 124,4 | 101,6 | 2,007 | 0,002 | 0,00001 | 0,000000 | 0,0000000 |
| 11 | 2011 | 59 | 116 | 2,064 | 0,060 | 0,00359 | 0,000215 | 0,0000129 |
| 12 | 2012 | 257 | 116,8 | 2,067 | 0,063 | 0,00396 | 0,000249 | 0,0000157 |
| 13 | 2013 | 67 | 124,4 | 2,095 | 0,090 | 0,00815 | 0,000736 | 0,0000664 |
| 14 | 2014 | 116 | 171,6 | 2,235 | 0,230 | 0,05289 | 0,012163 | 0,0027973 |
| 15 | 2015 | 94 | 257 | 2,410 | 0,405 | 0,16434 | 0,066624 | 0,0270087 |
|  |  |  | ∑ | 30,068 | 0,000 | 0,365 | 0,055752 | 0,0346822 |

(Sumber : Hasil Perhitungan)

- Harga rata-rata (Rerata)

Log  {X  =  i=1nLog Xn		=30,06815=2,005mm

- Harga simpangan baku (Standar Deviasi)

- Koefisien kemencengan (CS)

- = Besaran hujan pada x kala ulang

Jenis Sebaran

Berdasarkan parameter data curah hujan di atas dapat diestimasi distribusi yang cocok dengan curah hujan tertentu. Adapun ketentuan dalam pemilihan distribuís dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.4Jenis Sebaran

| No | Jenis Distribusi | Syarat | Hasil Hitungan | Kesimpulan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gumbel | Cs ≤ 1,1396 Ck ≤ 5,4002 | Cs = 2,189 Ck = 8,819 | Tidak Memenuhi |
| 2 | Log Person III | Cs ≠ 0 | Cs = 1,089 | Memenuhi |

Dari hasil perhitungan di atas yang memenuhi persyaratan adalah jenis sebaran Log Pearson III

Uji Kesesuaian  Frekuensi / Uji Kesesuaian Data

Uji Smirnov Kolmogorof

Uji ini ditetapkan untuk menguji simpangan dalam arah horizontal, adapun langkah-langkah perhitungannya adalah sebagai berikut :

- Data hujan diurutkan dari data yang terkecil sampai data yang terbesar.

- Mengubah data ke dalam bentuk logaritmis, X = log X

- Menghitung peluang empiris dengan memasukkan nomor urut data mulai dari terkecil sampai terbesar

100.115+1(%)

100.mn+1(%)Sn =                     =      =               = 6,25 %

- Menentukan nilai PX luas wilayah dibawah kurva normal berdasarkan nilai t Pengujian ini

- dilakukan untuk mengetahui simpangan horisontal terbesar antara sebaran teoritis dan sebaran empiris (Δmaks).

Sn−PX	Δmaks	=

0,0625−0,0735		=

=  0,0110

Adapun cara mencari  harga kritis (Δtabel) adalah sbb :

- Banyaknya data (n) = 15

- Taraf signifikan (α) = 5 %

Dengan n = 15 dan α = 5 % dengan melihat di Tabel 2.15didapat harga kritis (Δtabel) adalah 0,34

Tabel 4.5 Uji Smirnov Kolmogorov Metode Log Person Type III

| M | Log Xi | Sn | t | PX | Δmaks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,771 | 0,0625 | -1,4466 | 0,0735 | 0,0110 |
| 2 | 1,826 | 0,1250 | -1,1047 | 0,1357 | 0,0107 |
| 3 | 1,849 | 0,1875 | -0,9640 | 0,1685 | 0,0190 |
| 4 | 1,903 | 0,2500 | -0,6280 | 0,2643 | 0,0143 |
| 5 | 1,907 | 0,3125 | -0,6012 | 0,2743 | 0,0382 |
| 6 | 1,973 | 0,3750 | -0,1944 | 0,4247 | 0,0497 |
| 7 | 1,980 | 0,4375 | -0,1519 | 0,4404 | 0,0029 |
| 8 | 1,989 | 0,5000 | -0,0934 | 0,4610 | 0,0390 |
| 9 | 1,991 | 0,5625 | -0,0824 | 0,4681 | 0,0944 |
| 10 | 2,007 | 0,6250 | 0,0146 | 0,4960 | 0,1290 |
| 11 | 2,064 | 0,6875 | 0,3709 | 0,6443 | 0,0432 |
| 12 | 2,067 | 0,7500 | 0,3894 | 0,6517 | 0,0983 |
| 13 | 2,095 | 0,8125 | 0,5588 | 0,7123 | 0,1002 |
| 14 | 2,235 | 0,8750 | 1,4236 | 0,9222 | 0,0472 |
| 15 | 2,410 | 0,9375 | 2,5094 | 0,9940 | 0,0565 |

(Sumber : Hasil Perhitungan)

Δmaks = 0,129

Kesimpulan  : Nilai Δmaks = 0,129< dari Δtabel = 0,34 maka data

dapat diterima dan memenuhi syarat.

Uji Chi Square atau Uji Chi-kuadrat

Uji ini ditetapkan untuk menguji simpangan dalam arah vertikal, adapun langkah-langkah perhitungannya adalah sbb :

- Menentukan jumlah kelas distribusi (K)

n	= 15

K	= 1 + 3,322 x log n

= 1 + 3,322 x log 15

= 4,9 ≈ 5

- Menentukan nilai variabel reduksi Gauss (k) berdasar Tabel 4.6.

Tabel 4.6.  Reduced Standad Deviation, Sn

| N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0,9496 | 0,9676 | 0,9833 | 0,9971 | 1,0095 | 1,0206 | 1,0316 | 1,0411 | 1,0493 | 1,0565 |
| 20 | 1,0628 | 1,0696 | 1,0754 | 1,0811 | 1,0864 | 1,0915 | 1,0961 | 1,1004 | 1,1047 | 1,1080 |
| 30 | 1,1124 | 1,1159 | 1,1193 | 1,1226 | 1,1255 | 1,1285 | 1,1313 | 1,1339 | 1,1363 | 1,1388 |
| 40 | 1,1413 | 1,1436 | 1,1458 | 1,1480 | 1,1499 | 1,1519 | 1,1538 | 1,1557 | 1,1574 | 1,1590 |
| 50 | 1,1607 | 1,1623 | 1,1638 | 1,1658 | 1,1667 | 1,1681 | 1,1696 | 1,1708 | 1,1721 | 1,1734 |
| 60 | 1,1747 | 1,1759 | 1,1770 | 1,1782 | 1,1793 | 1,1803 | 1,1814 | 1,1824 | 1,1834 | 1,1844 |
| 70 | 1,1854 | 1,1863 | 1,1873 | 1,1881 | 1,1890 | 1,1898 | 1,1906 | 1,1915 | 1,1923 | 1,1930 |
| 80 | 1,1938 | 1,1945 | 1,1953 | 1,1959 | 1,1967 | 1,1973 | 1,1980 | 1,1987 | 1,1994 | 1,2001 |
| 90 | 1,2007 | 1,2013 | 1,2020 | 1,2026 | 1,2032 | 1,2038 | 1,2044 | 1,2049 | 1,2055 | 1,2060 |
| 100 | 1,2065 | 1,2069 | 1,2073 | 1,2077 | 1,2081 | 1,2084 | 1,2087 | 1,2090 | 1,2093 | 1,2096 |

(Sumber : Suripin,2004)

- Menentukan batas kelas untuk menentukan banyaknya curah hujan dalam interval hujan.

logX+(s.k)  = 2,005 + (0,162 . -0,84)

= 1,8688

EF =nK4. Menentukan nilai EF

=

5. Menentukan harga chi kuadrat (χ2)

χh2=i−1KEF−OF2EF

=  (3-2)2/3

=  0,33

6. Menentukan derajat kebebasan

dk = G – R – 1

= 4 – 2 – 1

= 1

- Menentukan harga Chi Square kritis (χ2)kritis,  nilai kritis uji chi kuadrat berdasarkan hubungan derajat kepercayaan (α)

dengan derajat kebebasannya (dk). Dengan α = 0,05 dan dk = 1, maka didapat harga Chi Square kritis (χ2)kritis sebesar 3,841.

Tabel 4.7 Uji Chi Square kritis (Chi-kuadrat)

| No. | Interval Hujan | EF | OF | (Oi-Ei)2 | χ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,8688 | 2 | 3 | 1 | 0,3333 |
| 2 | 1,9642 | 4 | 3 | 1 | 0,3333 |
| 3 | 2,0449 | 3 | 3 | 0 | 0,0000 |
| 4 | 2,1402 | 4 | 3 | 1 | 0,3333 |
| 5 | > 2,0843 | 2 | 3 | 1 | 0,3333 |
| Jumlah |  |  |  |  | 1,3333 |

(Sumber : Hasil Perhitungan)

Agar distribusi frekuensi yang dipilih dapat diterima, maka harga χ2 < χ2kritis. Harga χ2kritis dapat diperoleh dengan menentukan taraf signifikasi α dengan derajat kebebasannya (level of significant). Karena  χ2 = 1,333 dan χ2kritis = 3,841. maka data dapat diterima dan memenuhi syarat.

Menentukan Hujan Rencana untuk Kala Ulang T

Curah hujan rencana dibutuhkan untuk menghitung intensitas curah hujan yang terjadi, adapun langkah-langkah perhitungannya adalah sebagai berikut:

- Menentukan variable harga rata-rata Log {X, harga simpangan baku (s), dan harga koefesien kemencengan (G).

- Menentukan faktor frekuensi dengan nilai K untuk distribusi Log person III berdasarkan hubungan antara koefisien kemencengan (G) dan tahun periode ulang.

- Menghitung logaritma hujan atau banjir dengan periode ulang T dengan rumus :	LogXT=Log {X+K.Std

Untuk kala ulang 2 tahun

Log X2	= 2,005 + 0,072 . 0,162

Log X2	= 2,016

X2 	= anti-log 2,016

= 103,796 mm

Untuk kala ulang 5 tahun

Log X5	= 2,005 + 0,854 . 0,162

Log X5	= 2,143

X5 	= anti-log 2,143

= 138,846 mm

Untuk kala ulang 10 tahun

Log X10	= 2,005 + 1,104 . 0,162

Log X10	= 2,183

X10 	= anti-log 2,183

= 152,380 mm

Tabel 4.8 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Hujan Rancangan

| No. | Kala Ulang (tahun) | Hujan Rancangan (mm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 103,796 |
| 2 | 5 | 138,846 |
| 3 | 10 | 152,380 |
| Uji Smirnov Kolmogorof |  |  |
| Interpresi hasil jika ( ∆ max < ∆ kritis ) |  |  |
| data yang digunakan dapat diterima |  |  |
| ∆ maksimum |  | 0,129 |
| ∆ Kritis |  | 0,340 |
| Hasil |  | Diterima |
| Uji Chi Square |  |  |
| Interpresi hasil jika ( χ2< χ Kritis ) |  |  |
| data yang digunakan dapat diterima |  |  |
| χ2 |  | 1,333 |
| χ Kritis |  | 3,841 |
| Hasil |  | Diterima |

(Sumber : Hasil perhitungan)

Catchment Area

Luas tangkapan air (Catchment Area) adalah daerah pengaliran yang menerima curah hujan selama waktu tertentu (Intensitas Hujan) sehingga menimbulkan debit limpasan yang harus ditampung oleh saluran hingga mengalir ke ujung saluran (outlet).

Gambar  Luas Tangkapan Air

Luas Area =	 A1	= 130383,38	m2	= 	0,130383	km2

A2	= 119470,58	m2	=	0,119470	km2

Menghitung Laju Pertumbuhan dan Jumlah Penduduk

Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk dapat diperkirakan dengan menghitung pertumbuhan penduduk dari tahun - tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan penduduk (r) tahun 2011 ke 2013 (data PBS Kutai Timur) :

Tabel 4.9 Laju Pertumbuhan Penduduk

| Luas Area A1 | tahun | Po | r (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 353 | r=PnPo1n−1.100% |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,833% |
|  | 2012 | 363 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,479% |
|  | 2013 | 372 |  |  |  |
| r (rata-rata)= |  | 2,656 % |  |  |  |

| Luas Area A2 | tahun | Po | r (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 331 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,719% |
|  | 2012 | 340 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3,235% |
|  | 2013 | 351 |  |  |  |
| r (rata-rata)= |  | 2,977 % |  |  |  |

Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2015 :

| - Luas Area A1 Pn = Po . (1+r) n = 372 . (1+2,656)² = 392 jiwa | - Luas Area A2 Pn = Po . (1+r) n = 351 . (1+2,977)² = 372 jiwa |
| --- | --- |

Dimensi Saluran A2, Kala Ulang 10 Tahun

- Perhitungan luas aliran yang diperlukan (F desain);

Penampang basah (F)

Dimana;

Q R10thn	=	1,381 m3/dtk

V	=	1,5 m/dtk (tabel 2.2 Kecepatan aliran yang diijinkan)

=	0,921 m2

- Rencana dimensi saluran

F	=	B . d

B	=	√F

=	√ 0,921

=	0,960 m  ~   1,00 m

d = B	=	0,90 m

F	=	1,00 . 1,00

=	1,00 m2   ≥  0,921 m2		OK

- Keliling basah (P)

P	=	B + 2d

=	1,00 + (2 . 1,00)

=	3,00 m

- Tinggi jagaan (w)

Besarnya tinggi jagaan dikaitkan dengan debit rencana saluran, jika debit besar maka jagaan harus tinggi w = √0,5.d atau sesuai dengan tabel 2.17 Tinggi jagaan saluran.

- Jari-jari hidrolis (R)

- Kemiringan dasar saluran (i)

n	=	0,020 (tabel 2.7 Saluran pasangan batu mortar difinishing)

=	0,0039	=  0,39%

- Kontrol dimensi saluran

Q ada	=	F . V

=	1,00 . 1,50

=	1,50 m3/dtk	≥   Q rcn  = 1,381 m3/dtk 	OK

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan data curah hujan maksimum lima belas tahun terakhir (2001-2015) yangdiperolehdariBadan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur dalam Kutim dalam angka tahun 2015 dan analisis saluran drainase sisi selatan ruas Jalan Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy Kabupaten Kutai Timur dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- Debit Banjir rencana periode ulang 2, 5, dan 10 tahun adalah ;

Saluran A1 :

Q2 tahun		= 0,996 m3/det

Q5 tahun 		= 1,332 m3/det

Q10 tahun 		= 1,462 m3/det

Saluran A2 :

Q2 tahun 		= 0,940 m3/det

Q5 tahun 		= 1,258 m3/det

Q10 tahun 		= 1,381 m3/det

- Penampang saluran drainase berbentuk persegi terbuat dari pasangan batu difinising, dengan dimensi saluran sebagai berikut ;

Saluran A1 :

Lebar dasar saluran (B)	= 1,00 m	= 100 cm

Tinggi saluran (H)		= 1,30 m	= 130 cm

Tinggi muka air (d)		= 1,00 m	= 100 cm

Tinggi jagaan (w)		= 0,30 m	= 30 cm

Saluran A2:

Lebar dasar saluran (B)	= 1,00 m	= 100 cm

Tinggi saluran (H)		= 1,30 m	= 130 cm

Tinggi muka air (d)		= 1,00 m	= 100 cm

Tinggi jagaan (w)		= 0,30 m	= 30 cm

Saran – Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Menjaga aliran air dalam saluran tidak tersumbat serta melakukan pengawasan agar saluran dapat terpelihara dengan baik sesuai perencanaan.

2. 	Perlu adanya pemeliharaan terhadap saluran drainase agar air dapat mengalir secara maksimal sehingga dapat mengurangi kerusakan jalan dan saluran air serta biaya perbaikan tidak menjadi besar.

DAFTAR PUSTAKA

Benny Mochtar, 2013,Perencanaan Drainase Pada Ruas Jalan Simpang Busur – Kampung Tunjum Kabupaten Kutai Barat, ISSN 2085-3548, Media SainS, Volume 5 Nomor 1, April 2013

Kriteria Perencanaan Bagian Saluran KP-03, 1986. Departemen PU, Jakarta.

Dewan Standarisasi Nasional, Tata Cara Perencanaan Drainase Permukaan Jalan (SNI 03-3424-1994), YBPPU, Jakarta.

Direktorat Jenderal Pengairan. 1980. Pedoman dan Kriteria Perencanaan Teknis Irigasi. Depatemen PU, Jakarta.

Drainase Perkotaan, 1997. Gunadharma, Jakarta.

Pedoman Konstruksi dan Bangunan, Pd. T-02-2006-B Tentang Perencanaan Sistem Drainase Jalan, Departemen Pekerjaan Umum

Petunjuk Desain Drainase Permukaan Jalan No. 008/T/BNKT/1990, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Pembinaan Jalan Kota

Suripin, 2004, Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan, Andi Offset Yogyakarta.

Raja Rangga, 1986, Aliran Melalui Saluran Terbuka, Erlangga, Jakarta.

Robert J. Kodoatie, 2005, Pengantar Manajemen Infrastruktur, Pustaka Pelajar, Yogyakarta