ANALISA BANGKITAN PERJALANAN PADA PERUMAHAN ELEKTRIK MAS DI KOTA SAMARINDA

Riko Harnoto ¹)

Benny Mochtar E.A ²)

Eswan ³)

Jurusan Teknik Sipil

Fakultas Teknik

Universitas 17 Agusutus 1945 Samarinda

ABSTRACT

From the existing phenomenon, there are problems that occur due to the rapid growth of population of Samarinda city, such as transportation problems including the increasing number of trips raised by the electric housing area of ​​the mas can impact on the capacity of existing road service around the residential location.The purpose of this study was to obtain a trip generation model on the electrical housing of the mas and to know the result of the test value of R2 and the F test value, which is expected to be used to estimate the number of trip generations in the electrical housing of the city of Samarinda.

Primary data obtained from the results of quisionary dissemination done by simple random sampling technique, while secondary data obtained from the RT 025 and RT 029 in the form of data 500 family head. The method used for this study uses multiple linear regression analysis with SPSS program version 22.0 used to perform calculations.

The result of analysis of trip generation model is obtained by model form Y = 0,210 + 0,124 (X4) + 0,465 (X7) + 0,152 (X10) having value of R2 equal to 0,530 indicating level relation of dependent variable with independent variable at strong correlation level means that the correlation between the independent variable (X4) the number of family members, (X7) the reason you use the vehicle and (X10) the cost of gasoline against the (dependent variable) user of vehicle type (Y) has a strong correlation of 53% and the test value F (F calculate> F table) (12,498> 2,70).

Keywords: trip generation, Model generation, Value R2, Test F

¹)  Karya siswa, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

²) Dosen, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

³) Dosen, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

PENGANTAR

Kota Samarinda merupakan ibukota provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan salah satu kota terbesar di Kalimantan. Dari hari ke hari pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat di kota Samarinda berimplikasi dengan meningkatkannya sarana dan prasarana yang di butuhkan untuk pelayanan pada masyarakat. Namun pada kenyataannya laju pertumbuhan penduduk tidak di imbangi dengan ketersediannya sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk menunjang sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di kota Samarinda.

Dari fenomena yang ada muncul permasalahan yang terjadi sebagai akibat dari lajunya pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, diantaranya adalah pemasalahan transportasi meliputi meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan kendaraan bermobil, karena terbatasnya jaringan jalan yang ada, munculnya kawasan perumahan menyebabkan berubahnya fungsi tata guna lahan yang kemudian hari menimbulkan permasalahan, yaitu kegiatan masyarakat untuk beraktifitas menyebabkan timbulnya bangkitan perjalanan yang dapat membebani jalur jaringan jalan menuju pusat kegiatan. Meningkatnya jumlah perjalanan yang dibangkitkan oleh kawasan perumahan elektrik mas dapat berdampak terhadap kapasitas pelayanan ruas jalan yang ada di sekitar lokasi perumahan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa masalah yang difokuskan pada bagaimana model bangkitan perjalanan pada perumahan elektrik mas dan bagaimana hasil uji R2 terhadap bangkitan perjalanan penduduk pada perumahan elektrik mas.

Adapun maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui model bangkitan perjalanan (trip generation) yang terjadi di perumahan elektrik mas dan tujuan dari penelitan ini adalah untuk mengetahui hasil  uji  R2  terhadap bangkitan pada perumahan elektrik mas.

Untuk membatasi luasnya ruang lingkup pembahasan dalam suatu penelitian, maka dalam penelitian ini lebih difokuskan kepada jumlah bangkitan perjalanan yang akan diteliti hanya dilakukan di perumahan elektrik mas di kota Samarinda dan metode analisis perhitungan yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda, dengan bantuan Software Statistical Product and Servise Sulution (SPSS) versi 22.

CARA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Lokasi penelitian berada di perumahan elektrik mas kota Samarinda. Pengambilan data dilakukan dengan metode penyebaran 100 lembar kuisioner kepada masyarakat perumahan elektrik mas dengan menggunakan teknik simple random sampling. Data sekunder yang meliputi  jumlah kepala keluarga pada perumahan elektrik mas yang dijadikan sebagai studi kasus,  diperoleh  dari  ketua RT 025 dan ketua RT 029 kelurahan loa bahu kecamatan sungai kunjang kota Samarinda.

Sedangkan untuk mengetahui mengetahui variabel – variabel  mana yang akan digunakan dalam pemodelan, dilakukan proses penyeleksian variabel dengan cara melakukan uji kolerasi antara semua variabel – variabel yang ditinjau. Variabel bebas yang akan dipakai dalam model harus mempunyai kolerasi tinggi terhadap variabel terikat dan sesama veriabel bebas tidak boleh saling berkorelasi. apabila terdapat kolerasi diantara variabel bebas,pilih salah satu yang mempunyai nilai korelasi yang besar untuk mewakili. hasil kolerasi antara variabel pada perumahan elektrik mas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

| Correlations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Y | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12 |
| Pearson Correlation | Y | 1.000 | .100 | .111 | -.060 | .188 | .027 | .002 | .491 | -.129 | .113 | .189 | -.194 | -.113 |
|  | X1 |  | 1.000 | .109 | .101 | .073 | .055 | .041 | .156 | -.097 | .109 | .099 | -.155 | -.045 |
|  | X2 |  |  | 1.000 | .154 | -.065 | .355 | -.445 | .126 | .089 | .146 | .234 | .026 | -.051 |
|  | X3 |  |  |  | 1.000 | -.153 | .057 | -.124 | .058 | -.066 | -.179 | .000 | -.035 | .184 |
|  | X4 |  |  |  |  | 1.000 | -.221 | .240 | .025 | -.222 | .449 | -.163 | -.219 | .049 |
|  | X5 |  |  |  |  |  | 1.000 | -.310 | .075 | .278 | .290 | .407 | .188 | .098 |
|  | X6 |  |  |  |  |  |  | 1.000 | -.173 | -.279 | .074 | -.213 | -.199 | .189 |
|  | X7 |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 | 0.000 | -.014 | .261 | -.014 | -.012 |
|  | X8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 | .009 | .292 | .746 | -.058 |
|  | X9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 | .017 | -.061 | -.020 |
|  | X10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 | .274 | .136 |
|  | X11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 | .055 |
|  | X12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |

Tabel 1 hasil uji korelasi antara variabel – variabel pada kuisioner di perumahan elektrik mas dari hasil analisis SPSS versi 22 2017

Pada tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa variabel yang mempunyai hubungan signifikan atau pengaruh besar terhadap (Y) pengguna jenis kendaraan adalah (X4) jumlah anggota keluarga, (X7) alasan anda menggunakan kendaraan, (X10) biaya bensin.

Permodelan bangkitan perjalanan yang didapat dari hasil uji korelasi ada 3 variabel yaitu jumlah anggota keluarga (X4), alasan menggunakan kendaraan (X7) dan biaya bensin (X10). Selanjutnya hasil data yang diperoleh akan diolah menggunakan formula multiple linier regression analysis dengan menggunakan bantuan Software (SPSS versi 22) maka diperoleh bentuk model. Alternatif beserta bentuk model dapat dilihat pada tabel 2  sebagai berikut :

Tabel 2 Hasil Analisis Model 3 Variabel (X4, X7, X10) dari hasil analisis SPSS 22 2017

| Coefficientsa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unstandardized Coefficients |  | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |  |  |
| 0.210 | 0.585 |  | 0.358 | 0.721 |
| 0.124 | 0.095 | 0.144 | 1.307 | 0.195 |
| 0.465 | 0.095 | 0.456 | 4.911 | 4.203 |
| 0.152 | 0.094 | 0.168 | 1.617 | 0.110 |
| a. Dependent Variable: Y |  |  |  |  |

Setelah melakukan hasil analisis model regresi terhadap 3 variabel (X4, X7, X10) akan dilkukan uji nilai koefisien korelasi. Koefesien korelasi adalah pengukuran statistik kovarian atau asosiasi antara dua variabel. Besarnya koefesien korelasi berkisar antara +1 s/d -1. koefesien korelasi menunjukkan kekuatan (strength) hubungan linear dan arah hubungan dua variabel acak. Dari model yang dianalisis, diperoleh dengan hanya memasukkan variabel bebas yang terpilih dari hasil uji korelasi, yaitu variabel X4, X7 dan X10 mampu menjelaskan variabel terikat (Y) yang baik.  Hasil yang diperoleh R sebesar 0,530. Interpretasi nilai Uji Kolersi (R) dapat dilihat Tabel 3 berikut ini :

Tabel 3 Nilai koefisien korelasi (R) X4, X7, X10 dari hasil analisis SPSS 22 2017

|  | Model Summaryb |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |  |
|  | 1 | 0.530a | 0.280 | 0.258 | 0.727 |  |
|  | a. Predictors: (Constant), X10, X4, X7 |  |  |  |  |  |
|  | b. Dependent Variable: Y |  |  |  |  |  |

Nilai R (koefisien korelasi berganda) berguna untuk mengetahui hubungan antara perubahan adalah (X4) jumlah anggota keluarga, (X7) alasan anda menggunakan kendaraan, (X10) biaya bensin, terhadap perubahan terikat pengguna jenis kendaraan (Y). Koefisien korelasi R = 0,530 menunjukkan tingkat hubungan (variabel tak bebas) dengan (variabel bebas) pada tingkat korelasi kuat, hubungannya menunjukkan bahwa 53,0% dari (variabel terikat) dapat dijelaskan oleh perubahan dalam variabel (X4) jumlah anggota keluarga, (X7) alasan anda menggunakan kendaraan, (X10) biaya bensin.

Tabel 4 Tabel koefisien korelasi (R)

| Koefisien Korelasi ( R ) | Intepretasi |  |
| --- | --- | --- |
| < 0,20 | Tidak Ada |  |
| 0 - 0,25 | Sangat Lemah |  |
| 0,25 - 0,50 | Moderat |  |
| 0,50 - 0,75 | Kuat |  |
| 0,75 - 1,00 | Sangat Kuat |  |
| Sumber : ( Usman.H, 1995 ) |  |  |

Selanjutnya menentukan hasil koefisien regresi uji F, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas pada (X4) jumlah anggota keluarga, (X7) alasan anda menggunakan kendaraan dan (X10) biaya bensin secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap (variabel terikat) pengguna jenis kendaraan (Y) atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi (variabel terikat) atau tidak. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasikan), misalnya dari kasus di atas responden sebanyak 100 orang untuk menguji tingkat signifikansi koefisien regresi variabel independen secara serempak terhadap variabel dependen. Nilai hasil uji F dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5 Hasil Uji (F) Analisis Korelasi Berganda X4, X7, X10 dari analisis SPSS 22 2017

| ANOVAa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model |  | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 19.841 | 3 | 6.614 | 12.498 | 0.000b |
|  | Residual | 50.799 | 96 | 0.529 |  |  |
|  | Total | 70.640 | 99 |  |  |  |
| a. Dependent Variable: Y |  |  |  |  |  |  |
| b. Predictors: (Constant), X10, X4, X7 |  |  |  |  |  |  |

Tahap-tahap untuk melakukan Uji F adalah sebagai berikut:

- Merumuskan hipotesis

Ho : tidak ada pengaruh secara signifikan antara (X4) jumlah anggota keluarga, (X7) alasan anda menggunakan kendaraan dan (X10) biaya bensin, secara bersama-sama terhadap pengguna jenis kendaraan yang digunakan (Y).

H1 : ada pengaruh secara signifikan antara (X4) jumlah anggota keluarga, (X7) alasan anda menggunakan kendaraan dan (X10) biaya bensin, secara bersama-sama terhadap pengguna jenis kendaraan yang digunakan (Y).

- Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi menggunakan a = 5% (signifikansi 5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian)

- Menentukan F hitung

Berdasarkan tabel 4.6 Hasil uji F diperoleh F hitung sebesar 12,498

- Menentukan F tabel

Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, a = 5%, 	df1 = k – 1 dan df2 = n – k. Dimana k adalah jumlah variabel (bebas + terikat) dan n adalah jumlah observasi/sampel pembentuk regresi. Maka df = k – 1 = 4 – 1 = 3 dan df2 = n – k = 100 – 4 = 96 . Pengujian dilakukan pada a = 5%, maka nilai F tabelnya adalah 2,70 lihat pada N1 = 3 dan N2 = 96 (pada lampiran tabel) atau dapat dicari di Ms Excel dengan cara pada cell kosong ketik = finv (0.05,1,95) lalu enter.

- Membandingkan F hitung dengan F tabel

Nilai F hitung > F tabel ( 12,498 > 2,70 )

- Kesimpulan

Karena nilai F hitung > F tabel  ( 12,498 > 2,70 ) maka Ho ditolak dan H1 diterima, artinya ada pengaruh secara signifikan antara (X4) jumlah anggota keluarga, (X7) alasan anda menggunakan kendaraan dan (X10) biaya bensin, secara bersama-sama terhadap pengguna jenis kendaraan (Y).

Berdasarkan output dari analisa regresi linear berganda dengan perangkat lunak SPSS versi 22.0 , maka diperoleh bentuk model regresi yang terbentuk, hasil koefisien korelasi gandanya (R), hasil uji F dan nilai adjusted R square dapat dilihat pada tabel 6 berikut :

Tabel 6 tiga model regresi yang terbentuk sumber data primer diolah

| Model Regresi | Koefisien Regresi | t | sig |
| --- | --- | --- | --- |
| Konstanta | 0,210 | 0,358 | 0,721 |
| Jumlah Anggota Keluarga (X4) | 0,124 | 1,307 | 0,195 |
| Alasan Menggunakan Kendaraan (X7) | 0,465 | 4,911 | 0,000 |
| Biaya Bensin (X10) | 0,152 | 1,617 | 0,110 |
| Kesesuaian model regresi yang terbentuk |  |  |  |
| (Anova Regresi) |  |  | F = 12,498 |
| Koefisien korelasi R = 0,530 |  | R square = 0,281 |  |
| Persamaan regresi terbentuk |  |  |  |
| Y = 0,210 + 0,124 (X4) + 0,465 (X7) + 0,152 (X10) |  |  |  |

KESIMPULAN DAN SARAN

- Berdasarkan hasil analisa regresi maka model terbaik untuk meramalkan bangkitan perjalanan pada perumahan elektrik mas di kota Samarinda adalah Y = 0,210 + 0,124 (X4) + 0,465 (X7) + 0,152 (X10). Dan dapat diketahui bahwa, bangkitan perjalanan pada perumahan elektrik mas di kota Samarinda. Pengguna jenis kendaraan (Y) dipengaruhi oleh (X4) jumlah anggota dalam satu keluarga, (X7) alasan menggunakan kendaraan yang dipilih dan (X10) biaya bensin.

- Hasil uji R2 terhadap bangkitan perjalanan pada perumahan elektrik mas di kota Samarinda, yaitu nilai yang didapat dari koefisien regresi adalah R = 0,530 menunjukkan tingkat korelasi kuat. Yang berarti bahwa korelasi antara variabel bebas (X4) jumlah anggota keluarga, (X7) alasan menggunakan kendaraan dan (X10) biaya bensin terhadap (variabel tak bebas) pengguna jenis kendaraan (Y) mempunyai hubungan yang kuat berjumlah 53 %.

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta sebagai bahan pendukung untuk perencanaan pengembangan perumahan dan perencanaan transportasi bagi kota Samarinda dan perlu dilakukan peneliti uji sejenis pada perumahan lainnya penambahan beberapa variabel yang belum terakomodasi dalam penelitian.

DAFTAR PUSAKA

Alvinsyah & Soehodho, S., (1997). ‘’Dasar-Dasar System Transportasi’’, Laboratorium Transportasi Jurusan Sipil Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Jakarta.

Arikunto, Suharsimi. 2006. Metodologi penellitian. Yogyakarta : Bina Aksara.

Black, J.A, 1981, ‘’Urban Transport Planning : Theory And Practice’’, London, Cromm Helm

Blunden, W.R, And Black, John, 1948-1984, ‘’The Land Use/Transport System’’, 2nd ed, Pergamon Press, Sydney

Budiarto, 2002. ‘’Biostatistika Untuk Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat’’. Jakarta : EGC

Dalam Hamdi, Bangkitan Perjalanan Pada Perumahan Bougenvlle. Jurnal Sipil, Vol.5, No.2, Maret 2011.

Dictus, 1978 Dalam Bangkitan Dan Pola Perjalanan Transportasi Daerah Perumahan Kota Manado. Jurnal Transportasi. Universitas Sam Ratulangi Hal. 64

Endang Dwi Berdikaryati,” Tesis Karakteristik Pola Perjalanan Transportasi Penduduk Daerah Pinggiran”,Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2006

Hasan, Iqbal. (2002). ‘’Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya’’. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Iqbal, Hasan. 2006, ‘’Analisis Data Penelitian Dengan Statistik’’. Jakarta : PT Bumi Aksara

Juanita., 2010, Diktat Kuliah Transportasi, Teknik Sipil UMP, Purwokerto.

Khisty, Lall. 2003 Jilid 1. Dasar-Dasar Transportasi. Jakarta : Erlangga

Mathew, Tom V. dan Rao, Krishna K.V., (2007), ‘’Introduction to Transportation

Engineering’’, NPTEL

Miro, Fidel (2005), ‘’Perencanaan  Transportasi  untuk  Mahasiswa, Perencana dan Praktisi’’, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Morlok, Edward K., ‘’Pengantar Teknik Dan Perencanaan Transportasi’’ Jakarta : Erlangga, 1985.

Nasution, M. 2008. Manajemen Transportasi. Edisi ketiga. Bogor : Ghalia Indonesia.

Nugroho, W.P., 2007, ‘’Analisis Model Bangkitan Pergerakan Kendaraan Pada Perumahan Di Kota Purwokerto’’, Laporan Tugas Akhir Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah, Purwokerto.

Ortuzar, J. de D. and L.G. Wilhumsen, (1990), ‘’Modelling Transport’’, England, John Wiley and Sons, Sussex

Ortuzar, J. de D. and L.G. Wilhumsen, (1994), ‘’Modelling Transport’’ Second edition, England, John Wiley and Sons, Sussex

Pignataro, Louis J., ‘’Traffic Engineering (Theory And Practice)’’, United State Of America, 1973

Riduwan., 2008, Metode Dan Teknik Menyusun Tesis, Alphabet, Bandung.

Soraida, Eka., 2014, ‘’Analisis Bangkitan Perjalanan Pada Perumahan Sempaja Lestari Di Kota Samarinda’’. Laporan Tugas Akhir Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda.

Sudjana., 1996, Teknik Analisis Regresi Dan Korelasi Bagi Para Peneliti, 	Bandung.

Sugiyono, ‘’Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&B’’, Alvabeta, Bandung, 2010

Sugiyino, 2002, Statistika Untuk Penelitian, Bandung : Alfabeta

Tamin, Ofyar Z., 1997, Perencanaan dan Permodelan Transportasi, Teknik Sipil

ITB, Bandung.

Tamin, O. Z., Frazilla, B.R. dan Prahara, E. ( 1999), ‘’Kajian Bangkitan dan Tarikan Lalu – lintas Dengan Metode Analisis Regresi : Studi Kasus di Wilayah Bandung Raya’’

Tamin, Ofyar Z., 2000, Perencanaan dan Permodelan Transportasi Edisi Ke 2, Teknik Sipil ITB, Bandung.

Turner, John, 1976, ‘’Housing By People: Towards Autonomy In Buildings Environment’’ Pantheon Books, New York.

Usman, H Dan Setiady, 1995.’’Pengantar Statistika’’, Jakarta. Bumi Aksara.

Warpani, S., 1981, Perencanaan Transportasi, Bandung : Institute Teknologi, Bandung.

Warpani, S., 1990, Merencanakan System Perangkutan, Bandung : Institut Teknologi, Bandung.