BAB 1

PENDAHULUAN

- Latar Belakang

Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dan  merupakan  komponen  penting  dalam perencanaan kota (perencanaan infrastruktur khususnya).

Menurut  Dr.  Ir.  Suripin,  M.Eng.  (2004;7)  drainase  mempunyai  arti  mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai  serangkaian  bangunan  air  yang  berfungsi  untuk  mengurangi  dan/atau membuang  kelebihan  air  dari  suatu  kawasan  atau  lahan,  sehingga  lahan  dapat difungsikan  secara  optimal.  Drainase  juga  diartikan  sebagai  usaha  untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas. Drainase  yaitu  suatu  cara  pembuangan  kelebihan  air  yang  tidak  diinginkan  pada suatu  daerah,  serta  cara-cara  penangggulangan  akibat  yang  ditimbulkan  oleh kelebihan air tersebut. (Suhardjono 1948:1)

Perumahan  adalah  kelompok  rumah  yang  berfungsi  sebagai  lingkungan  tempat tinggal  atau  lingkungan  hunian  yang  dilengkapi  dengan  prasarana  dan  sarana lingkungan (UU No.2 tahun 1992). Perumahan Josroyo Permai yang berlokasi di Kecamatan  Jaten  Kabupaten  Karanganyar  adalah  perumahan  sebagai  salah  satu pertumbuhan fisik dalam suatu wilayah yang merupakan kebutuhan dasar manusia yang  dapat  berfungsi  sebagai  saran  produksi  keluarga,  merupakan  titik  strategis dalam pembangunan manusia seutuhnya.

Oleh  karena  itu,  perencanaan  sistem  drainase  dalam  Perumahan  Ringroad Permai Jalan H.M. Ardan kota Samarinda perlu  mendapat  perhatian  yang  penting  guna  terhindar  dari  bencana  banjir  atau genangan  air  hujan,  serta  mendukung  kehidupan  manusia  yang  hidup  bermukim di  perumahan  tersebut  dengan  nyaman,  sehat  dan  dapat  berinteraksi  satu  dengan lainnya dalam kehidupan sehari – hari.

Drainase  yang  kurang  baik  akan  mengakibatkan  berbagai  macam  masalah  yang bisa merugikan manusia itu sendiri. Salah satunya adalah masalah banjir.

Adapun  penanggulangan  umum  banjir  dapat  dikategorikan  menjadi  pendekatan struktur dan non struktur:

- Pendekatan struktur. Penanggulangan  banjir  dengan  melakukan  pembangunan  fisik  seperti  memenuhi syarat  sungai  yang  ideal  seperti  adanya  sudetan,  pembuatan  penampungan  air, kemampuan pengaliran air ke sungai lainnya dan dengan kombinasi di antaranya. Pendekatan  ini  membutuhkan  waktu  untuk  perencanaan  dan  pelaksanaan  serta biaya  yang besar, namun dapat menghilangkan banjir atau genangan  yang terjadi pada suatu daerah.

- Pendekatan non struktural. Penanggulangan  banjir  dengan  membuat  sistem  ramalan  dan  pemugaran  secara dini.  Pengembangan  ini  membutuhkan  perangkat  keras  dan  perangkat  lunak. Perangkat  keras  yang  diperlukan  ini  meliputi  komputer,  sensor  hujan  dan  muka air,  telpon  atau  satelit,  master  stasiun  dan  lain  lain.  Sedangkan  perangkat  lunak seperti meter hidrologi, model hidrolik dan model operasi bangunan air yang ada. Pendekatan  ini  relatif  murah,  namun  sistem  penanggulangannya  bukan menghubungkan  dengan  banjir  yang  ada,  namun  memberikan  peringatan  dini terhadap  banjir  sehingga  dapat  mengurangi  kerugian  yang  besar.  Dan  juga diperlukan partisipasi masyarakat untuk mencegah terjadinya banjir.

Dari  sudut  pandang  yang  lain,  drainase  adalah  salah  satu  unsur  dari  prasarana umum  yang  dibutuhkan  masyarakat  kota  dalam  rangka  menuju  kehidupan  kota yang  aman,  nyaman,  bersih,  dan  sehat.  Prasarana  drainase  disini  berfungsi  untuk mengalirkan  air  permukaan  ke  badan  air  (sumber  air  permukaan  dan  bawah permukaan  tanah)  dan  atau  bangunan  resapan.  Selain  itu  juga  berfungsi  sebagai pengendali kebutuhan air permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek, genangan air dan banjir.

- Rumusan Masalah.

Masalah yang dapat dirumuskan dari latar belakang masalah di atas adalah

- Berapa besarnya debit banjir rancangan dengan kala ulang 2 dan 5 tahun ?

- Bagaimana dimensi penampang saluran yang ekonomis untuk sistem drainase?

- Batasan Masalah.

Dalam penelitian ini agar masalah tidak melebar dan menjauh maka antar batasan wilayah yaitu sebagai berikut:

- Studi kasus dilakukan di Perumahan Ringroad Permai Jalan H.M. Ardan kota Samarinda.

- Saluran  drainase  yang  dipantau  sesuai  dengan  site  plan  dari  Perumahan Ringroad Permai jalan jalan H.M. Ardan kota Samarinda.

- Saluran  drainase  Perumahan Ringroad Permai jalan H.M. Ardan kota Samarinda  berupa saluran terbuka.

- Tujuan Penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- Mengetahui besarnya debit banjir rancangan dengan kala ulang 2 dan 5 tahun

- Mengetahui dimensi penampang saluran yang ekonomis untuk sistem drainase

- Manfaat Penelitian.

Manfaat yang di harapkan muncul dari penelitian ini adalah :

- manfaat teoritis. Mengembangkan  ilmu  pengetahuan  di  bidang  teknik  sipil  sesuai  dengan  teori yang didapat di bangku perkuliahan .

- manfaat praktis. Memberikan tambahan informasi pada warga Perumahan Ringroad Permai jalan H.M. Ardan kota Samarinda dalam sistem jaringan drainase untuk perencanaan lebih lanjut.