EVALUASI SISTEM SALURAN DRAINASE DAERAH JALAN SULAWESI KOTA SANGATTA

DHIMAS SETYA ANGGARA

13.11.1001.7311.134

ABSTRAK

Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sangatta. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 35.747,50 km² atau 17% dari luas Provinsi Kalimantan Timur dan berpenduduk sebanyak 319.394 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2014) dengan kepadatan 4,74 jiwa/km² dan pertumbuhan penduduk selama 4 tahun terakhir rata-rata 4,08% setiap tahun (Sumber : Badan Pusat Statistik Kutai Timur 2016).

Kutai Timur memiliki keadaan topografi yang bervariasi, mulai dari daerah dataran seluas 536.200 ha, lereng bergelombang (1,42 juta ha), hingga pegunungan (1,6 juta ha), tersimpan potensi batu bara 5,35 miliar ton.

PENDAHULUAN

  - Latar Belakang

Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sangatta. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 35.747,50 km² atau 17% dari luas Provinsi Kalimantan Timur dan berpenduduk sebanyak 319.394 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2014) dengan kepadatan 4,74 jiwa/km² dan pertumbuhan penduduk selama 4 tahun terakhir rata-rata 4,08% setiap tahun (Sumber : Badan Pusat Statistik Kutai Timur 2016).

Kutai Timur memiliki keadaan topografi yang bervariasi, mulai dari daerah dataran seluas 536.200 ha, lereng bergelombang (1,42 juta ha), hingga pegunungan (1,6 juta ha), tersimpan potensi batu bara 5,35 miliar ton.

Penduduk di kawasan tropika basah seperti halnya di Indonesia awalnya selalu tumbuh  dari daerah yang berdekatan  dengan  sungai,  dengan  demikian secara otomatis penduduk tersebut akan berinteraksi dengan masalah gangguan air pada saat musim hujan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan air perlu adanya  pengelolaan, karena jika tidak dikelola akan menimbulkan permasalahan pada manusia dan lingkungan. Dengan semakin berkurangnya daerah-daerah terbuka di  kawasan  perkotaan  yang  dapat difungsikan sebagai lahan peresapan air dan didukung pula oleh menurunnya kondisi saluran drainase baik kapasitas, sistem operasi maupun pengelolaannya   telah  menyebabkan timbulnya berbagai masalah di sektor drainase.

Dengan semakin kompleksnya permasalahan drainase di perkotaan, maka perencanaan dan pembangunan bangunan air untuk drainase khususnya pada Sistem Saluran Drainase Daerah Jalan Sulawesi Kota Sangatta harus dilakukan secara tepat. Perencanaan pengamatan terhadap  banjir disebut  juga perencanaan  pengendalian  banjir  yang pada dasarnya sangat tergantung pada peranan dan fungsi daripada sungai. Untuk mengatasi  permasalahan  tersebut  maka  diperlukan  penanganan  yang  terencana yakni  dengan melakukan identifikasi permasalahan secara seksama dan membuat desain yang mampu mengatasi masalah tersebut.

  - Rumusan Masalah

Berdasarkan  latar belakang  yang  telah dipaparkan  terdapat  permasalahan yang dihadapi dari penelitian ini, adalah sebagai berikut :

    - Berapakah besarnya debit banjir kala ulang 2, 5 tahun dan 10 tahun ?

    - Berapa besarnya debit eksisting Saluran ?

    - Bagaimana dimensi saluran drainase yang mampu debit banjir kala ulang 10 tahun ?

  - Batasan Masalah

Untuk menghindari  melebarnya permasalahan,  maka perlu dibuat batasan- batasan  terhadap  masalah  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini.  Adapun batasan permasalahan tersebut adalah :

- Penelitian terbatas pada saluran drainase khusus di Jalan Sulawesi Kota Sangatta.

- Perhitungan curah hujan efektif menggunakan Metode Log Pearson tipe III dan Metode Gumbel, untuk analisa debit banjir rencana menggunakan hasil perhitungan terkecil dari kedua metode tersebut.

- Perencanaan dimensi  saluran  drainase  berdasarkan SNI  03-3424-1994 dengan kala ulang 10 tahun.

- Tidak memperhitungkan Rencana Anggaran Biaya  (RAB)  dalam pengerjaan saluran drainase.

- Tidak memperhitungkan Sedimentasi yang terjadi pada saluran

  - Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penelitian adalah Supaya adanya dasar penanganan dan  pengem-bangan  sistem drainase yang memenuhi kriteria standar sarana drainase.

Sedangkan tujuannya adalah :

- Untuk mengetahui besarnya debit banjir kala ulang 2, 5 tahun dan 10 tahun

- Untuk mengetahui besarnya debit eksisting

- Untuk mengetahui dimensi saluran drainase yang mampu debit banjir kala ulang 10 tahun

  - Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- Sebagai   masukan   terhadap   perencanaan   pengembangan   sistem  saluran drainase daerah Jalan Sulawesi Kota Sangatta

- Menghindari  dampak  genangan  air  hujan yang  dapat menggangu  aktivitas masyarakat khususnya warga Jalan Sulawesi Kota Sangatta

- Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang sistem drainase

TINJAUAN PUSTAKA

- Umum

Infrastruktur air perkotaan meliputi tiga sistem yaitu sistem air bersih (urban water supply), sistem sanitasi (waste water) dan sistem drainase air hujan (strom water  system). Ketiga  sistem  tersebut  saling terkait,  sehingga  idealnya dikelola secara integrasi. Hal ini sangat penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya  dan fasilitas,  menghindari  ketumpang-tindihan  tugas dan tanggung jawab, serta keberlanjutan pemanfaatan sumber daya air.

Sistem air bersih meliputi pengadaan (acquisition), pengolahan (treatment), dan pengiriman/pendistribusian  (delivery) air bersih ke pelanggan baik domestik, komersil,  industri,  maupun  sosial.  Sistem  sanitasi  dimulai  dari  titik  keluarnya sistem air bersih.  Sistem pengumpul mengambil air buangan domestik, komersil, industri dan kebutuhan umum. Ada dua istilah yang banyak dipakai untuk mendiskripsikan sistem air buangan (wastewater system) yaitu, “wastewater” dan “sewage”.  Air buangan digunakan untuk menunjukkan perpipaan, stasiun pompa, dan fasilitas yang menangani air buangan (wastewater). Sedangkan “sanitary sewage” merupakan peristilahan umum yang biasanya untuk permukiman.

- Sistem Jaringan Drainase

Pekerjaan  draisnase  merupakan  pekerjaan  yang rumit dan kompleks,  bisa jadi memerlukan biaya, tenaga dan waktu yang lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan pengendalian  banjir. Secara fungsional, sulit memisahkan  secara jelas sistem drainase dan pengendalian banjir.

- Sistem Drainase Mayor

Sistem drainase   mayor   yaitu   sistem   saluran   yang   menampung dan mengalirkan  air dari suatu daerah tangkapan  air hujan (Catchment  Area). Pada umumnya   sistem   drainase   mayor   ini   disebut   juga   sebagai   sitem   saluran pembuangan  utama  (mayor  sytem)  atau  drainase  primer.  Sistem  jaringan  ini menampung aliran yang berskala besar dan luas seperti kanal-kanal dan sungai- sungai. Perencanaan drainase mayor ini umumnya dipakai metode ulang antara 5-10 tahun dan pengukuran  topografi secara detail diperlukan dalam perencanaan pada sistem drainase ini.

- Sistem Drainase Mikro

Sistem  drainase   mikro  yaitu  sistem  saluran   dan  bangunan   pelengkap drainase   yang  menampung   dan  mengalirkan   air  dari  daerah  tangkapan   air (catchment area). Secara keseluruhan yang termasuk dalam sistem drainase mikro adalah saluran drainase mikro adalah saluran disepanjang sisi jalan, saluran atau selokan air hujan disekitar bangunan, gorong-gorong,  saluran drainase kota dan lain sebagainya dimana debit yang dapat ditampungnya tidak terlalu besar.

- Klasifikasi Drainase

  - Menurut sejarah terbentuknya:

    - Drainase Alamiah (Natural Drainage)

Merupakan drainase yang terbentuk secara alami dan tidak terdapat bangunan-bangunan penunjang seperti bangunan pelimpah, pasangan batu/betyon, gorong-gorong dan lain-lain.

    - Drainase Buatan (Artificial Drainage)

Adalah drainase yang dibuat dengan maksud dan tujuan tertentu sehingga memerlukan bangunan-bangunan khusus seperti selokan pasangan batu/beton, gorong-gorong, pipa-pipa, dan sebagainya.

  - Menurut Letak Bangunan :

- Drainase Permukaan Tanah (Surface Drainage)

Saluran drainase yang berada diatas permukaan tanah yang berfungsi mengalirkan air limpasan permukaan.

- Drainase Bawah Permukaan Tanah (Subsurface Drainage)

Saluran drainase yang bertujuan mengalirkan air limpasan permukaan melalui media (pipa-pipa) dibawah permukaan tanah dikarenakan alasan- alasan tertentu.

  - Menurut Fungsinya

- Single Purpose

Drainase yang fungsinya hanya untuk mengalirkan satu jenis air buangan.

- Multi Purpose

Drainase  yang  berfungsi  mengalirkan  berbagai  atau  banyak  jenis  air buangan, baik secara bercampur maupun bergantian.

  - Menurut Konstruksi :

- Saluran Terbuka

Saluran yang cocok untuk drainase air hujan yang terletak di daerah yang mempunyai luasan yang cukup.

- Saluran Tertutup

Saluran yang pada umumnya sering dipakai untuk aliran air kotor atau untuk saluran yang berada ditengah kota.

- Permasalahan Drainase

Banjir adalah merupakan kata yang sangat populer di Indonesia. Khususnya pada  musim  hujan,  mengingat  hampir  semua  kota  di  Indonesia  mengalami bencana  banjir.   Banjir  adalah  suatu  kondisi  fenomena   bencana  alam  yang memiliki hubungan  dengan jumlah kerusakan  dari sisi kehidupan  dan material. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya banjir. Secara umum penyebab terjadinya banjir di berbagai belahan dunia (Suripin, 2004) adalah :

- Pertambahan    penduduk    yang    sangat    cepat,    di    atas    rata-rata pertumbuhan nasional, akibat urbanisasi baik migrasi musiman maupun permanen. Pertambahan penduduk yang tidak diimbangi dengan penyediaan  prasarana  dan  sarana  perkotaan  yang  memadai mengakibatkan pemanfaatan lahan perkotaan menjadi tidak teratur.

- Keadaan  iklim;  seperti  masa  turun  hujan  yang  terlalu  lama,  dan mengakibatkan banjir.  Banjir  di daerah muara  pantai umumnya disebabkan   karena   kombinasi   dari   kenaikan   pasang   surut,   tinggi muka   air  laut   dan   besarnya   ombak   yang   di  asosiasikan   dengan terjadinya gelombang badai yang hebat.

- Perubahan tata guna lahan dan kenaikan populasi; perubahan tata guna lahan dari pedesaan menjadi perkotaan sangat berpotensi menyebabkan banjir. Banyak lokasi yang menjadi subjek dari banjir terutama daerah muara. Perencanaan penanggulangan banjir merupakan usaha untuk menanggulangi banjir pada lokasi-lokasi industri, komersial dan pemukiman.  Proses  urbanisasi,  kepadatan  bangunan,  kepadatan populasi  memiliki  efek  pada  kemampuan  kapasitas  drainase  suatu daerah dan kemampuan tanah menyerap air, dan akhirnya menyebabkan naiknya  volume  limpasan  permukaan.  Meskipun  luas  area  perkotaan lebih kecil dari 3 % dari permukaan  bumi,  tapi sebaliknya  efek dari urbanisasi pada proses terjadinya banjir sangat besar.

- Land  subsidence;  adalah  proses  penurunan  level  tanah  dari  elevasi sebelumnya. Ketika gelombang pasang datang dari laut melebihi aliran permukaan sungai, area land subsidence akan tergenangi.

- Dasar-Dasar Dan Kriteria Perencanaan Drainase

Tujuan perencanaan ini adalah untuk mengalirkan genangan air sesaat yang terjadi pada musim hujan serta dapat mengalirkan  air kotor hasil buangan  dari rumah  tangga.  Kelebihan  air atau genangan  air sesaat terjadi  karena keseimbangaan  air  pada  daerah  terentu  terganggu.  Disebabkan  oleh  air  yang masuk dalam daerah tertentu lebih besar dari air keluar.   Pada daerah perkotaan, kelebihan  air terjadi oleh air hujan. Kapasistas  infiltrasi  pada daerah perkotaan sangat  kecil  sehingga  terjadi  limpasan  air  sesaat  setelah  hujan  turun.

Dalam  perancagan  saluran  drainase  akan  digunakan  dasar-dasar perancangan saluran tahan erosi yaitu saluran yang mampu menahan erosi dengan memuaskan dengan cara mengatur kecepatan maupun menggunakan dinding dan dasar diberi lapisan yang berguna menahan erosi maupun mengontrol kehilangan rembesan.

Kriteria  dalam  perencanaan   dan  perancangan   drainase  perkotaan  yang umum (Suripin, 2004) yaitu :

- Perencanaan   drainase   haruslah   sedemikian   rupa   sehingga   fungsi          fasilitas drainase sebagai penampung, pembagi dan pembuang air dapat sepenuhnya berdaya guna dan berhasil guna.

- Pemilihan dimensi dari fasilitas drainase haruslah mempertimbangkan faktor ekonomis dan faktor keamanan.

- Perencanaan     drainase     haruslah     mempertimbangkan     pula    segi kemudahan dan nilai ekonomis dari pemeliharaan sistem drainase.

- Aspek Hidrologi

Aspek hidrologi merupakan suatu analisa awal dalam menangani penaggulangan   banjir   dan   perencanaan   sistem   drainase   untuk   mengetahui besarnya debit yang akan dialirkan sehingga dapat ditentukan dimensi saluran drainase. Fenomena hidrologi sebagai mana telah dijelaskan di bagian sebelumnya adalah kumpulan keterangan atau fakta mengenai fenomena hidrologi. Fenomena hidrologi seperti besarnya curah hujan, temperatur, penguapan, lama penyinaran matahari,  kecepatan  angin,  debit  sungai,  tinggi  muka  air,  akan  selalu  berubah menurut  waktu.  Untuk  suatu  tujuan  tertentu  data-data  hidrologi  dapat dikumpulkan, dihitung, disajikan, dan ditafsirkan dengan menggunakan prosedur tertentu.

METODE PENELITIAN

  - Lokasi Penelitian

Gambar 3.1 lokasi penelitian

Lokasi Penelitian berada pada daerah Jalan Sulawesi Kecamatan Sangatta Utara Kota Sangatta Kabupaten Kutai Timur

  - Populasi Dan Sample

- Populasi

Lokasi kajian terdapat disuatu daerah permukiman yang padat dan maju sehingga proyek yang akan dipilih untuk menjadi projek penelitian yaitu di Sulawesi Kota Sangatta dengan panjang penanganan  drainase yang akan diteliti  1.828 meter terlihat gambar 3.2

# Gambar 3.2. Peta Penanganan Drainase

- Sample

Adapun Sample yang ada dilapangan yaitu dengan cara survey lapangan, yang terdapat diarea lapangan yaitu banyaknya sampah sampah dan sedimentasi yang sangat banyak sehingga tampungan drainase tersebut hampir semua tidak mampu menangani besarnya aliran air ketika hujan dan besarnya dimensi drainase. Ukuran dimensi dilapangan dapat dilihat table dibawah ini :

# Gambar 3.3. Layout Drainase

Tabel 3.1. Dimensi Drainase Existing

| Drainase | Nama saluran | L (m) | b (m) | h(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jalan Sulawesi | Sal 1 | 797 | 0,8 | 0,4 |
| Jalan Sulawesi | Sal 2 | 797 | 0,8 | 0,4 |
| Gang Tulip | Sal 3 | 117 | 0,8 | 0,4 |
| Gang Tulip | Sal 4 | 117 | 0,8 | 0,4 |

Sumber : Pengukuran lapangan

  - Desain Penelitian

Secara terinci langkah pengolahan data dapat di lihat pada Gambar Bagan Flowchart 3.3. berikut ini :

ya

Hujan Rancangan Maksimum

Intensitas Curah Hujan

Debit Curah Hujan (Qah)

Qah < Qd

selesai

ya

Tidak

Waktu Konsentrasi

Pengukuran dimensi

Uji Konsistensi

Mulai

Data Curah hujan

Data Sekunder

Peta Topografi

Tidak

Gambar 3.4. Flowchart Langkah Pengolahan Data

  - Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh dengan dua pendekatan yaitu data primer dengan pengukuran langsung di lapangan dan Untuk yang melakukan penyusunan tugas akhir ini, peneliti mengumpulkan data – data yang dipakai untuk melakukan analisa dan perhitungan pada penelitian ini didapat dari beberapa sumber, untuk menyelesaikan studi adalah sebagai berikut :

- Pengumpulan data sekunder

- Data Curah Hujan

Data curah hujan diperoleh dari stasiun pengamatan setempat. Data ini diambil minimum 10 tahun pengamatan untuk menentukan curah hujan rancangan dan debit rencana sesuai dengan langkah-langkah dalam bagan alir penelitian.

- Peta Topografi

Peta topografi dan peta lokasi studi diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya Kabupaten Kutai Timur. Peta ini digunakan untuk menentukan batas-batas daerah genangan.

- Peta jaringan saluran/drainase diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum Bidang Binamarga dan Pengairan Kabupaten Kutai Timur. Peta ini digunakan untuk mengetahui jaringan saluran air.

- Pengumpulan Data Primer

Adapun Data Primer diperoleh dengan cara survey langsung di lapangan. Survei yang dilakukan antara lain :

- Data dimensi saluran didapat dengan cara pengukuran lapangan

- Wawancara yaitu mengetahui penyebab dan permasalahan genangan banjir yang ada

- Observasi (Pengamatan) terhadap aliran air pada saluran, untuk mendapatkan pola air.

  - Teknik Analisis Data

Tahapan analisa data dalam melakukan penelitian ini adalah :

- Analisa Hidrologi

- Analisa data curah hujan

- Analisa curah hujan rata rata

- Analisa debit banjir

- Analisa Hidrolika

- Analisa saluran existing

- Analisa data lapangan

- Perencanaan dimensi saluran existing

- Mengetahui titik banjir dari masing masing saluran

PEMBAHASAN

- Pengolahan Data Curah Hujan

Dalam studi ini dipakai data curah hujan harian kabupaten Kutai Timur dari stasiun pencatat curah hujan PT. Kaltim Prima Coal (KPC) di mulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2016 (10 tahun) yang disajikan pada tabel 4.1. Dalam pengolahan data curah hujan ini digunakan curah hujan harian makssimum (mm) tiap tahunnya.

Gambar 4.1. Karekteristik Hujan Tahunan

(Sumber : Stasiun Pencatat Curah Hujan PT. KPC, 2017)

- Distribusi Frekuensi Hujan Rencana Dengan Metode Gumbel

Tabel  4.1  Perhitungan Curah Hujan  Rencana  Rata  –  Rata  Dengan  Metode Gumbel

| NO | TAHUN | X (mm) | ( Xi - Ẍ ) | ( Xi - Ẍ )2 | ( Xi - Ẍ )3 | ( Xi - Ẍ )4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2007 | 95,5 | -39,730 | 1578,47290 | -62712,7283 | 2491576,696 |
| 2 | 2008 | 70,6 | -64,630 | 4177,03690 | -269961,8948 | 17447637,264 |
| 3 | 2009 | 116,8 | -18,430 | 339,66490 | -6260,0241 | 115372,244 |
| 4 | 2010 | 124,4 | -10,830 | 117,28890 | -1270,2388 | 13756,686 |
| 5 | 2011 | 59 | -76,230 | 5811,01290 | -442973,5134 | 33767870,924 |
| 6 | 2012 | 257 | 121,770 | 14827,93290 | 1805597,3892 | 219867594,087 |
| 7 | 2013 | 67 | -68,230 | 4655,33290 | -317633,3638 | 21672124,410 |
| 8 | 2014 | 116 | -19,230 | 369,79290 | -7111,1175 | 136746,789 |
| 9 | 2015 | 94 | -41,230 | 1699,91290 | -70087,4089 | 2889703,868 |
| 10 | 2016 | 352 | 216,770 | 46989,23290 | 10185856,015 | 2207988008,530 |
| ∑= |  | 1352,3 |  | 80565,681 | 10813443,115 | 2506390391,498 |

(Sumber : Hasil Perhitungan)

- Jumlah data (n) = 10

- Harga rata –rata :

X= 1ni=1nXi = 1352,310 =  135,23

- Standar Deviasi (S)

S= 1n-1i=1nXi-x212=  1(10-1 X 80565,68100  12= 94,61

- Koefisien Kemencengan, Cs atau G

Cs= ni=1nXi-x3n-1(n-2)s3  = 10 x 10813443,115410-110-2 94,613= 2,05

- Koefisien Kurtosis, (Ck)

Ck= ni=1nXi-x4n-1n-2s4=10 x 2506390391,49810-1.10-2. 94,614= 4,34

Dari hasil perhitungan distribusi curah hujan dengan menggunakan metode Gumbel diatas didapat nilai Koefisien kemencengan (Cs) = 2,05 dan Koefisien Kurtosis (Ck) = 4,34 , nilai tersebut dapat memenuhi syarat metode Gumbel yaitu Cs ≤ 1.14 dan nilai Ck ≤ 5,4.

- Distribusi Frekuensi Hujan Rencana Dengan Metode Log Person TypeIII

Tabel 4.2 Perhitungan Curah Hujan Rencana Rata – Rata Dengan Metode Log

Person Type III

| NO | TAHUN | X (mm) | Log X (mm) | log Xi - log Ẍ | (log Xi - log Ẍ)2 | (log Xi - log Ẍ)3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2007 | 95,5 | 1,980003372 | -0,078202602 | 0,00611565 | -0,000478260 |
| 2 | 2008 | 70,6 | 1,848804701 | -0,209401273 | 0,04384889 | -0,009182014 |
| 3 | 2009 | 116,8 | 2,067442843 | 0,009236869 | 0,00008532 | 0,000000788 |
| 4 | 2010 | 124,4 | 2,094820380 | 0,036614406 | 0,00134061 | 0,000049086 |
| 5 | 2011 | 59 | 1,770852012 | -0,287353962 | 0,08257230 | -0,023727477 |
| 6 | 2012 | 257 | 2,409933123 | 0,351727149 | 0,12371199 | 0,043512865 |
| 7 | 2013 | 67 | 1,826074803 | -0,232131171 | 0,05388488 | -0,012508360 |
| 8 | 2014 | 116 | 2,064457989 | 0,006252015 | 0,00003909 | 0,000000244 |
| 9 | 2015 | 94 | 1,973127854 | -0,085078120 | 0,00723829 | -0,000615820 |
| 10 | 2016 | 352 | 2,546542663 | 0,488336690 | 0,23847272 | 0,116454980 |
|  |  |  | 20,582059740 | -3,997E-15 | 0,55730974 | 0,113506031 |

(Sumber : Hasil Perhitungan)

- Harga rata –rata :

X= 1ni=1nlog Xi = 20,582010 =  2,058

- Standar Deviasi (S)

S= 1n-1i=1nLogXi-Log x212=1(10-1 X 0,5573 12= 0,249

- Koefisien Kemencengan, Cs atau G

Cs= ni=1nLogXi-Log x3n-1(n-2)s3  = 10 x 0,113510-110-2 0,249 3= 1,023

Dari Hasil perhitungan Metode Log Person III nilai Cs dapat diterima karena syarat nilai Cs bebas. Nilai  Kemiringan  (Cs)  yang  didapat  untuk  mencari  nilai  T  pada  tabel Frekuensi KT untuk distribusi Log Pearson III

Log X = Log X + (KT log X) = Besaran hujan pada x kala ulang

Dimana :

XT   = Curah hujan periode tertentu

Xr  = Rata-rata data

KT   = Nilai K untuk Log Pearson III

S 	= Standar Deviasi

Curah hujan rencana dibutuhkan untuk menghitung intensitas curah hujan yang terjadi, adapun langkah-langkah perhitungannya sebagai berikut.:

Log XT = Log Xr + KTS

Sehingga Hujan Rancangan didapat :

- Untuk kala ulang 2 tahun

Log X2  =  2,058 +  -0,1676 . 0,249

Log X2  = 2,0165

X2	 = anti-Log  2,0165

= 103,87 mm

- Untuk kala ulang 5 tahun

Log X2 X5  = 2,058 +  0,7550. 0,249

Log X2 X5  = 2,2461

X2 X5	= anti-Log 2,2461

= 176,23 mm

- Untuk kala ulang 10 tahun

Log X2 X10  = 2,058 +  1,3400. 0,249

Log X2 X10  = 2,3917

X10	= anti-Log 2,3917

= 246,41 mm

Tabel 4.3 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Hujan Rancangan

| NO | KALA ULANG | HUJAN RANCANGAN (mm) METODE LOG PEARSON TYPE III |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 103,87 |
| 2 | 5 | 176,23 |
| 3 | 10 | 246,41 |

(Sumber: Hasil Perhitungan)

- Uji Kesesuaian Frekuensi / Uji Kesesuaian Data

Uji keselarasan distribusi sering di sebut juga uji kesesuaian frekuensi untuk mengetahui apakah frekuensi yang dipilih dapat digunakan atau tidak untuk serangkaian data yang tersedia.

- Uji Smirnov Kolmogorof

Pemeriksaan uji kesesuaian distribusi bertujuan untuk mengetahui kesesuain data yang tersedia dengan distribusi yang dipakai. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mengetahui  kebenaran  analisa curah hujan baik terhadap simpangan  data vertikal maupun simpangan data horizontal, apakah pemilihan distribusi yang digunakan  dalam  perhitungan  curah  hujan  rencana  diterima  atau ditolak,  maka perlu dilakukan uji kesesuain distribusi. Uji ini ditetapkan untuk menguji simpangan dalam arah horizontal, adapun langkah-langkah perhitungannya adalah sbb :

- Data hujan diurutkan dari data yang terkecil sampai data yang terbesar.

- Mengubah data ke dalam bentuk logaritmi, X = log X.

- Menghitung peluang empiris dengan memasukkan nomor urut data mulai dari terkecil sampai terbesar.

- Menghitung peluang empiris (Pe) dengan rumus Weibull (Soewarno, 1995:114)

Px= mn+1 dan Px'= mn-1

Dengan	:

Px dan Px' 	=	peluang empiris

m  	=   	nomor urut data

n   	=   	banyaknya data

- Mencari nilai f(t)

ft= Xi-XrtSd

Dengan	:

Xi   = log xi urutan data

Xrt = X rerata

Sd  = Standart Deviasi

- Menghitung peluang teoritis (R) dengan rumus

Pt = 1 – Pe

P(x<) = 1- Px

Pt = 1 – Pe

Dengan	:

Pr = Probabilitas yang terjadi ( P(x<)) dan (P'(x<))

- Menghitung simpangan maksimum (  ∆maks ) dengan rumus

∆maks = P(x<) - P'(x<)

Dengan	:

Adapun cara mencari harga kritis (∆tabel) adalah sbb :

- Banyaknya data (n) = 10

- Taraf signifikan (α) = 5 %

- Dengan n = 10 dan α = 5 % (∆tabel) adalah 0,41. (Tabel)

Dari hasil perhitungan menggunakan Log Person Type III :

Xrt 	=	2,058

Sd	=	0,249

Tabel 4.4  Uji Smirnov Kolmogorof

| NO | X (mm) | Log X (mm) | P(x) = M/(n+1) | P(x<) | f(t) = (Xi-Xrt)/Sd | P'(x) = M/(n-1) | P'(x<) | ∆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ¦P(x<)-P'(X<¦ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (%) |
| - | 59,0 | 1,7709 | 0,0909 | 0,9091 | -1,1548 | 0,1111 | 0,8889 | 0,0202 |
| 2 | 67 | 1,8261 | 0,1818 | 0,8182 | -0,9328 | 0,2222 | 0,7778 | 0,0404 |
| 3 | 70,6 | 1,8488 | 0,2727 | 0,7273 | -0,8415 | 0,3333 | 0,6667 | 0,0606 |
| 4 | 94 | 1,9731 | 0,3636 | 0,6364 | -0,3419 | 0,4444 | 0,5556 | 0,0808 |
| 5 | 95,5 | 1,9800 | 0,4545 | 0,5455 | -0,3143 | 0,5556 | 0,4444 | 0,1010 |
| 6 | 116 | 2,0645 | 0,5455 | 0,4545 | 0,0251 | 0,6667 | 0,3333 | 0,1212 |
| 7 | 116,8 | 2,0674 | 0,6364 | 0,3636 | 0,0371 | 0,7778 | 0,2222 | 0,1414 |
| 8 | 124,4 | 2,0948 | 0,7273 | 0,2727 | 0,1471 | 0,8889 | 0,1111 | 0,1616 |
| 9 | 257 | 2,4099 | 0,8182 | 0,1818 | 1,4134 | 1,0000 | 0,0000 | 0,1818 |
| 10 | 352 | 2,5465 | 0,9091 | 0,0909 | 1,9624 | 1,1111 | -0,1111 | 0,2020 |

(Sumber : Hasil Perhitungan)

Kesimpulan : Nilai ∆ max = 20,20 % < dari∆ tabel = α ( 0,5 ) = 41 % ( Tabel ) maka data tersebut dapat diterima dan memenuhi syarat.

- Uji Chi Square / Uji Chi-Kuadrat

Uji ini ditetapkan untuk menguji simpangan dalam arah vertikal adapun langkah-langkah perhitungannya adalah sbb :

- Membagi data menjadi beberapa kelas. Jumlah kelas distribusi dihitung dengan persamaan :

G = 1 + 3,22 log n

Di mana :

G	: Jumlah kelas         n	: Jumlah data

n  =	10    maka      G = 1 + 3,22 log n = 4,22 = 5 kelompok

- Menentukan Dk dengan cara :

Dk = G – R – 1

Keterangan :

G 	: Jumlah kelas		R : Rasio = 2

G = 	5	R =	2

PENUTUP

- Kesimpulan

Berdasarkan Evaluasi Sistem Saluran Drainase Daerah Jalan Sulawesi Kota Sangatta dapat disimpulkan :

- Besarnya debit banjir kala ulang 2, 5 tahun dan 10 tahun Saluran Jalan Mas Penghulu

  - Kala Ulang 2 Tahun

  - Jalan Sulawesi Sal 1	=		0,3805 m3/dt

  - Jalan Sulawesi Sal 2	=		0,0941	m3/dt

  - Jalan Gang Tulip Sal 3	=		0,0098	m3/dt

  - Jalan Gang Tulip Sal 4	=		0,0172	m3/dt

  - Kala Ulang 5 Tahun

  - Jalan Sulawesi Sal 1	=		0,848	m3/dt

  - Jalan Sulawesi Sal 2	=		0,222	m3/dt

  - Jalan Gang Tulip Sal 3	=		0,082	m3/dt

  - Jalan Gang Tulip Sal 4	=		0,093	m3/dt

  - Kala Ulang 10 Tahun

  - Jalan Sulawesi Sal 1	=		1,186	m3/dt

  - Jalan Sulawesi Sal 2	=		0,311	m3/dt

  - Jalan Gang Tulip Sal 3	=		0,115	m3/dt

  - Jalan Gang Tulip Sal 4	=		0,130	m3/dt

- Besarnya Debit existing saluran

- Jalan Sulawesi Sal 1	=		0,345 m3/dt

- Jalan Sulawesi Sal 2	=		0,345	m3/dt

- Jalan Gang Tulip Sal 3	=		0,084	m3/dt

- Jalan Gang Tulip Sal 4	=		0,084	m3/dt

- Dimensi saluran drainase yang mampu debit banjir kala ulang 10 tahun

Dari hasil terlihat Saluran yang tidak mencukupi daya tampung pada kala ulang 10 Tahun.

Solusinya mengubah dimensi saluran dengan menggunakan penampang segiempat dengan berbahan Beton dengan tetap mempertimbangkan faktor kemiringan dasar saluran dan Debit Dimensi harus lebih besar daripada debit banjir rancangan.

b =1,2 m

h = 0,7 m

W = 0,5 m

Gambar 5.1 Dimensi Saluran Segiempat Rencana

- Saran

Dalam  kesempatan  ini  penulis  ingin  menyampaikan  beberapa  saran  yang mungkin  akan  bermanfaat  bagi  pembaca  pada  umumnya  dan  bagi  mahasiswa  pada khususnya :

- Diharapkan  adanya  Pemeliharaan  rutin saluran  drainase  terhadap  sedimentasi  atau endapan  lumpur  yang dapat mengakibatkan saluran drainase menjadi dangkal dan kemampuan daya tampung debit banjir akan berkurang.

- Meningkatkan  peran  serta  masyarakat  dalam  meningkatkan  kebersihan lingkungan serta dalam pemanfaatan saluran.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Standarisasi Nasional. 1989, Tata Cara Perencanaan Drainase Permukaan Jalan , SNI 03-3424-1994

Chow, Ven Te. 1997. Hidroulika Saluran Terbuka. Jakarta: Penerbit Erlangga

Haryono, Sukarto. 1999. Drainase Perkotaan. Jakarta: PT. Mediatama Saptakarya

Pedoman Konstruksi dan Bangunan, Pd. T-02-2006-B Tentang Perencanaan Sistem Drainase Jalan, Departemen Pekerjaan Umum

Stasiun Hujan PT. KPC Kota Sangatta, 2016, Data curah Hujan

Subarkah, Iman, 1980. Hidrologi Untuk Perencanaan Bangunan Air, Idea Dharma, Bandung.

Suripin. 2004, Sistem Drainase Yang Berkelanjutan. Penerbit Andi Offset, Yogyakarta

http://maruzar.blogspot.com/2012/03/ menghitung-luas-tanah-dengan-koordinat.html