DESAIN MODIFIKASI STRUKTUR GEDUNG HOTEL SELYCA PADA

PLAZA MULYA SAMARINDA DENGAN METODE

PRACETAK PADA BALOK DAN PELAT

INTISARI

Hotel Selyca adalah gedung yang terletak di atas Mall Plaza Mulya

Samarinda dengan zona gempa sedang dan terdiri dari 9 lantai. Gedung ini

dibangun untuk memberi pelayanan kepada pengunjung dengan pola one shop

shopping dan one stop sopping dimana lokasi penginapan dan lokasi belanja

berada pada satu tempat.

Analisa struktur gedung ini menggunakan mutu beton (f’c) = 35 MPa untuk

balok dan pelat, (f’c) = 40 MPa untuk kolom dan mutu baja (fy) = 400 MPa. Dari

hasil analisa struktur menggunakan software ETABS v9.7.2 didapat hasil seperti :

Balok = 40/60 cm dengan tulangan tumpuan 7D19 dan tulangan lapangan 6D19

dan Kolom = 60/80 cm menggunakan tulangan 20D22 dengan sengkang D16-12,5

cm. Struktur gedung termasuk ke dalam kategori desain seismik A, dengan faktor

keutamaan gedung termasuk kategori II. Kontrol nilai akhir respon spektrum V

dinamik sebesar 1244,14 kN. Kontrol partisipasi massa memenuhi syarat pada mode

10, memenuhi kontrol simpangan tidak boleh melebihi 70 mm, dan kontrol waktu

getar alami sebesar 1,301 detik .

Kata kunci : ETABS v9.7.2, gempa, balok dan pelat pracetak