SKRIPSI

PERHITUNGAN STRUKTUR JEMBATAN BETON BERTULANG SUNGAI MUARA TERSAN DI DESA JONGKANG  KECAMATAN LOA KULU

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Diajukan oleh : Ilham Fauzi

09.11.1001.7311.072

JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA SAMARINDA

April, 2013

PERHITUNGAN STRUKTUR JEMBATAN BETON BERTULANG SUNGAI MUARA TERSAN DI DESA JONGKANG KECAMATAN LOA KULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Ilham Fauzi

Npm : 09.11.1001.7311.072

ABSTRAK

Jembatan Sungai Muara Tersan terletak didesa Jongkang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, jembatan dibuat dengan konstruksi beton bertulang yang merupakan satu kesatuan dengan lantai kendaraan. Tujuan perhitungan adalah untuk mengetahui kebutuhan dimensi dan penulangan struktur atas dan bawah jembatan. Analisa dalam perhitungan ini menggunakan SNI T-02-2005 (Standart Pembebanan Untuk Jembatan). Dari hasil perhitungan diperoleh panjang jembatan

25m lebar jembatan 6m, kesimpulan dimensi dan penulangan struktur utama berupa balok gelegar adalah 150cm x 60cm dengan tulangan utama 20D32 dan tulangan geser Ø12-150, balok diafragma 30cm x 50cm dengan tulangan 2D19 dan tulangan geser D12-200, dan tebal plat lantai kendaraan 20cm dengan tulangan utama D16-150 dan tulangan bagi Ø12-150. Dimensi hasil perhitungan abutment dengan lebar 3.30m, panjang 9.00m dan tinggi 5.10m.

Kata kunci: Perhitungan kebutuhan dimensi dan penulangan struktur atas dan bawah jembatan

I.  PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Jembatan yang dijadikan objek dalam penelitian ini terletak dan dibangun di

atas Anak Sungai Muara Tersan di wilayah Desa Jongkang Kecamatan Loa Kulu Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kondisi jembatan di Desa  Jongkang  ini  sudah  tidak  layak  di  lalui,  selain  membahayakan,  komposisi struktur jembatan juga tidak sangat mendukung karena jembatan ini hanya menggunakan batang - batang pohon yang di susun dan di sejajarkan dan itupun sudah terlihat kering dan sebagian batang pohon sudah lapuk.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara perhitungan dan mendapatkan kebutuhan dimensi dan penulangan struktur atas dan bawah jembatan beton bertulang.

C. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini hanya membatasi pembahasan masalah tentang:

1.	Perhitungan  dimensi  dan  tulangan  struktur  atas  jembatan  beton  bertulang meliputi :    Tiang sandaran, Trotoar, plat lantai kendaraan, balok memanjang dan balok diafrgma

2.	Perhitungan dimensi dan tulangan struktur bawah jembatan beton bertulang meliputi :   abutment, plat injak, wing wall, back wall, breast wall, corbel dan pondasi.

E. Keaslian Penelitian

Skripsi mengenai perhitungan jembatan beton bertulang didaerah lain telah banyak dilakukan sebelumnya. Sejauh yang penulis ketahui belum adanya informasi serta skripsi mengenai Perhitungan Struktur Jembatan Beton Bertulang Sungai Muara Tersan Di Desa Jongkang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

II. LANDASAN TEORI

Jembatan Beton Bertulang

Jembatan beton bertulang adalah jembatan yang strukturnya menggunakan material beton bertulang khususnya pada bangunan atas. Beton bertulang adalah suatu kombinasi antara beton dengan baja dimana tulangan baja berfungsi menyediakan kuat tarik pada beton.

Jenis - Jenis Pembebanan Pada Struktur Jembatan

Dalam perencanaan struktur jembatan harus diketahui aksi - aksi dan beban- beban yang akan bekerja pada jembatan tersebut dan menyesuaikan dengan standart pembebanan untuk jembatan yang berlaku, pada perencanaan jembatan ini yang digunakan adalah SNI T-02-2005 standart pembebanan untuk jembatan, aksi - aksi dan beban yang dimaksud diantaranya adalah:

-          Aksi Dan Beban Tetap

Umum

Masa dari setiap bagian bangunan harus dihitung berdasarkan dimensi yang tertera dalam gambar dan kerapatan masa rata-rata dari bahan yang digunakan.Berat dari bagian - bagian bangunan tersebut adalah masa dikalikan dengan percepatan gravitasi g.

Percepatan gravitasi yang digunakan dalam standar ini adalah 9,8 m/dt2. Pengambilan kerapatan masa yang besar mungkin aman untuk suatu keadaan batas, akan tetapi tidak untuk keadaan yang lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut dapat digunakan  faktor beban  terkurangi.

Akan tetapi apabila  kerapatan  masa diambil dari suatu jajaran harga, dan harga yang sebenarnya tidak bisa ditentukan dengan tepat, maka Perencana harus memilih- milih harga tersebut untuk mendapatkan keadaan yang paling kritis. Faktor beban yang digunakan  sesuai  dengan  yang  tercantum  dalam standar ini dan tidak boleh diubah.  Beban mati jembatan  terdiri  dari berat  masing-masing  bagian  struktural dan elemen - elemen non-struktural. Masing-masing berat elemen ini harus dianggap

sebagai aksi yang terintegrasi pada waktu menerapkan faktor beban biasa dan yang terkurangi. Perencana jembatan harus menggunakan kebijaksanaan di dalam menentukan elemen – elemen tersebut.

-          Beban Lalu lintas

Beban lalu lintas untuk perencanaan jembatan terdiri atas beban lajur "D" dan beban truk "T". Beban lajur "D" bekerja pada seluruh lebar jalur kendaraan dan menimbulkan pengaruh pada jembatan  yang ekuivalen dengan  suatu iring- iringan kendaraan yang sebenarnya.

Jumlah  total  beban  lajur  "D"  yang  bekerja  tergantung  pada  lebar  jalur kendaraan itu sendiri. Beban truk "T" adalah satu kendaraan berat dengan 3 as yang ditempatkan pada beberapa posisi dalam lajur lalu lintas rencana. Tiap as terdiri dari dua bidang kontak pembebanan yang dimaksud sebagai simulasi pengaruh roda kendaraan berat.

Hanya satu truk "T" diterapkan per lajur lalu lintas rencana. Secara umum, beban   "D"   akan   menjadi   beban   penentu   dalam   perhitungan   jembatan   yang mempunyai bentang sedang sampai panjang, sedangkan beban "T" digunakan untuk bentang pendek dan lantai kendaraan. Dalam keadaan tertentu beban "D" yang harganya telah diturunkan atau dinaikkan mungkin dapat digunakan.

-          Aksi Lingkungan

Aksi lingkungan memasukan pengaruh temperature, angin, banjir, gempa dan penyebab – penyebab alamiah lainya. Besarnya beban rencana yang di berikan dalam standart ini di hitung berdasarkan analisis statistik dari kejadian – kejadian umum yang tercatat tanpa memperhitungkan hal khusus yang mungkin akan memperbesar pengaruh setempat . perencana mempunyai tanggung jawab untuk mengidenfikasi kejadian – kejadian khusus setempat dan harus memperhitungkannya dalam perencanaan. Dan Aksi – Aksi Lainya

Tabel 2.24  Ringkasan aksi-aksi rencana

| Pasal No | Aksi |  | Lamanya waktu (3) | Faktor Beban pada Keadaan |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nama | Simbol (1) |  | Daya Layan K | Ultimit K |  |
|  |  |  |  |  | Normal | Terkurangi |
| 5. | Berat Sendiri | PMS | Tetap | 1,0 | * (3) | * (3) |
| 5. 3 | Beban Mati Tambahan | PMA | Tetap | 1,0/1,3 | 2,0/1,4 | 0,7/0, 8 |
| 5. | Penyusutan & Rangkak | PSR | Tetap | 1,0 | 1 | N |
| 5. | Prategang | PPR | Tetap | 1,0 | 1 | N |
| 5. | Tekanan Tanah | PT | Tetap | 1,0 | * (3) | * (3) |
| 5. | Beban Pelaksanaan Tetap | PP | Tetap | 1,0 | 1,25 | 0 |
| 6. | Beban Lajur “D” | TTD | Tran | 1,0 | 1 | N |
| 6. | Beban Truk “T” | TT | Tran | 1,0 | 1 | N |
| 6. | Gaya Rem | TT | Tran | 1,0 | 1 | N |
| 6. | Gaya Sentrifugal | TTR | Tran | 1,0 | 1 | N |
| 6. | Beban trotoar | TT | Tran | 1,0 | 1 | N |
| 6.10 | Beban-beban Tumbukan | TTC | Tran | * (3) | * (3) | N |
| 7. | Penurunan | PES | Tetap | 1,0 | N/A | N |
| 7. | Temperatur | TE | Tran | 1,0 | 1 | 0 |
| 7. | Aliran/Benda hanyutan | TE | Tran | 1,0 | * (3) | N |
| 7. | Hidro/Daya apung | TEU | Tran | 1,0 | 1 | 1 |
| 7. | Angin | TEW | Tran | 1,0 | 1 | N |
| 7. | Gempa | TEQ | Tran | N/A | 1 | N |
| 8. | Gesekan | TB | Tran | 1,0 | 1 | 0 |
| 8. | Getaran | TV | Tran | 1,0 | N/A | N |
| 8. | Pelaksanaan | TC | Tran | * (3) | * (3) | * (3) |
| CATATAN (1) Simbol yang terlihat hanya untuk beban nominal, simbol untuk beban rencana menggunakan tanda bintang, untuk: PMS = berat sendiri nominal, P*MS = berat sendiri rencana CATATAN (2) Tran = transien CATATAN (3) Untuk penjelasan lihat Pasal yang sesua CATATAN (4) “ N/A” menandakan tidak dapat dipakai. Dalam hal di mana pengaruh beban transien adalah meningkatkan keamanan, faktor beban yang cocok adalah nol |  |  |  |  |  |  |

III. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam pelaksanaan skripsi akan dapat berproses dengan lancar, tertata,

terarah,  dan  terencana maka dipergunakan  tahapan  pelaksanaan  seperti  tergambar dalam bagan alur dan bagan alur perhitungan.

Secara umum dalam penelitian dibuat alur kerja bergerak dari atas ke bawah, namun pergerakan dapat dibentuk atau dikontrol dengan pola dasar flow chart yang digunakan yaitu gabungan pola urutan dan pola pengulangan dan digambarkan dalam bentuk logika, urutan langkah yang berhubungan antara satu sama langkah dengan langkah lainnya berdasarkan runtun waktu.

3.3    Bagan Alur

3.4  Bagan Alur Perhitungan

M u l a i

D a t a  P e r h i t u n g a n

P e r h i t u n g a n  P e m b e b a n a n

K o n t r o l

T i d a k

Y a

A n a l i s i s S t r u k t u r J e m b a t a n

B e t o n  B e r t u l a n g

K o n t r o l

T i d a k

Y a

P e r h i t u n g a n  P e r e n c a n a a n

L a n t a i K e n d a r a a n

K o n t r o l

T i d a k

Y a

P e r h i t u n g a n  D i m e n s i

P e n a m p a n g  S t r u k t u r

J e m b a t a n

K o n t r o l

T i d a k

Y a

P e r h i t u n g a n  S t r u k t u r A t a s

K o n t r o l

T i d a k

Y a

P e r h i t u n g a n  S t r u k t u r

B a w a h

K o n t r o l

T i d a k

Y a

H a s i l D e s a i n

S e l e s a i

IV. HASIL PERHITUNGAN

| 1. | Perhitungan tiang sandaran |  |
| --- | --- | --- |
|  | A. Penulangan lentur |  |
|  | Diameter tulangan yang digunakan D Jumlah tulangan n = As / (0.25.π.D2) | = 10 mm = 1.117 mm2 |
|  | Digunakan tulangan | = 2 Ø 10 mm |

B. Penulangan geser

Digunakan tulangan geser                            Ø         = 8 mm

Luas tulangan geser             As = 0,25.π.d2                     = 50.29 mm2

Luas tul. geser total              AV = 2 . As                             = 100.57 mm2

Jarak antar tulangan             S = (3.Av.fy) / b          = 784.46 mm

Jarak antar tulangan dipakai                        S         = 200 mm

2.    Perhitungan trotoar

A. Penulangan lentur

Diameter tulangan yang digunakan             D         = 16 mm

Jarak tulangan                      s = (0.25*π*D2*b)/As = 260.617 mm2

Digunakan tulangan                          D   16 – 200 mm

Kontrol luas tulangan           As' = (0.25*π*D2*b)/s = 1005.71 mm2

Diameter tulangan yang digunakan             Ø         = 12 mm

Tulangan susut                     As' = 0.5 * As                      = 385.897 mm2

Jarak tulangan          s = (0.25 * π * D2 * b)/As           = 293.19 mm

Digunakan jarak tulangan                            Ø   12   -  200

Kontrol luas tulangan     As' = (0.25*π*D2*b)/s)     = 565.71 mm2

3.    Perhitungan plat injak

Diameter tulangan yang digunakan             D         = 19 mm

Jarak tulangan              s = (0.25*π*D2*b)/As        = 112.287 mm2

Digunakan tulangan                                     D   19 – 100 mm

Kontrol luas tulangan       As' = (0.25*π*D2*b)/s    = 2011 kN/m2

Diameter tulangan yang digunakan             Ø         = 12 mm

Tulangan susut                     As' = 0.5 * As                      = 895.667 kN/m2

Jarak tulangan          s = (0.25 * π * D2 * b)/As           = 126.32 mm

Digunakan jarak tulangan                            Ø   12   -  100

Kontrol luas tulangan      As' = (0.25*π*D2*b)/s)    = 1131.43 kN/m2

4.    Perhitungan lantai kendaraan

A. Penulangan lentur

Diameter tulangan yang digunakan             D         = 16 mm

Jarak tulangan          s = (0.25*π*D2*b)/As            = 170.644 mm2

Digunakan tulangan                                     D   16 – 150 mm

Kontrol luas tulangan       As' = (0.25*π*D2*b)/s    = 2011.43 kN/m2

Diameter tulangan yang digunakan             Ø         = 12 mm

Tulangan susut                     As' = 0.5 * As                      = 589.363 kN/m2

Jarak tulangan          s = (0.25 * π * D2 * b)/As           = 191.97 mm

Digunakan jarak tulangan                            Ø   12   -  150

Kontrol luas tulangan      As' = (0.25*π*D2*b)/s)    = 754.29 kN/m2

| 5. | Perhitungan T – girder beton bertulang A. Penulangan lentur |  |
| --- | --- | --- |
|  | Diameter tulangan yang di perlukan, = D As1 = π / 4 * D² | = 32 mm2 = 804.571 mm2 |
|  | Jumlah tulangan yang diperlukan, = n = As / As1 | = 19.96583 |
|  | Digunakan tulangan, | = 20 D 32 mm |
|  | As = As1 x n | = 19.96583 mm |
|  | Tebal selimut beton td | = 30 mm |
|  | Diameter sengkang yang digunakan, ds | = 12 mm |
|  | Jumlah tulangan tiap baris, nt | = 7 |

Jarak bersih antar tulangan

X = ( b - nt * D - 2 * td - 2 * ds ) / (nt - 1) = 64.80   mm > 35 mm (ok)

Untuk menjamin agar Girder bersifat daktail, maka tulangan tekan di ambil

30% tulangan tarik sehingga :          As' = 30% * As = 4819.18 mm2

Jumlah tulangan tekan yang di perlukan :  n' = As' / As1 = 5.9990

Digunakan tulangan : 6 D 32

B. Penulangan geser

Digunakan sengkang berpenampang :         2    Ø   12

Luas tulangan geser sengkang   Av = π /4 * D² * n  = 226.286

Jarak tulangan geser (sengkang) yang di perlukan :

s = 2 * Av * fy / [1 / 3 √ fc'] * b           = 176.857

Digunakan sengkang :                       2      Ø     12   –   150 mm

Pada badan girder di pasang tulangan susut minimal dengan rasio tulangan

ρsh         = 0.001

Luas tulangan susut                  Ash = ρsh * b * d         = 550 mm2

Diameter tulangan yang digunakan              Ø        =   12    mm

Jumlah tulangan susut yang di perlukan :

n = Ash / ( π / 4 * D² ) = 7.1591

Digunakan tulangan :      8    D     12

6.    Perhitungan diafragma

A. Penulangan lentur

Diameter tulangan yang digunakan :           D         = 19 mm

As1           = π / 4 * D²     = 201.143 mm2

Jumlah tulangan yang di perlukan : n = As / As1         = 1.85862

Digunakan tulangan :                        2     D    19

As = As1 * n    = 402.286 mm2

B. Penulangan geser

Digunakan sengkang berpenampang :    2 Ø 12

Luas tulangan geser sengkang :   Av = π /4 * D²     = 226.286 mm²

Jarak tulangan geser (sengkang) yang diperlukan :

s = Av * fy / [1 / 3 √ fc'] * b     = 353.714 mm

Digunakan sengkang :           D     12     -   200

7.    Perhitungan breast wall

A. Penulangan breast wall

Diameter tulangan yang digunakan,                   D      = 36 mm

Tulangan tekan dibuat sama dengan tulangan tarik : As (tekan) = As (tarik) = 1/2* As   = 4500 mm2

Jarak tulangan yang diperlukan, s = π/4*D2*b/(1/2*As) = 181 mm

Digunakan :

Tulangan tekan, Juml.Lapis 2   D   36  -  100 mm ρtekan        = 0.4911% Tulangan tarik,  Juml.Lapis  2   D    36  - 100 mm  ρtarik         = 0.4911%

ρ          = 0.9821%

B. Penulangan geser

Untuk tulangan geser digunakan besi beton : D   16   Jarak arah y, Sy   = 400 mm

Luas tulangan geser, Asv = π /4*D2*(b / Sy) = 502.86 mm2

Jarak tul.geser yang diperlukan,      Sx = Asv * fy * d / Vs = 686.37 mm

Digunakan tulangan geser :  D  16  Jarak arah x, Sx   = 400 mm

Jarak arah                                                               y, Sy   = 400 mm

8.     Perhitungan back wall

A. Penulangan lentur back wall bawah

Diameter tulangan yang digunakan,                  D         = 16 mm Jarak tulangan yang diperlukan, s = π / 4 * D2 * b / As = 124.52 mm Digunakan tulangan,                                     D   16  Jarak 100 mm

As = π / 4 * D2 * b / s = 2011.429 mm2

Untuk tulangan bagi diambil 50% tulangan pokok.

As' = 50% * As       = 807.69 mm2

Diameter tulangan yang digunakan, Ø        12  mm

Jarak tulangan yang diperlukan, s' = π / 4 * D2 * b / As' = 140.0816 mm

Digunakan tulangan,                           Ø    12    -  100 mm

As' = π / 4 * D2 * b / s' = 1131.43 mm2

B. Penulangan lentur back wall atas

Diameter tulangan yang digunakan,            Ø               = 12 mm Jarak tulangan yang diperlukan, s = π / 4 * D2 * b / As = 126.07 mm Digunakan tulangan,                                     Ø   12  Jarak 100 mm

As = π / 4 * D2 * b / s = 1131.429 mm2

Untuk tulangan bagi diambil 50% tulangan pokok.

As' = 50% * As       = 448.72 mm2

Diameter tulangan yang digunakan, Ø        8  mm

Jarak tulangan yang diperlukan, s' = π / 4 * D2 * b / As' = 112.0653 mm

Digunakan tulangan,                        Ø    8    -  100 mm

As' = π / 4 * D2 * b / s'     = 502.86 mm2

9.    Perhitungan wing wall

A. Penulangan lentur wing wall arah vertical

Diameter tulangan yang digunakan,                    D       = 19 mm Jarak tulangan yang diperlukan, s = π / 4 * D2 * b / As = 175.59 mm Digunakan tulangan,                                    D   19  Jarak 150 mm

As = π / 4 * D2 * b / s   = 1890.952 mm2

Untuk tulangan bagi diambil 50% tulangan pokok.

As' = 50% * As         = 807.69 mm2

Diameter tulangan yang digunakan,    D        16  mm

Jarak tulangan yang diperlukan, s' = π / 4 * D2 * b / As' = 249.034 mm

Digunakan tulangan,                              D    16    -  200 mm

Penulangan Geser

As' = π / 4 * D2 * b / s'  = 1005.71 mm2

Gaya geser ultimit,   Vu = 166000 N Vc = 1/6*(√ fc') * b * d   = 374249

ф . Vu =                         = 99600 < Vu Perlu tul.geser ф .Vs = Vu - ф .Vc               = 66400

Vs                                                       = 110667

Diameter tul. yang digunakan, Ø  12  Ambil jarak arah Y 200 mm

Luas tulangan geser, Av = π/4*D2*b/Sy = 565.71 mm2

Jarak tulangan geser yang diperlukan ( arah X ) :

Sx = Av * fy * d / Vs = 897.13 mm  Jarak arah X  = 200 mm

Digunakan tulangan,   Ø    12      Jarak arah Y = 200 mm

B. Penulangan lentur wing wall arah horizontal

Diameter tulangan yang digunakan,                     D      = 19 mm Jarak tulangan yang diperlukan, s = π / 4 * D2 * b / As = 175.59 mm Digunakan tulangan,                                     D   19   Jarak 150 mm

As = π / 4 * D2 * b / s       = 1890.952

mm2

Untuk tulangan bagi diambil 50% tulangan pokok.

As' = 50% * As              = 807.69 mm2

Diameter tulangan yang digunakan, D        16  mm

Jarak tulangan yang diperlukan, s' = π / 4 * D2 * b / As' = 249.034 mm

Digunakan tulangan,                           D    16    -  200 mm

As' = π / 4 * D2 * b / s'    = 1005.71 mm2

10.  Perhitungan corbel

A. Penulangan lentur

Diameter tulangan yang digunakan,                     D      = 25 mm Jarak tulangan yang diperlukan, s = π / 4 * D2 * b / As = 144 mm Digunakan tulangan,                                     D   25  Jarak 100 mm

As = π / 4 * D2 * b / s     = 2711.168 mm2

Untuk tulangan bagi diambil 50% tulangan pokok.

As' = 50% * As         = 1705.13 mm2

Diameter tulangan yang digunakan, D        19  mm

Jarak tulangan yang diperlukan, s' = π / 4 * D2 * b / As' = 230.9635 mm

Digunakan tulangan,                            D    19    -  200 mm

As' = π / 4 * D2 * b / s'          = 1110.49 mm2

11.  Perhitungan pondasi

A. Penulangan lentur pile cap

Diameter tulangan yang digunakan,                   D        = 19 mm

Jarak tulangan yang diperlukan, s = π / 4 * D2 * b / As = 204.735 mm

Digunakan tulangan,                                     D   19  Jarak 150 mm

As = π / 4 * D2 * b / s      = 1890.95 mm2

Untuk tulangan bagi diambil 50% tulangan pokok.

As' = 50% * As                           = 875 mm2

Diameter tulangan yang digunakan,            Ø        12  mm

Jarak tulangan yang diperlukan s' = π / 4 * D2 * b / As' = 129.31 mm

Digunakan tulangan,                                       Ø    12   -  100 mm

As' = π / 4 * D2 * b / s'    = 1131.43 mm2

Penulangan geser

Digunakan diameter tulangan (D)               Ø         = 12 mm

Luas tulangan geser As = 0,25.π.D2                     As             = 113.143 mm2

Luas tulangan geser Av = 2.As                                  Av            = 226.286 mm2

Jarak antar tulangan s = (3.Av.fy)/b              s          = 162.9 mm Digunakan jarak                                           sx              = 150 mm Digunakan jarak                                           sy              = 150 mm Luas tulangan geser perlu Av = b. sx / (3.fy)            = 208.33 mm2

B. Penulangan tiang pancang baja

Diameter tiang pancang baja                       D         = 300 mm

Digunakan tulangan diameter                      D         = 19 mm2

As1           = 283.64

Jumlah tulangan yang diperlukan                n          = 8.73

Digunakan tulangan                           9   D   19 mm

Penulangan geser

Untuk tulangan geser digunakan tulangan spiral berpenampang : D	Ø    12   mm

Luas tulangan spiral                        Asv = (π/4 .D2) = 120.98 mm2

Jarak tulangan yang diperlukan

Digunakan spiral                             Ø   12    -    100 mm

V. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan

Dari hasil analisis data survey lapangan, perhitungan pada pembahasan Skripsi tentang “Perhitungan Struktur Jembatan Beton Bertulang Sungai Muara Tersan Di Desa Jongkang Kecamatan Loa kulu Kabupaten Kutai Kartanegara”, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1.   Hasil Perhitungan Struktur Atas

Tabel 5.1. Dimensi struktur atas jembatan

| No. | Elemen Struktur | Dimensi Struktur |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Panjang (cm) | Lebar (cm) | Tinggi (cm) |
| 1 | Tiang Sandaran | 15 | 15 | 100 |
| 2 | Trotoar | 2500 | 100 | 25 |
| 3 | Plat Injak | 900 | 200 | 20 |
| 4 | Lantai kendaraan | 2500 | 600 | 20 |
| 5 | Balok "T" Girder | 2500 | 60 | 150 |
| 6 | Balok Diafragma | 200 | 30 | 50 |

| Tabel 5.2. Dimensi tulangan struktur bawah jembatan No. | Elemen Struktur | Kebutuhan Tulangan |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T. Lentur (mm) | T. Bagi (mm) | T. Geser (mm) |
| 1 | Tiang Sandaran | 2 Ø 10 | 0 | Ø 8 - 200 |
| 2 | Trotoar | D 16 - 200 | Ø 12 - 200 | 0 |
| 3 | Plat Injak | D 19 - 100 | Ø 12 - 100 | 0 |
| 4 | Lantai kendaraan | D 16 - 150 | Ø 12 - 150 | 0 |
| 5 | Balok "T" Girder | 20 D 32 | 4 Ø 12 | 2 Ø 12 - 150 |
| 6 | Balok Diafragma | 2 D 19 | 0 | D 12 - 200 |

5.1.2.   Hasil Perhitungan Struktur Bawah

Tabel 5.3. Dimensi struktur bawah jembatan

| No. | Elemen Struktur | Dimensi Struktur |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Panjang (cm) | Lebar (cm) | Tinggi (cm) |
| 1 | Breast wall | 900 | 100 | 130 |
| 2 | Back wall atas | 900 | 30 | 50 |
| 3 | Back wall bawah | 900 | 50 | 100 |
| 5 | Pile Cap | 900 | 330 | 80 |
| 6 | Wing wall | 150 | 50 | 380 |

Tabel 5.4. Dimensi tulangan struktur Bawah

| No. | Elemen Struktur | Kebutuhan Tulangan |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T. Lentur(mm) | T. Bagi (mm) | T. Geser (mm) |
| 1 | Breast wall | 2 D 36 - 100 | Ø 16 - 100 | D 16 - 400 |
| 2 | Back wall atas | Ø 12 - 100 | Ø 8 - 100 | 0 |
| 3 | Back wall bawah | D 16 - 100 | Ø 12 - 100 | 0 |
| 5 | Pile Cap | D 19 - 150 | Ø 12 - 100 | Ø 12 - 150 |
| 6 | Wing wall | D 19 - 150 | D 19 - 150 | Ø 12 - 200 |

B. Saran

Adapun saran yang dapat berikan  dari hasil analisa perhitungan skripsi ini, adalah sebagai berikut :

1.   Dalam pekerjaan dimensi struktur sebaiknya mutu serta keutuhan ukuran struturnya sangat di perhatiakan, karena dalam proses perhitungan dimensi struktur ditinjau dari bentuk dimensinya.

2.   Dalam   pemasangan   tulangan   struktur,   sebelum   dilakukan   proses pengecoran sebaiknya dipastikan terlebih dahulu jarak antar tulangan yang telah terpasang, karena apabila melebihi batas jarak yang telah di tentukan maka  akan  berpengaruh  terhadap  kemampuan  tulangan  menahan  gaya yang bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

    SNI T-02-2005, Standar pembebanan untuk jembatan.

    SNI T-12-2004, Perencanaan struktur beton untuk jembatan.

    1993, BMS. Panduan Penyelidikan Jembatan.

    1992, BMS. Bridge Design manual Volum 1.

    1992, BMS. Bridge Design manual Volum 2.

    1992, BMS. Peraturan Perencanaan Teknik Jembatan Jilid 1.

    1992, BMS. Peraturan Perencanaan Teknik Jembatan Jilid 2.

	Supriyadi  Bambang,  CES.,  DEA.  DR.  IR,  2007,  Jembatan,  Penerbit  Beta  Offset, Yogyakarta.

    Nawy Edward G, Dr. P.E., 1990, Beton Bertulang, Penerbit Eresco, Bandung.

	Asroni Ali.2010, Kolom Fondasi & Balok T Beton Bertulang, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.