PENDAHULUAN

Latar Belakang

Mengapa evaluasi mutu atau pengujian sangat penting terhadap sebuah material yang ingin digunakan dalam sebuah pembangunan sebuah konstruksi, dikarenakan sering terjadinya kegagalan konstruksi yang disebabkan oleh kurangnya evaluasi atau pengujian mutu yang telah direncanakan dengan keadaan yang ada di lapangan.

Bagaimana penerapan dan pemeliharaan sistem  manajemen mutu dengan melakukan peningkatan berkesinambungan kinerja perusahaan secara efektif dan efesien. Pelaksana/pengawas harus membuat, mendokumentasikan, menerapkan, dan memelihara evaluasi mutu dan melakukan peningkatan berkelanjutan secara efektif sesuai dengan semua yang telah direncanakan. Mutu konstrkusi merupakan salah satu indikator kinerja evaluasi mutu yang telah di terapkan sesuai atau tidak dengan perencanaan, sehingga harus ditingkatkan dari waktu ke waktu sejalan evaluasi dan pengjuian mutu agar sesuai dengan apa yang diharapkan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Mutu

Definis mutu menurut (Iman Suharto, 1998) adalah sifat dan karakteristik produk atau jasa yangn membuatnya memenuhi kebutuhan pelanggan atau pemakaian. Secara subyektif mutu adalah fitnes for use, yaitu sesuatu yang cocok dengan selera. Secara obyektif Joseph M Jran mendefinisikan mutu adalah standar khusus dimana kemampuanya, kinerjanya, keandalannya, kemudahan pemeliharaan dan karakterisiknya dapat diukur (Juran, 1988). Pengertian mutu dalam konteks industri jasa konstruksi pada prinsipnya adalah tercapainya kesesuaian antara hasil kerja yang akan diserahkan oleh kontraktor dan keinginan pemilik proyek (Wiroyodiningrat, et.al, 1997 ;53).

Sistem Mutu

Sistem mutu meliputi struktur organisasi, pertanggung jawaban, prosedur, proses, dan berbagai sumber daya untuk mengimplementasikan manajemen mutu. Tujuan dari sistem mutu adalah memberikan pendekatan yang sistematik dalam usaha pencegahan kegagalan dari suatu produk. Sistem mutu dari waktu ke waktu terus mengalami perkembangan. Sistem mutu pada awalnya dikenal dengan istilah inspeksi (inspection), kemudian berkembang menjadi pengendalian mutu (Quality Control).

Manajemen Mutu Proyek		Manajemen mutur proyek (Project Quality Management) melibatkan proses yang mensyaratkan dan menjamin bahwa proyek tersebut akan memenuhi kebutuhan yang disyaratkan termasuk di dalamnya semua aktivitas yang melibatkan fungsi manajemen secara keseluruhan, antara lain kebijakan mutu, obyektifitas dan tanggung jawab dan implementasinya terhadap perencanaan mutu/kualitas, penjaminan mutu, control mutu/kualitas, dan peningkatan mutu/kualitas. Jadi manajemen mutu proyek terdiri dari:

- Perencanaan Kualitas (Quality Planning)

yaitu untuk mengidentifikasi standar kualitas mana yang relevan untuk proyek tersebut dan menentukan apakah sudah memenuhi syarat.

- Penjaminan mutu (Quality Assurance)

yaitu untuk mengevaluasi kinerja proyek secara keseluruhan berdasarkan keyakinan bahwa produk/proyek akan memenuhi standar yang relevan.

- Kontrol Mutu/kualitas (Quality Control)

yaitu untuk memonitor hasil-hasil proyek.

Masa Pelaksanaan Konstruksi		Masa  pelaksanaan  konstruksi  yaitu  sejak  Tanggal  Mulai  Kerja  sampai dengan   Berita   Acara   Penyelesaian   Akhir   diterbitkan   pada   saat   dilakukan penyerahan pertama/sementara pekerjaan (PHO / Provisional Hand Over).

Metode Pengendalian Mutu		Metode yang dipakai dalam mengendalikan mutu   tergantung pada   jenis obyek  dan   ketepatan   yang   diinginkan.  Terdapat   tiga   metode   yang   sering dijumpai dalam proyek pembangunan, yakni sebagai berikut.

  - Pengecekan dan Pengkajian

Hal   ini   dilakukan   terhadap   gambar   untuk   konstruksi,   gambar   untuk pembelian  peralatan,  pembuatan  maket  (model)  dan  perhitungan  yang berkaitan dengan  desain  engineering.  Tindakan  tersebut  dilakukan  untuk mengetahui  dan meyakini  bahwa  kriteria,  spesifikasi  dan  standar  yang ditentukan telah dipenuhi. b.  Pemeriksaan/Inspeksi dan Uji Kemampuan Peralatan .

Pekerjaan  ini  berupa  pemeriksaan  fisik,  termasuk menyaksikan  uji  coba berfungsinya  suatu  peralatan.    Kegiatan  ini  digolongkan  menjadi  beberapa  hal berikut.

- Pemeriksaan sewaktu menerima material

- Hal ini meliputi penelitian dan pengkajian material, suku cadang dan lain-lain yang baru diterima dari pembelian.

- Selama proses Fabrikasi berlangsung

- Pemeriksaan yang dilakukan selama pekerjaan instalasi berlangsung, sebelum diadakan pemeriksaan akhir.

- Pemeriksaan akhir, yaitu, pemeriksaan terakhir dalam rangka penyelesaian proyek secara fisik atau mekanik

  - Pengujian dengan mengambil contoh

Suatu  program   QC  yang  lengkap  menjelaskan  rencana   QC,  inspeksi dan pengetesan  yang  komprehensif.  Dalam  konteks  ini  yang  dimaksud  dengan inspeksi   adalah   mengkaji   karakteristik   obyek   dalam   aspek   mutu   dalam hubungannya  dengan  suatu  standar  yang  ditentukan.  Lengkapnya  adalah sebagai berikut:

- Menetukan standar dan spesifikasi yang akan digunakan

- Mengukur dan menganalisis karakteristik obyek.

- Membandingkan butir A dan B

- Mengambil kesimpulan dan keputusan dari langkah C

- Membuat catatan proses diatas.

Jadi suatu inspeksi akan menentukan keputusan  (langkah d) perihla baik atau tidaknya obyek berdasarkan mutunya,  yaitu  memenuhi  (conformance)  atau tidak  memenuhi  (non    conformance)  spesifikasi.  Bagi  obyek    yang    dianggap memenuhi spesifikasi tidak ada lagi masalah berikutnya perihal mutu.   Sedangkan untuk  yang  tidak memenuhi, memerlukan  pengkajian  lebih  lanjut, seperti sejauh mana   obyek   tidak   memenuhi   mutu,   dapatkah   diadakan   perbaikan   untuk meningkatkan mutunya sehingga masuk dalam klasifikasi fitness for use,  apakah masih ekonomis untuk diperbaiki dan lain sebagainya yang memerlukan berbagai studi  dan  analisis.  Pihak    pemilik    proyek    seringkali    meminta  kontraktor mengajukan rencana  inspeksi dan tes untuk mendapat persetujuan terlebih dahulu sebelum pekerjaan pembangunan dimulai.

Pada umumnya rencana inspeksi dan tes tersebut meliputi  hal-hal  sebagai berikut:

- Titik Inspeksi dan Tes

Setiap   titik   inspeksi   dan   tes   hendaknya   ditentukan   sepanjang   siklus pembuatan sampai dengan instalasi. Pada setiap titik tersebut diperinci apa yang akan dilakukan, misalnya, menyebutkan macam inspeksi dan tes serta metode atau referensi  standar    tertentu.  Demikian  pula  kriteria  penerimaan  dan  penolakan (Acceptance and Rejection)

- Mandatory Hold Point

Pada kegiatan inspeksi proyek seringkali terdapat persyaratan yang dikenal dengan  mandatory  requirements,  yaitu  pada  ujung  tahap  tertentu  dari proses pabrikasi atau instalasi harus diverifikasi oleh pihak ketiga sebagai syarat untuk memenuhi   ketentuan   hukum   dengan   cara   memberi   sertifikat.   Sertifikasi   ini memerlukan inspeksi atau tes.

- Standar yang akan diberlakukan

Semua   standar   dan   kriteria   yang   berkaitan   dengan   inspeksi   dan   tes serta prosedur   yang   menyertainya   hendaknya   dicantumkan   didalam   program yang bersangkutan. Termasuk dalam hal ini adalah perencanaan pengadaan contoh (sampling)   yang  memberikan   penjelasan  mengenai   tempat/obyek  yang   akan diambil     contohnya,     kuantitas,     ukuran     serta     frekwensi     selama  siklus pabrikasi/instalasi.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini dilakukan di Gedung RKB Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kaltim, dan sampel dalam penelitian ini adalah data yang di dapatkan dari para pekerja yang terkait dalam pekerjaan konstruksi proyek Gedung RKB Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kaltim.

3.2   Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Cehcklist. Penulis mempelajari data-data yang ada di dalam Laporan Proyek Pembangunan Gedung RKB Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kaltim. Kemudian mengambil data-data untuk meninjau pekerjaan Quality Control yang di laksanakan dalam pengerjaan mulai dari Pra pekerjaan, Masa Pekerjaan, dan Pasca pekerjaan. Agar mutu yang telah di rencanakan sesuai. Dalam hal ini penulis kemudian menentukan bagian yang akan dideskripsikan lebih jauh adalah mengenai :

- Sistematika laporan oleh konsultan perencanaan

- Sistematika laporan oleh konsultan pengawasan

- Laporan  kegiatan kontraktor, Permasalahan dan Solusi

- Ringkasan Jaminan Mutu

- Analisa data

Mulai

3.5 Desain Penelitian

Rumusan Masalah

Studi Literatur

Pengambilan data

(Gedung RKB)

Analisa Data (Check List)

Hasil Dan Pembahasan

Kesimpulan

Selesai

Gambar 3.2 Diagram Alir Penelitian

Sumber : Modifikasi dan observasi penulis

PEMBAHASAN

Tahapan Evaluasi Mutu dengan metode Checklist

Tahapan Evaluasi telah dimulai dengan proses pengendalian mutu Beton, dan pengendalian mutu baja, yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan pengendalian mutu pada Pekerjaan  Rink Balk dan Plat Atap berikut adalah tahapanya.

4.1.1 Form Checklist

Form Checklist adalah suatu daftar mengenai hal-hal yang harus dicek atau diperiksa dalam membantu Pekerjaan yang memiliki item yang banyak dan rumit. Checklist akan membantu pelaku proyek agar dapat mengendalikan proyek dengan baik. Berikut di dalam penelitian penulis akan mengevaluasi Pekerjaan Ring Balk dan Plat Atap. Berikut titik pengerjaan Ring Balk dan Plat Atap

| Tabel 4.5 Checklist Pengecoran Beton Ring Balk Atap |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Supplier Beton |  |  |  | :Beton Kaltim Ready Mix |  |  |
| Mutu Beton |  |  |  | :K 250 |  |  |
| Tanggal Inspeksi |  |  | :9 Juli2018 | Area/Titik Pengecoran |  |  |
| Bagian A.Pembesian |  |  |  |  |  |  |
| No. | Parameter inspeksi dan test | Kriteria yang ditetapkan |  | Metode inspeksi | Dilaksanakan oleh | Keterangan |
|  |  |  |  |  | CV. MUTIARA DESIGN KONSULTAN |  |
| 1 | Tulangan Spiral | Sesuai Gambar Kerja |  | Pengukuran ( Sigmal Besi) | √ | Sesuai / Tidak Sesuai |
| 2 | Tulangan Vertikal | Sesuai Gambar Kerja |  | Pengukuran ( Sigmal Besi) | √ | Sesuai / Tidak Sesuai |
| 3 | Kelurusan / Kerapihan | Lurus dan Tidak Bengkok |  | Visual | √ | Sesuai / Tidak Sesuai |
| 4 | Kebersihan | Bersih, tidak karat |  | Visual | √ | Sesuai / Tidak Sesuai |
| 5 | Ikatan Kawat/Bendrat | Kuat dan Tidak Lepas |  | Visual dan Test | √ | Sesuai / Tidak Sesuai |
| 6 | Panjang Sambungan ( bila ada ) | Min 40 D |  | Visual dan Ukur | √ | Sesuai / Tidak Sesuai |

Sumber : PT. Mahendra 2018

Tabel 4.9 Checklist Bagian E.Pemeliharaan Beton (Curing Beton)

| Bagian E.Pemeliharaan Beton (Curing) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Parameter inspeksi dan test | Kriteria yang ditetapkan | Metode inspeksi | Dilaksanakan oleh | Keterangan |
|  |  |  |  | CV. MUTIARA DESIGN KONSULTAN |  |
| 1 | Penyiraman dengan Air) | Disiram Berkala | Test | √ | Sesuai / Tidak Sesuai |
| 2 | Kondisi Beton | Tidak Retak (Crack), Tidak Patah | Visual dan Ukur | √ | Sesuai / Tidak Sesuai |
| 3 | Acuan Perancah dan Bekisting | Tidak Boleh di bongkar sebelum mencapai umur rencana yang disyaratkan didalam Spek.Teknis | Visual dan Test | √ | Sesuai / Tidak Sesuai |

Sumber : PT. Mahendra 2018

Penerapan Mutu Terhadap Bangunan

Penerapan mutu terhadap bangunan ialah hasil penerapan di lapangan yang mengacu dari metode pengendalian mutu dan evaluasi mutu dari Checklist mutu yang berperan membuat penerapan metode menjadi terlaksana tampa adanya tahapan-tahapan yang terlewat dari pengendalian mutu maupun evaluasi mutu.

Hasil Evaluasi mutu dengan Metode Checklist

Berdasarkan  hasil dari evaluasi mutu dengan menggunakan metode Checklist pada Pekerjaan Rink Balk dan Pekerjaan Plat Atap didapatkan perbandingan dari laporan pengawasan yang ditetapkan dengan hasil penerapan yang di inspeksi dan di test

Berdasarkan form checlist/daftar simak yang terdapat pada laporan pengawasan gedung arsip Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Samarinda berbeda dari apa yang ditemukan pada SNI-1734-1989-F dan Modul SBW-08,yang dijadikan acuan oleh penulis

Daftar simak Pekerjaan menurut SNI-1734-1989-F dan Modul SBW-08

Tabel 4.84 Daftar simak Pekerjaan Pengecoran Beton

| Bagian Pengecoran Beton |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Parameter inspeksi dan test | Hasil Pemeriksaan | Status |  |
|  |  |  | Ya | Tidak |
| 1 | Bahan baku Beton (semen, pasir, kerikil dan air) | Cukup/tidak |  |  |
| 2 | Peralatan adukan Beton/Beton molen | Cukup/tidak |  |  |
| 3 | Komposisi adukan Beton | suai syarat/ |  |  |
| 4 | Takaran Beton | suai syarat/ |  |  |
| 5 | Kebersihan Bekisting | Ya/Tidak |  |  |

Sumber : SNI-1734-1989-F dan Modul SBW-08

4.5Diagram Mutu

Tabel 4.40 Pekerjaan Bekisting

Sumber:Penulis 2019

Tabel 4.43 Pekerjaan Pengecoran

Sumber:Penulis 2019

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan, baik pada kajian literatur, maupun hasil pengolahan data serta checklist dan daftar simak, maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

- Proses pengendalian mutu yang dilakukan pada tahapan evaluasi mutu pada pembangunan gedung RKB LPMP kalimantan timur, yang merujuk kepada standar checklist sebagai berikut :

  - Job Mix K250

  - Uji kuat tekan beton K250

  - Uji tarik elastisitas baja

  - Spek teknis gedung RKB

  - Daftar simak form / checklist dari pihak konsultan serta penerapannya.

  - Daftar simak / form checklist dari pihak instansi terkait yang di jadikan acuan dalam management mutu.

Semua pengendalian mutu yang di lakukan dilapangan telah mengikuti prosedur ataupun standar yang telah di tetapkan akan tetapi ada beberapa ketidak sesuaian daftar simak antara pihak konsultan dan instansi terkait dalam perencanaan.

- Proses tahapan mutu yang dilakukan pada tahapan evaluasi mutu yang di lakukan di lapangan pada pembangunan Gedung RKB LPMP kalimantan timur, merujuk kepada pemberlakuan checklist yang telah di tetapkan :

  - Daftar simak pada gedung RKB Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Samarinda adalah asumsi pihak konsultan terkait.

  - Daftar simak yang digunakan berbeda dengan standarisasi yang ditetapkan menurut SNI-1734-1989-F dan Modul SBW-08.

  - Terdapat banyak tahapan pekerjaan yang tidak tercantum seperti tahapan yang berlaku pada standarisasi daftar simak mutu, didalam daftar simak penerapan mutu yang telah dibuat oleh pihak konsultan tidak detail seperti yang telah di standarisasi kan.

5.2 Saran

1.  Ketepatan pembuatan daftar simak dengan apa yang telah di tetapkan, agar di masa mendatang tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan yang tidak di inginkan yang dapat merugikan semua pihak terkait.

2.	Kegagalan mutu juga dapat terjadi dikarenakan Sumber daya manusia atau pekerja melakukan kesalahan, contoh pada saat pengecoran terdapat kesalahan peletakan arm concerete pump yang salah yang dapat menimbulkan kerusakan pada bekisting.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahzan, Ilham Nur. 2016. Evaluasi Rencana Manajemen Mutu Pada Proyek Pembangunan Jembatan Sungai Samanggi Kab. Maros. Jurnal Teknik Sipil. Universitas Hasanuddin.

- BSN. 2012. SNI 7830: 2012.BSN. Jakarta.

- Departemen Pekerjaan Umum. 2017. Daftar Simakcheck List Pemasangan dan Pembongkaran Bekisting dan Perancah. Dikutip http://sibima.pu.go.id/mod/resource/view.php?id=12128

- Permana, Eki Mulya dan Muhamad Lutfi. 2018. Evaluasi Penerapan Manajemen Mutu Pada Pekerjaan Truss Penggantung Lampu Stadion Gelora Bung Karno. Prosiding SEMNASTEK Fakultas Teknik. Universitas Muhammadiyah Jakarta