PERHITUNGAN STRUKTUR ATAS GEDUNG BERTINGKAT PADA PROYEK PEMBANGUNAN PUSKESMAS PASUNDAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Faisal Sagita1, Hendrik Sulistio2, Habir3

Program Studi Teknik Sipil

Sekolah Strata Satu Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

INTISARI

Pesatnya perkembangan kota samarinda membuat pemerintah kota samarinda membenah fasilatas umum salah satunya dibidang kesehatan,, pemerintah melakukan program pembenah puskesmas sesamarinda dan salahnya puskesmas pasundan yang menjadi penelitian saya dalam perhitungan struktur gedung.

Kondisi bangunan puskesmas pasundan dianggap kurang layak , dikarena bangunan sudah terlihat tua, rendah dari pada jalan dan sering tergenang banjir. Oleh karena itu Pemerintah Kota Samarinda melakukan pembangunan gedung baru untuk memfasilitasi masyarakat agar mendapatkan pelayanan yang lebih baik.

Lokasi penelitian berada disamarinda tepatnya dijalan pasundan samarinda ,dekat dengan dengan rumah sakit dirgahayu yang berjarak kurang lebih 500 meter. Pengambilan data dengan cara survey lokasi dan mengambil foto dokumentasi dilapangan. Menganalisi perhitungan struktur menggunakan metode takbeya

Rumusan masalah membahas bagaimana cara menghitung gaya normal, gaya geser , serta momen yang terjadi pada struktur puskesmas pasundan Dari hasil analisis perhitungan struktur beton bertulang yang dilakukan oleh penulis dengan mengunakan metode perhitungan  “takabeya”. Dalam perhitungan struktur metode takabeya dibutuhkan ketelitian sangat tinggi , sehingga mendapat momen memen parsil yang konvergen .  Analisis momen maksiamal pada balok dengan bentang 5,50 meter sebesar 7,741 ton/m yang selanjutnya digunakan untuk proses menghitung tulang balok, dan pelat . Gaya aksial kolom ( Pu’) yang harus dipikul oleh sruktur bawah sebesar 57,352 kN, digunakan untuk menghitung tulangan yang ada pada kolom.

Kata kunci : Takabeya, Tulangan,Momen

1. Karya Mahasiswa Teknik Sipil, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

2. Staf Pengajar Jurusan Teknik Sipil Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

3. Staf Pengajar Jurusan Teknik Sipil Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

PENGANTAR

Dalam penelitian skripsi Pembangunan Gedung Puskesmas Provinsi Kalimantan Timur ini menggunakan salah satu metode yang sering digunakan dalam perhitungan konstruksi statis tak tentu, khususnya pada konstruksi portal yang cukup dikenal adalah perhitungan konstruksi dengan metode Takabeya. Dibandingkan dengan metode yang lain, seperti metoda Cross dan metoda Kani, untuk penggunaan metode ini terutama pada struktur portal bertingkat banyak merupakan perhitungan yang paling sederhana dan lebih cepat serta lebih mudah untuk dipelajari dan dimengerti dalam waktu yang relatif singkat.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui beban – beban yang bekerja pada struktur bangunan gedung tersebut, dapat mengetahui perhitungan struktur portal bertingkat dengan perhitungan mekanika teknik , menggunakan dan mengetahui dimensi dan pembesian pada balok, kolom dan pelat lantai, atau maksudnya untuk menghitung berapa tulangan yang dipakai.

CARA PENELITIAN

Mengumpulkan data penelitian dengan cara pengambilan data melalui :

- Studi Pustaka yaitu mengumpulkan mempelajari dan menganalisa dari berbagai sumber yang ada kaitannya dengan judul dan permasalahan skripsi ini dengan mencari buku–buku referensi yang berisi materi-materi yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini dan RSNI 03-2847-2002 tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung

- Pengolahan Data di mulai dari Perhitungan Struktur dengan Metode Takabeya kemudian Perhitungan Pelat, Balok dan Kolom

- Penarikkan Kesimpulan diambil secara singkat jelas dan tepat tentang apa yang diperoleh dan telah dibuktikan dari hasil penelitian skripsi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Momen Maksimal pada Struktur Portal Arah 5-5

Tabel 1 Perhitungan Momen Maksimal

| Batang | Beban Merata ( q ) | Beban Terpusat ( p ) | L | M.mx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - 2 | 3.870 | 0.00 | 4.00 | 4.231 |
| 2 - 3 | 3.555 | 0.00 | 3.50 | 2.419 |
| 3 - 4 | 3.870 | 0.00 | 4.00 | 3.440 |
| 4 - 5 | 3.555 | 0.00 | 3.50 | 5.212 |
| 5 - 6 | 3.870 | 0.00 | 4.00 | 3.440 |
| 7 - 8 | 3.870 | 0.00 | 4.00 | 3.440 |
| 8 - 9 | 3.555 | 0.00 | 3.50 | 1.862 |
| 9 - 10 | 3.870 | 0.00 | 4.00 | 3.857 |
| 10 - 11 | 3.555 | 0.00 | 3.50 | 1.874 |
| 11 - 12 | 3.870 | 0.00 | 4.00 | 4.509 |
| 13 - 14 | 2.929 | 0.00 | 4.00 | 3.197 |
| 14 - 15 | 1.134 | 0.00 | 3.50 | 0.469 |
| 15 - 16 | 1.269 | 0.00 | 4.00 | 1.321 |
| 16 - 17 | 1.134 | 0.00 | 3.50 | 0.001 |
| 17 - 18 | 2.929 | 0.00 | 4.00 | 6.851 |

Hasil Perhitungan Perencanaan Kolom

| Jarak sisi terluar dengan tulangan |  |  | d = 20 | mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Digunakan Tulangan |  |  | D = 16 | mm |

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil analisa struktur Beton Bertulang pada Pembangunan Gedung Puskemas Pasundan Provinsi Kalimantan Timur, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Gaya yang bekerja pada struktur

- Bidang D ( Gaya Lintang )

- Bidang N ( Gaya Normal )

- Bidang M ( Momen )

- Sedangkan untuk desain penulangan beton bertulang menggunakan nilai momen dari hasil perhitungan pada setiap batang yang ditinjau dengan metode takabeya.

- Perhitungan penulangan pada pelat, balok dan kolom menggunakan nilai momen dan gaya lintang yang terbesar.

- Adapun tulangan yang digunakan :

- Pelat, yaitu tulangan dengan  ∅  12 – 200 dengan tebal pelat   140 mm.

- Balok 6∅16 sampai dengan 10 ∅ 16 pada tumpuan dan momen lapangan.

- Kolom tulangan  16 ∅ 16

Saran

Mengingat proses analisis struktur sangatlah rumit dan kompleks yang harus diselesaikan konstruktor, maka disarankan untuk :

- Dalam proses perhitungan dengan metode takabeya sebaiknya menggunakan bantuan program  komputer seperti excel, fortran, basic dan lain sebagainya untuk pemberesan momen parsiil dan untuk mendapatkan hasil  pehitungan momen desain tanpa harus melakukan koreksi momen, sebaiknya menggunakan nilai parsiil yang sudah konvergen.

- Dibutuhkan pemahaman yang baik mengenai statika dan mekanika dalam menganalisis struktur, karena permasalahan yang muncul pada setiap struktur umumnya tidak selalu sama sehingga memerlukan pemahaman, kemampuan dan  ketelitian serta kecakapan.

- Persoalan yang muncul dalam analisis struktur dan perancangan struktur beton bertulang bukan hanya persoalan mekanika, biasanya terdapat juga persoalan yang harus diselesaikan secara matematika.

- Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat sebaiknya dianalisis lanjutkan pada software terapan dengan tinjauan 3D (tiga dimensi).

DAFTAR PUSTAKA

Asroni, H. Ali, 2010. Balok dan Pelat Beton Bertulang

Hariandja, B. 1992.Desain Beton Bertulang Jilid 2, Jakarta: Penerbit Erlangga.

http://news

http://news.detik.com
http://paguntakacity.blogspot.com
http://id.wikipedia.org
http://www.republika.co.id
http://hankam.kompasiana.com
http://www.setkab.go.id

Nawi E. G. 1998. Beton Bertulang Suatu Pendekatan Dasar, Bandung: Penerbit Refiks Aditama.

Schodeck. D. L. 1999” Struktur”. Ciracas Jakarta.

Schueller. W. 2001. Struktur Bangunan Bertingkat Tinggi, Bandung: Penerbit Refika Aditama.

SNI 03 - 1727 - 1989, tentang Tata Cara Pembebanan Gedung dan Rumah.

SNI 03-2847-2002. Tata Cara Perencanaan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung, Jakarta : BSN.

Sutomo HM, 1981, Perhitungan Portal Bertingkat Dengan Cara Takabeya 1, Jakarta.

Takabeya F. 1987. Kerangka Bertingkat Banyak, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Universitas 17 Agustus 1945. Materi Kuliah Beton I dan Beton II, Samarinda.

W.C. Vis dan R. Segel. 1987. Perhitungan Perancangan Sederhana Untuk Beton Bertulang: Stuvo.

Wuaten, Hence Michael, 2009. Perencanaan Bangunan Teknik Sipil, Edisi Kedua.

Wuaten, Hence Michael, 2009. Statika dan Mekanika Bahan 1

Wuaten, Hence Michael. Analisis Struktur 1. Bab 4 Analisis Portal Bertingkat Banyak.