ABSTRAKSI

Rezekiawan, H.A, NPM : 10.11.1001.7311.158, Perencanaan Geometrik Persimpangan Bersinyal Pada Jalan Siradj Salman – Jalan Argamulia Dalam – Jalan Karel Sasuit Tubun – Jalan Pasundan di Kota Samarinda,

Titik pertemuan ruas di Kota Samarinda menjadi persimpangan empat lengan pada Jalan Siradj Salman – Jalan Argamulia Dalam – Jalan Karel Sasuit Tubun – Jalan Pasundan merupakan persimpangan yang banyak dilalui oleh kendaraan sepeda motor dan kendaraan ringan. Persimpangan ini pada jam-jam sibuk sering terjadi kemacetan banyak kendaraan yang melewati persimpangan ini karena daerah sekitar merupakan kawasan pemukiman dan ruas penyingkat untuk melakukan perjalanan. Persimpangan ini merupakan simpang tak bersinyal dan pada jam-jam sibuk ada beberapa warga yang mengatur arus lalulintas dipersimpangan ini, apabila tidak diatur maka mengakibatkan antar kendaraan saling berpautan (interlock).

Maksud dari penelitian ini adalah merencanakan simpang bersinyal dengan lampu lalu lintas menggunakan Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 (MKJI’97) pada persimpangan pada Jalan Siradj Salman – Jalan Argamulia Dalam – Jalan Karel Sasuit Tubun – Jalan Pasundan.

Berdasarkan hasil perencanaan simpang bersinyal didapat ;

- Perhitungan kinerja persimpangan adalah:

- Kapasitas

| - Pendekat Utara | = Jl. Argamulia Dalam | = 946,09 smp/jam |
| --- | --- | --- |
| - Pendekat Timur | = Jl. Pasundan | = 744,23 smp/jam |
| - Pendekat Selatan | = Jl. Siradj Salman | = 931,32 smp/jam |
| - Pendekat Barat | = Jl. KS. Tubun | = 657,38 smp/jam |

- Derajat kejenuhan

| - Pendekat Utara | = Jl. Argamulia Dalam | = 0,799 |
| --- | --- | --- |
| - Pendekat Timur | = Jl. Pasundan | = 0,799 |
| - Pendekat Selatan | = Jl. Siradj Salman | = 0,799 |
| - Pendekat Barat | = Jl. KS. Tubun | = 0,799 |
| - Rata-rata |  | = 0,799 |

- Tundaan Simpang

| - Pendekat Utara | = Jl. Argamulia Dalam | = 30,200 detik/smp |
| --- | --- | --- |
| - Pendekat Timur | = Jl. Pasundan | = 32,679 detik/smp |
| - Pendekat Selatan | = Jl. Siradj Salman | = 33,798 detik/smp |
| - Pendekat Barat | = Jl. KS. Tubun | = 33,752 detik/smp |
| - Rata-rata |  | = 32,607 detik/smp |

- Perencanaan terdiri dari 4 (empat) fase dan total waktu lampu lalu lintas perfase 62 detik dengan waktu hijau adalah ;

  - Pendekat Utara		= Jl. Argamulia 			= waktu hijau 20 detik

  - Pendekat Timur		= Jl. Pasundan			= waktu hijau 16 detik

  - Pendekat Selatan 	= Jl. Siradj Salman		= waktu hijau 14 detik

  - Pendekat Barat 		= Jl. KS. Tubun			= waktu hijau 14 detik

Kata Kunci ; Persimpangan Bersinyal, Fase Lampu, MKJI’97

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERENCANAAN SIMPANG BERSINYAL PADA JALAN SIRADJ SALMAN – JALAN PASUNDAN – JALAN KAREL SASUIT TUBUN  - JALAN PASUNDAN DI KOTA SAMARINDA”.

Dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa ada bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu perkenankan saya pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besamya kepada :

l. 	Keluarga yang telah memberikan semangat dan bantuan kepada saya dari awal kuliah sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. 	Bapak Ir. H. Benny Mochtar, EA, MT, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dan selaku Dosen Pembimbing I yang selama ini telah membimbing dan memberi pengarahan kepada penulis.

3.   Ibu Rosa Agustaniah, ST, MT, selaku Dosen Pembimbing II yang selama ini telah membimbing dan memberi pengarahan kepada penulis.

4. 	Bapak Hence Michael Wuaten, ST., M. Eng., selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

5. 	Rekan-rekan yang telah membantu dalam pengerjaan skripsi.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempumaan, oleh karenanya dengan segala kerendahan hati kami mohon dari para pembaca atas kritik dan saran yang bersifat membangun terhadap kesempumaan penyusunan skripsi ini.

Segala kritik dan saran, penulis menerima dengan senang hati dan kelak akan berguna dalam pengembangan dimasa yang akan datang.

Akhir kata semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak

Samarinda,               2015

Penulis,

REZEKIAWAN H.A

NPM : 10.11.1001.7311.158

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAKSI		i

KATA PENGANTAR		ii

DAFTAR ISI		iv

DAFTAR TABEL		vi

DAFTAR GAMBAR		vii

BAB I	PENDAHULUAN

1.1. 	Latar Belakang		1

1.2.	Rumusan Masalah		2

1.3. 	Maksud dan Tujuan		3

1.4. 	Batasan Masalah		3

1.5. 	Sistematika Penulisan		4

BAB II	LANDASAN TEORI

2.1. 	Pengertian Persimpangan		5

2.2. 	Lampu Lalu-lintas		6

2.3. 	Area Traffic Control System (ATCS)		8

2.4. 	Teori MKJI		9

2.4.1. 	Karakteristik Sinyal Lalu-lintas		9

2.4.2. 	Arus lalu-lintas (Q)		11

2.4.3. 	Kapasitas Simpang		13

2.4.4. 	Derajat Kejenuhan 		17

2.4.5. 	Panjang Antrian		17

2.4.6. 	Tundaan		18

2.5.	Bagan Alir Analisa Simpang Bersinyal		20

2.6.	Tingkat Pelayanan ( Level Of Service / LOS )		20

BAB III. 	METODOLOGI PENELITIAN

3.1. 	Lokasi Studi		24

3.2. 	Waktu Penyusunan Skripsi		24

3.3.	Data Perencanaan		26

3.3.1.	Data yang Diperlukan		26

3.3.2.	Data Primer		26

3.3.3.	Data Sekunder		27

3.4.	Peralatan yang Digunakan		27

3.5.	Metode Pengambilan Data		28

3.5.1.	Volume Kendaraan		28

3.5.2.	Geometrik Simpang Bersinyal		30

3.5.3.	Hambatan Samping		30

3.6.	Metode Perencanaan Simpang Bersinyal		31

3.7.	Bagan Alir Penelitian (flow chart)		33

BAB IV. 	ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. 	Data Umum Kondisi Persimpangan 		34

4.2. 	Data Kondisi Geometrik Jalan 		34

4.3.  	Arah Pergerakan Arus Lalulintas 		36

4.4. 	Perhitungan volume lalu lintas 		37

4.5. 	Parameter Dasar 		69

4.6.	Perencanaan Elemen dan Fasilitas Persimpangan 		73

4.6.1.	Kaki simpang 		73

4.6.2.	Lajur 		74

4.6.3.	Lajur belok kanan 		76

4.6.4.	Lajur belok kiri 		77

4.6.5.	Marka jalan 		77

4.6.5.1.	Bahan marka jalan 		77

4.6.5.2.	Warna marka 		78

4.6.5.3.	Marka membujur 		78

4.6.5.4.	Marka panah 		83

4.6.6.	Fasilitas pejalan kaki dan penyandang cacat 		85

4.6.7.	Median jalan, Rumaja, Rumija, Ruwasja 		86

4.6.8	Kereb 		87

4.6.8.1.	Komponen dan bagian kerb 		88

4.6.8.2.	Struktur dan Pembetonan 		89

4.6.9.	Trotoar 		90

4.6.9.1.	Dimensi trotoar 		90

4.6.9.2.	Perlengkapan trotoar 		90

4.6.9.3.	Konstruksi Trotoar 		91

4.6.9.4.	Kemiringan Memanjang dan Melintang 		92

4.6.9.5.	Permukaan trotoar 		93

4.6.9.6.	Pelandaian trotoar 		96

4.6.10.	Lampu penerangan		100

4.7. 	Prosedur Perencanaan Simpang Bersinyal 		105

4.7.1.	Langkah A : Data Masukan		107

4.7.2.	Langkah B : Penggunaan Sinyal 		112

4.7.3.	Langkah C : Penentuan Waktu Sinyal 		113

4.7.4.	Langkah D : Kapasitas 		117

4.8.	Hasil Perhitungan Persimpangan Bersinyal 		121

4.9.	Fase Persimpangan 		126

BAB V	PENUTUP

5.1.	Kesimpulan 		128

5.2.	Saran 		131

DAFTAR PUSTAKA		x

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1.	Waktu Antar Hijau		10

Tabel 2.2. 	Nilai Ekivalen Mobil Penumpang		12

Table 2.3. 	Pengaruh Ukuran Kota		15

Tabel 2.4.  	Karateristik Tingkat Pelayanan Jalan / Level Of Service (LOS)

pada persimpangan		21

Tabel 2.5. 	Tingkat Pelayanan (LOS) Tundaan pada Simpang		23

Tabel 3.1. 	Jadwal/Waktu Studi		24

Tabel 4.1. 	Rekapitulasi Data Volume Lalu lintas Kendaraan Persimpangan Jalan K.S. Tubun (Arah Barat) Per-Jam 		38

Tabel 4.2. 	Rekapitulasi Data Volume Lalu lintas Kendaraan Persimpangan Jalan Argamulia Dalam Per-Jam 		46

Tabel 4.3. 	Rekapitulasi Data Volume Lalu lintas Kendaraan Persimpangan Jalan Siradj Salman Dalam Per-Jam 		54

Tabel 4.4. 	Rekapitulasi Data Volume Lalu lintas Kendaraan Persimpangan Jalan Pasundan (Arah Timur) Per-Jam 		62

Tabel 4.5. 	Dimensi Kendaraan Rencana 		70

Tabel 4.6. 	Jarak Pandang pada Persimpangan 		71

Tabel 4.7. 	Persyaratan teknis jalan untuk ruas jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder 		74

Tabel 4.8. 	Panjang Antrian Belok Kanan (ls) 		76

Tabel 4.9. 	Panjang Antrian Belok Kiri (ls) 		77

Tabel 4.10. 	Dimensi Median Jalan, Rumaja, Rumija dan Ruwasja 		87

Tabel 4.11. 	Hasil Perhitungan Arus Jenuh Dasar 		121

Tabel 4.12. 	Hasil Perencanaan Awal Arus Jenuh 		122

Tabel 4.13. 	Hasil Perhitungan Rasio Arus dan Rasio Fase Persimpangan 		122

Tabel 4.14. 	Hasil Perhitungan waktu hijau persimpangan 		123

Tabel 4.15. 	Hasil Perhitungan Kapasitas dan derajat kejenuhan

Persimpangan 		123

Tabel 4.16. 	Hasil Perhitungan Jumlah Antrian Persimpangan 		124

Tabel 4.17. 	Hasil Perhitungan panjang antrian persimpangan 		124

Tabel 4.18. 	Hasil Perhitungan angka henti dan jumlah kendaraan terhenti

pada persimpangan 		125

Tabel 4.19. 	Hasil Perhitungan Tundaan pada persimpangan 		126

Tabel 4.20. 	Waktu Siklus Persimpangan Jalan Siradj Salman – Jalan Argamulia Dalam – Jalan Karel Sasuit Tubun – Jalan Pasundan		127

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1.	Tipe Pendekat Terlindung		12

Gambar 2.2. 	Tipe Pendekat Terlawan		13

Gambar 2.3. 	Arus Jenuh		14

Gambar 2.4. 	Bagan alir analisa simpang bersinyal		20

Gambar 3.1. 	Peta lokasi studi persimpangan yang diteliti		25

Gambar 3.2. 	Bagan alir studi (flow chart)		33

Gambar 4.1. 	Detail Geometrik dan Kondisi Lingkungan  Persimpangan

Jalan Siradj Salman – Jalan Argamulia Dalam – Jalan Karel Sasuit Tubun 		35

Gambar 4.2. 	Grafik Volume Lalu lintas Kendaraan Per-Jam di persimpangan Jalan K.S. Tubun (Arah Barat) pada Hari Senin 		39

Gambar 4.3. 	Grafik Volume Lalu lintas Kendaraan Per-Jam di persimpangan Jalan K.S. Tubun (Arah Barat) pada Hari Selasa 		40

Gambar 4.4. 	Grafik Volume Lalu lintas Kendaraan Per-Jam di persimpangan Jalan K.S. Tubun (Arah Barat) pada Hari Kamis 		41

Gambar 4.5. 	Grafik Volume Lalu lintas Kendaraan Per-Jam di persimpangan Jalan K.S. Tubun (Arah Barat) pada Hari Sabtu 		43

Gambar 4.6. 	Grafik Volume Lalu lintas Kendaraan Per-Jam di persimpangan Jalan K.S. Tubun (Arah Barat) pada Hari Minggu 		44

Gambar 4.7. 	Grafik Volume Lalu lintas Kendaraan Per-Jam di persimpangan Jalan Argamulia pada Hari Senin 		47

Gambar 4.8. 	Grafik Volume Lalu lintas Kendaraan Per-Jam di persimpangan Jalan Argamulia pada Hari Selasa 		48

Gambar 4.9. 	Grafik Volume Lalu lintas Kendaraan Per-Jam di persimpangan Jalan Argamulia pada Hari Kamis 		50

Gambar 4.10. 	Grafik Volume Lalu lintas Kendaraan Per-Jam di persimpangan Jalan Argamulia pada Hari Sabtu 		51

Gambar 4.11. 	Grafik Volume Lalu lintas Kendaraan Per-Jam di persimpangan Jalan Argamulia pada Hari Minggu 		52

Gambar 4.12. 	Grafik Volume Lalu lintas Kendaraan Per-Jam di persimpangan Jalan Siradj Salman pada Hari Senin 		55

Gambar 4.13. 	Grafik Volume Lalu lintas Kendaraan Per-Jam di persimpangan Jalan Siradj Salman pada Hari Selasa 		56

Gambar 4.14. 	Grafik Volume Lalu lintas Kendaraan Per-Jam di persimpangan Jalan Siradj Salman pada Hari Kamis 		57

Gambar 4.15. 	Grafik Volume Lalu lintas Kendaraan Per-Jam di persimpangan Jalan Siradj Salman pada Hari Sabtu 		59

Gambar 4.16. 	Grafik Volume Lalu lintas Kendaraan Per-Jam di persimpangan Jalan Siradj Salman pada Hari Minggu 		60

Gambar 4.17. 	Grafik Volume Lalu lintas Kendaraan Per-Jam di persimpangan Jalan Pasundan (Arah Timur) pada Hari Senin 		63

Gambar 4.18. 	Grafik Volume Lalu lintas Kendaraan Per-Jam di persimpangan Jalan Pasundan (Arah Timur) pada Hari Selasa 		64

Gambar 4.19. 	Grafik Volume Lalu lintas Kendaraan Per-Jam di persimpangan Jalan Pasundan (Arah Timur) pada Hari Kamis 		65

Gambar 4.20. 	Grafik Volume Lalu lintas Kendaraan Per-Jam di persimpangan Jalan Pasundan (Arah Timur) pada Hari Sabtu 		67

Gambar 4.21. 	Grafik Volume Lalu lintas Kendaraan Per-Jam di persimpangan Jalan Pasundan (Arah Timur) pada Hari Minggu 		68

Gambar 4.22. 	Rekapitulasi Volume Kendaraan Jam Puncak 		70

Gambar 4.23. 	Jarak Pandang pada Persimpangan 		72

Gambar 4.24. 	Elemen dan Fasilitas Persimpangan 		73

Gambar 4.25. 	Arus Lalu Lintas Belok Kanan 		76

Gambar 4.26. 	Marka membujur garis tepi perkerasan jalan 		79

Gambar 4.27. 	Penempatan marka tepi perkerasan 		79

Gambar 4.28. 	Penempatan marka garis marginal tampak samping 		80

Gambar 4.29. 	Penempatan marka garis marginal tampak atas 		80

Gambar 4.30. 	Marka garis pemisah, peringatan, pendekat dan chevron 		81

Gambar 4.31. 	Marka garis pengarah 		82

Gambar 4.32. 	Ukuran garis untuk kecepatan dibawah 60 km/jam 		83

Gambar 4.33. 	Detail ukuran marka panah untuk kecepatan rencana kurang

dari 60 km/jam 		84

Gambar 4.34. 	Marka lambang panah sebagai pengarah 		85

Gambar 4.35. 	Garis Stop dengan Zebra Cross pada persimpangan 		86

Gambar 4.36. 	Penempatan zebra cross pada simpang 		86

Gambar 4.37. 	Komponen dan bagian-bagian kereb 		88

Gambar 4.38. 	Kereb tegak tanpa komponen horizontal (Tipe A1nh) 		89

Gambar 4.39. 	Kereb tegak tanpa komponen horizontal dengan bukaan (tipe A2nh) 		90

Gambar 4.40. 	Ruang bebas trotoar 		91

Gambar 4.41. 	Konstruksi trotoar beton 		92

Gambar 4.42. 	Kemiringan memanjang trotoar dan penyediaan landasan rata 	93

Gambar 4.43. 	Tekstur bulat ubin peringatan 		94

Gambar 4.44. 	Tekstur garis ubin pengarah 		94

Gambar 4.45. 	Penempatan Ubin Pemandu Pada Trotoar (Simpang Empat) 		95

Gambar 4.46. 	Penempatan ubin pemandu pada belokan trotoar 		95

Gambar 4.47. 	Penempatan ubin pemandu pada  pelandaian trotoar menuju

zebra cross 		95

Gambar 4.48. 	Denah penempatan ubin pemandu 		96

Gambar 4.49. 	Trotoar di persimpangan dan di tempat-tempat lain yang memerlukan pelandaian 		97

Gambar 4.50. 	Detail konstruksi pelandaian trotoar berjalur hijau atau berjalur fasilitas pada pertemuan dengan tempat penyeberangan pejalan kaki 		98

Gambar 4.51. 	Detail konstruksi pelandaian trotoar tanpa jalur fasilitas pada pertemuan dengan tempat penyeberangan pejalan kaki,

konstruksi ini dipakai pada kerb yang tinggi 		98

Gambar 4.52. 	Detail konstruksi pelandaian trotoar pada pertemuan  dengan

jalan masuk dari tempat penyeberangan pejalan kaki		99

Gambar 4.53. 	Pelandaian pada sudut jalan dengan pemakaian tekstur bulat

ubin peringatan 		99

Gambar 4.54. 	Detail pelandaian pada jalan masuk (untuk kendaraan) ke persil yang berpotongan dengan trotoar 		100

Gambar 4.55. 	Tipikal lampu sodium 		101

Gambar 4.56. 	Penempatan lampu penerangan 		102

Gambar 4.57. 	Penempatan lampu penerangan pada jalan dua arah di kiri

kanan berselang-seling 		103

Gambar 4.58. 	Penempatan lampu pada persimpangan 4 kaki 		104

Gambar 4.59. 	Tipikal tiang lampu lengan tunggal 		104

Gambar 4.60. 	Konstruksi dan detail pondasi tiang standar 		105

Gambar 4.61. 	Rencana Fase Persimpangan Jalan Siradj Salman –  Jalan Argamulia Dalam – Jalan Karel Sasuit Tubun –

Jalan Pasundan		106

Gambar. 4.62. 	Waktu Hijau dan Waktu Siklus Persimpangan Jalan Siradj Salman – Jalan Argamulia Dalam – Jalan Karel Sasuit Tubun – Jalan Pasundan	127

DAFTAR PUSTAKA

Adolf D. May, 1990, Traffic Flow Fundamentals, University of California,

Berkeley.

Ahmad Munawar, 2004, Manajemen Lalu Lintas Perkotaan, “Beta Offset” Jogjakarta

Alamsyah, Alik, 2005, Rekayasa Lalu lintas, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang

C. Jotin Khisty & B. Kant Kall, 2003, Dasar-Dasar Rekayasa Transportasi, Jilid 1 dan 2,  Penerbit Erlangga, Jakarta.

Departemen Pekerjaan Umum, 1997, Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) , Direktorat Jenderal Bina Marga dan Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1999, Rekayasa Lalu lintas (Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Lalu lintas di wilayah Perkotaan), Direktorat Bina sistem Lalu lintas dan Angkutan Kota Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Jakarta

Hobbs, F.D, 1995, Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas, Penerbit Gadjah Mada University Press.

McShane, WR. Roess, R.P, 1990, Traffic Engineering, Prentice-Hall, Inc.

Morlok, E.K., 1998, Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

Tamin, Ofyar Z, 1997, Perencanaan & Pemodelan Transportasi, Penerbit ITB Bandung,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia No 22 tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan

Warpani, Suwardjoko, 1985, Rekayasa Lalu lintas, Bhratara Aksara, Jakarta